Сергиево-Посадский городской округ

Московской области

Утверждена

Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «___» ____________ 20__ г. № _____

Схема теплоснабжения

Сергиево-Посадского городского округа Московской области

на период с 2021 до 2040 года

Обосновывающие материалы

Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Заместитель Главы

Сергиево-Посадского городского округа                                                С.Ф. Анфилов

подпись, печать

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «Центр теплоэнергосбережений»                                                А.Х. Регинский

подпись, печать

2021 г.

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

5.	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальны жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	20

5.1.	Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования	20

5.1.1.	Численность населения	20

5.1.2.	Объемы строительства	21

5.2.	Анализ сведений о новом строительстве	23

5.2.1.	Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов	23

5.2.2.	Сводные показатели прироста новых строительных фондов по городскому округу		24

6.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода	39

6.1.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий		39

6.2.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС	46

7.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	47

7.1.	Прогноз потребления тепловой мощности	47

7.2.	Прогноз потребления тепловой энергии	60

7.3.	Прогноз потребления теплоносителя	72

8.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	72

9.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	76

10.	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	84

11.	Приложения	85

Приложение 1. Перечень перспективных объектов потребления тепловой мощности и тепловой энергии, учтенных при разработке новой Схемы теплоснабжения	85

Приложение 2. Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления	93

Приложение 3. Пообъектный перечень строительных фондов, подлежащих сносу в течение расчетного периода	104

Приложение 4. Сводные показатели сноса строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления	106

Приложение 5. Принятые удельные нормативы потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, для оценки перспективного спроса на тепловую энергию	108

Приложение 6. Прирост тепловых нагрузок для каждого расчетного элемента территориального деления по годам проектного период	113

Приложение 7. Прирост теплопотребления для каждого расчетного элемента территориального деления по годам проектного периода	124

Приложение 8. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки для каждого расчетного элемента территориального деления по годам проектного периода	136

- Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения на территории муниципального образования

  - Генеральный план

16 июня 2019 года Сергиево-Посадский район как административно-территориальная единица области упразднен, а вместо него образована новая административно-территориальная единица — город областного подчинения Сергиев Посад с административной территорией.

После формирования новой административно-территориальной единицы требуется разработка и утверждение единого Генерального плана для городского округа.

После разработки нового Генерального плана потребуется уточнение перспективного спроса на тепловую мощность.

  - Расчетные элементы территориального деления, функциональное зонирование

В соответствии с п. 2 ч. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Городской округ включает в себя 12 районов:

- ГП Богородское

- ГП Краснозаводск

- ГП Пересвет

- ГП Сергиев Посад

- ГП Скоропусковский

- ГП Хотьково

- СП Березняковское

- СП Васильевское

- СП Лозовское

- СП Реммаш

- СП Селковское

- СП Шеметовское

В свою очередь, планировочные районы разделены на кадастровые кварталы, которые приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления.

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Факт отличия расчетных и договорных нагрузок чрезвычайно важен для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий), унаследованной психологией системы распределения благ при их дефиците (запрос потребителя превышает потребность). Снижение расчетных нагрузок по сравнению с договорными отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты. Более того, можно утверждать, что средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях города превышает величину 20°С, установленную СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» (Пункт 9.31). Это даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, в целом соответствует реальным потребностям потребителей.

По большинству источников тепловой энергии приборы учета отпускаемой тепловой энергии в сеть отсутствуют, в связи с чем невозможно определить расчетную нагрузку на коллекторах. Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений.

Таблица 2-1 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, принятые для инвестиционного планирования

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная присоединенная нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячая вода | пар | ВСЕГО |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 32,24 | 0,00 | 32,24 |
| 2 | Котельная Квартал В | 3,82 | 0,00 | 3,82 |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,70 | 0,19 | 0,90 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 4,40 | 0,00 | 4,40 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,91 | ## 0,00 | ## 0,91 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,23 | ## 0,00 | ## 0,23 |
| 7 | Котельная Ферма | 32,77 | 0,00 | 32,77 |
| 8 | Котельная Мишутино | 2,59 | 0,00 | 2,59 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 2,61 | 0,00 | 2,61 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 3,07 | 0,00 | 3,07 |
| 11 | Котельная Углич | 64,01 | 0,00 | 64,01 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 31,25 | 0,00 | 31,25 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,32 | 0,00 | 0,32 |
| 15 | Котельная Садовая | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,49 | 0,00 | 4,49 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 2,49 | 0,00 | 2,49 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 3,72 | 0,00 | 3,72 |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 21 | Котельная Птицеград | 10,78 | 0,00 | 10,78 |
| 22 | Котельная Совхоз | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 10,05 | 0,00 | 10,05 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 25,68 | 0,00 | 25,68 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 1,70 | 0,00 | 1,70 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 243,9 | 0,19 | 244,1 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 5,78 | 0,00 | 5,78 |
| 29 | Котельная №2 | 7,70 | 0,00 | 7,70 |
| 30 | Котельная №3 | 0,77 | 0,00 | 0,77 |
| 31 | Котельная №4 | 2,06 | 0,00 | 2,06 |
| 32 | Котельная №5 | 1,01 | 0,00 | 1,01 |
| 33 | Котельная №6 | 18,29 | 0,00 | 18,29 |
| 34 | Котельная №7 | 4,42 | 0,00 | 4,42 |
| 35 | Котельная №8 | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
| 36 | Котельная №9 | 1,29 | 0,00 | 1,29 |
| 37 | Котельная №11 | 5,28 | 0,00 | 5,28 |
| 38 | Котельная №12 | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| 39 | Котельная №14 | 1,37 | 0,00 | 1,37 |
| 40 | Котельная №15 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 41 | Котельная №16 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 42 | Котельная №17 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 43 | Котельная №18 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| 44 | Котельная №19 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 45 | Котельная №21 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 46 | Котельная Мостовик | 4,51 | 0,00 | 4,51 |
| 47 | Котельная Васильевское | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 49 | Котельная Марьино | 3,76 | 0,00 | 3,76 |
| 50 | Котельная Шабурново | 5,04 | 0,00 | 5,04 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 1,44 | 0,00 | 1,44 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,88 | 0,00 | 0,88 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| 54 | Котельная Самотовино | 2,45 | 0,00 | 2,45 |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| 56 | Котельная Башенка | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 11,38 | 0,00 | 11,38 |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 7,86 | 0,00 | 7,86 |
| 61 | Котельная Зубцово | 1,63 | 0,00 | 1,63 |
| 62 | Котельная Ситники | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 1,11 | 0,00 | 1,11 |
| 64 | Котельная Заречный | 5,14 | 0,00 | 5,14 |
| 65 | Котельная Торгашино | 2,62 | 0,00 | 2,62 |
| 66 | Котельная Федорцово | 1,89 | 0,00 | 1,89 |
| 67 | Котельная Селково | 3,13 | 0,00 | 3,13 |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| 69 | Котельная Сватково | 1,82 | 0,00 | 1,82 |
| 70 | Котельная Березняки | 4,28 | 0,00 | 4,28 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1,93 | 0,00 | 1,93 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| 73 | Котельная Реммаш | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 148,9 | 0,0 | 148,9 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 35,98 | 0,00 | 35,98 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 2,40 | 0,00 | 2,40 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 38,4 | 0,0 | 38,4 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 25,89 | 0,00 | 25,89 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1,19 | 0,00 | 1,19 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 27,1 | 0,0 | 27,1 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 458 | 0 | 458 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 30,51 | # 0,00 | # 30,51 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 30,5 | 0,0 | 30,5 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 33,19 | 0,00 | 33,19 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 7,25 | 0,00 | 7,25 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 8,02 | 0,00 | 8,02 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 1,95 | 0,00 | 1,95 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 24,00 | # 0,00 | # 24,00 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 14,19 | # 0,00 | # 14,19 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 39,44 | # 0,00 | # 39,44 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 3,61 | # 0,00 | # 3,61 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 12,50 | # 0,00 | # 12,50 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 11,12 | # 0,00 | # 11,12 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 3,49 | # 0,00 | # 3,49 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 0,70 | # 0,00 | # 0,70 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 7,12 | # 0,00 | # 7,12 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 3,86 | # 0,00 | # 3,86 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 171 | 0 | 171 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 660 | 0,19 | 660 |

В таблице ниже представлено сравнение величины расчетной нагрузки и договорной потребности в тепловой мощности конечных потребителей, по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица 2-2 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Нагрузка конечных потребителей (с учетом ГВСср), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | договорная | расчетная | отношение расчетной к договорной, % |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 35,01 | 28,01 | 80% |
| 2 | Котельная Квартал В | 4,07 | 3,25 | 80% |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,82 | 0,66 | 80% |
| 4 | Котельная Дом Быта | 4,84 | 3,88 | 80% |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,81 | ## 0,65 | ## 80% |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,26 | ## 0,21 | ## 80% |
| 7 | Котельная Ферма | 34,74 | 27,79 | 80% |
| 8 | Котельная Мишутино | 2,56 | 2,05 | 80% |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 2,63 | 2,11 | 80% |
| 10 | Котельная Лесхоз | 3,07 | 2,45 | 80% |
| 11 | Котельная Углич | 69,62 | 55,69 | 80% |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 33,25 | 26,60 | 80% |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,39 | 0,31 | 80% |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,41 | 0,32 | 80% |
| 15 | Котельная Садовая | 0,10 | 0,08 | 80% |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,83 | 3,87 | 80% |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 2,72 | 2,17 | 80% |
| 18 | Котельная Конкурсный | 3,33 | 2,67 | 80% |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,06 | 0,05 | 80% |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,04 | 0,03 | 80% |
| 21 | Котельная Птицеград | 11,84 | 9,47 | 80% |
| 22 | Котельная Совхоз | 3,63 | 2,90 | 80% |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 12,19 | 9,75 | 80% |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 28,38 | 22,70 | 80% |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,38 | 0,30 | 80% |
| 26 | Котельная Лакокраска | 1,83 | 1,47 | 80% |
| 27 | Котельная Автоколонна | 2,48 | 1,98 | 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 264,27 | 211,42 | 80% |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 6,12 | 4,90 | 80% |
| 29 | Котельная №2 | 8,25 | 6,60 | 80% |
| 30 | Котельная №3 | 0,94 | 0,75 | 80% |
| 31 | Котельная №4 | 2,50 | 2,00 | 80% |
| 32 | Котельная №5 | 1,05 | 0,84 | 80% |
| 33 | Котельная №6 | 18,29 | 14,63 | 80% |
| 34 | Котельная №7 | 3,94 | 3,16 | 80% |
| 35 | Котельная №8 | 0,51 | 0,40 | 80% |
| 36 | Котельная №9 | 0,96 | 0,77 | 80% |
| 37 | Котельная №11 | 5,28 | 4,23 | 80% |
| 38 | Котельная №12 | 3,09 | 2,47 | 80% |
| 39 | Котельная №14 | 1,45 | 1,16 | 80% |
| 40 | Котельная №15 | 0,10 | 0,08 | 80% |
| 41 | Котельная №16 | 0,09 | 0,07 | 80% |
| 42 | Котельная №17 | 0,07 | 0,06 | 80% |
| 43 | Котельная №18 | 0,13 | 0,10 | 80% |
| 44 | Котельная №19 | 0,14 | 0,11 | 80% |
| 45 | Котельная №21 | 0,02 | 0,01 | 80% |
| 46 | Котельная Мостовик | 3,94 | 3,15 | 80% |
| 47 | Котельная Васильевское | 3,62 | 2,90 | 80% |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,08 | 0,06 | 80% |
| 49 | Котельная Марьино | 3,45 | 2,76 | 80% |
| 50 | Котельная Шабурново | 5,25 | 4,20 | 80% |
| 51 | Котельная Кузьмино | 1,38 | 1,10 | 80% |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,93 | 0,74 | 80% |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,70 | 0,56 | 80% |
| 54 | Котельная Самотовино | 2,58 | 2,06 | 80% |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,70 | 1,36 | 80% |
| 56 | Котельная Башенка | 0,88 | 0,70 | 80% |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 12,41 | 9,93 | 80% |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,11 | 0,09 | 80% |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,03 | 0,02 | 80% |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 7,83 | 6,26 | 80% |
| 61 | Котельная Зубцово | 1,52 | 1,22 | 80% |
| 62 | Котельная Ситники | 0,30 | 0,24 | 80% |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 1,23 | 0,98 | 80% |
| 64 | Котельная Заречный | 5,82 | 4,65 | 80% |
| 65 | Котельная Торгашино | 2,57 | 2,05 | 80% |
| 66 | Котельная Федорцово | 1,74 | 1,39 | 80% |
| 67 | Котельная Селково | 2,62 | 2,09 | 80% |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,59 | 0,47 | 80% |
| 69 | Котельная Сватково | 1,97 | 1,58 | 80% |
| 70 | Котельная Березняки | 3,12 | 2,50 | 80% |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1,68 | 1,35 | 80% |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,20 | 0,16 | 80% |
| 73 | Котельная Реммаш | 26,67 | 21,33 | 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 147,83 | 118,26 | 80% |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 35,15 | 28,12 | 80% |
| 75 | Котельная д. Семенково | 2,22 | 1,77 | 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 37 | 30 | 80% |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 26,19 | 20,95 | 80% |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1,24 | 0,99 | 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 27 | 22 | 80% |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 477 | 382 | 80% |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 30,28 | # 24,22 | # 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 30 | 24 | 80% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,71 | 0,57 | 80% |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 34,69 | 27,75 | 80% |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 8,53 | 6,82 | 80% |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 8,10 | 6,48 | 80% |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 2,30 | 1,84 | 80% |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 24,25 | # 19,40 | # 80% |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 15,68 | # 12,54 | # 80% |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 42,57 | # 34,06 | # 80% |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 4,25 | # 3,40 | # 80% |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 12,55 | # 10,04 | # 80% |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 10,18 | # 8,14 | # 80% |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 4,00 | # 3,20 | # 80% |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 0,83 | # 0,66 | # 80% |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 8,38 | # 6,71 | # 80% |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 4,54 | # 3,63 | # 80% |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 182 | 145 | 80% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 689 | 551 | 80% |

Значимым для актуализации Схемы теплоснабжения также является анализ изменения нагрузок за ретроспективный период. В таблице ниже представлено изменение текущего спроса на тепловую мощность по сравнению со сведениями базовой версии.

Таблица 2-3 - Изменение тепловых нагрузок в разрезе источников централизованного теплоснабжения по сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Спрос на тепловую мощность, по состоянию на 1 января, Гкал/ч |  | Подключенная нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч |  | Подключенная нагрузка ГВСср, Гкал/ч |  | Подключенная технологическая нагрузка, Гкал/ч |  | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовая версия | 2021 | базовая версия | 2021 | базовая версия | 2021 | базовая версия | 2021 | по сравнению с базовой версией | % |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 35,01 | 35,01 | 30,15 | 30,15 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2 | Котельная Квартал В | 4,07 | 4,07 | 3,48 | 3,48 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,82 | 0,82 | 0,52 | 0,52 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0% |
| 4 | Котельная Дом Быта | 4,84 | 4,84 | 4,42 | 4,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,81 | ## 0,81 | ## 0,81 | ## 0,81 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0% |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,26 | ## 0,26 | ## 0,26 | ## 0,26 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0% |
| 7 | Котельная Ферма | 34,74 | 34,74 | 30,89 | 30,89 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8 | Котельная Мишутино | 2,56 | 2,56 | 2,18 | 2,18 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 2,63 | 2,63 | 2,48 | 2,48 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10 | Котельная Лесхоз | 3,07 | 3,07 | 2,59 | 2,59 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11 | Котельная Углич | 69,62 | 69,62 | 60,50 | 60,50 | 9,12 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 33,25 | 33,25 | 28,22 | 28,22 | 5,03 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,39 | 0,39 | 0,34 | 0,34 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,41 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15 | Котельная Садовая | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,83 | 4,83 | 4,33 | 4,33 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 18 | Котельная Конкурсный | 3,40 | 3,33 | 2,89 | 2,82 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -2% |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 21 | Котельная Птицеград | 11,64 | 11,84 | 10,42 | 10,40 | 1,22 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2% |
| 22 | Котельная Совхоз | 3,84 | 3,63 | 2,90 | 2,75 | 0,94 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | -5% |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 12,63 | 12,19 | 9,66 | 9,70 | 2,96 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | -0,43 | -3% |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 25,10 | 28,38 | 22,71 | 25,27 | 2,39 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 13% |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,58 | 0,38 | 0,48 | 0,27 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -35% |
| 26 | Котельная Лакокраска | 1,83 | 1,83 | 1,50 | 1,50 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 27 | Котельная Автоколонна | 2,48 | 2,48 | 2,10 | 2,10 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 261,7 | 264,3 | 227,1 | 229,2 | 34,4 | 34,8 | 0,2 | 0,2 | 2,6 | 1% |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 6,12 | 6,12 | 5,56 | 5,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 29 | Котельная №2 | 8,25 | 8,25 | 7,51 | 7,51 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 30 | Котельная №3 | 0,94 | 0,94 | 0,82 | 0,82 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 31 | Котельная №4 | 2,50 | 2,50 | 1,97 | 1,97 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 32 | Котельная №5 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 33 | Котельная №6 | 18,29 | 18,29 | 16,85 | 16,85 | 1,44 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 34 | Котельная №7 | 3,94 | 3,94 | 3,62 | 3,62 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 35 | Котельная №8 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 36 | Котельная №9 | 1,12 | 0,96 | 1,02 | 0,86 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -14% |
| 37 | Котельная №11 | 5,28 | 5,28 | 5,10 | 5,10 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 38 | Котельная №12 | 3,09 | 3,09 | 2,82 | 2,82 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 39 | Котельная №14 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 40 | Котельная №15 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -27% |
| 41 | Котельная №16 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 42 | Котельная №17 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 43 | Котельная №18 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 44 | Котельная №19 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 45 | Котельная №21 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 46 | Котельная Мостовик | 3,94 | 3,94 | 3,76 | 3,76 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 47 | Котельная Васильевское | 3,62 | 3,62 | 3,35 | 3,35 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 49 | Котельная Марьино | 3,45 | 3,45 | 2,70 | 2,70 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 50 | Котельная Шабурново | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 51 | Котельная Кузьмино | 1,38 | 1,38 | 1,00 | 1,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,93 | 0,93 | 0,80 | 0,80 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 54 | Котельная Самотовино | 2,58 | 2,58 | 2,20 | 2,20 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 56 | Котельная Башенка | 0,88 | 0,88 | 0,78 | 0,78 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 12,41 | 12,41 | 10,28 | 10,28 | 2,14 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 7,83 | 7,83 | 7,53 | 7,53 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 61 | Котельная Зубцово | 1,52 | 1,52 | 1,22 | 1,22 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 62 | Котельная Ситники | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 1,23 | 1,23 | 1,02 | 1,02 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 64 | Котельная Заречный | 5,82 | 5,82 | 5,68 | 5,68 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 65 | Котельная Торгашино | 2,57 | 2,57 | 2,30 | 2,30 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 66 | Котельная Федорцово | 1,74 | 1,74 | 1,47 | 1,47 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 67 | Котельная Селково | 2,62 | 2,62 | 2,17 | 2,17 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,59 | 0,59 | 0,41 | 0,41 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 69 | Котельная Сватково | 1,97 | 1,97 | 1,74 | 1,74 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 70 | Котельная Березняки | 3,12 | 3,12 | 2,78 | 2,78 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1,68 | 1,68 | 1,50 | 1,50 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 73 | Котельная Реммаш | 26,67 | 26,67 | 20,00 | 20,00 | 6,67 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 148,0 | 147,8 | 129,1 | 128,9 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0% |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 35,53 | 35,15 | 34,40 | 34,06 | 1,13 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | -0,38 | -1% |
| 75 | Котельная д. Семенково | 2,22 | 2,22 | 2,05 | 2,05 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 37,7 | 37,4 | 36,4 | 36,1 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | -0,38 | -1% |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 24,06 | 26,19 | 20,58 | 21,82 | 3,48 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 9% |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1,40 | 1,24 | 1,19 | 1,06 | 0,21 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -12% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 25,5 | 27,4 | 21,8 | 22,9 | 3,7 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1,97 | 8% |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 472,9 | 476,9 | 414,4 | 417,1 | 58,3 | 59,5 | 0,2 | 0,2 | 3,96 | 1% |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 30,28 | # 30,28 | # 25,69 | # 25,69 | # 4,59 | # 4,59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 30,3 | 30,3 | 25,7 | 25,7 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,71 | 0,71 | 0,62 | 0,62 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 34,69 | 34,69 | 28,11 | 28,11 | 6,58 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 0,00 | 8,53 | 0,00 | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 0% |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 8,10 | 8,10 | 6,87 | 6,87 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 2,30 | 2,30 | 2,13 | 2,13 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 0,00 | # 24,25 | # 0,00 | # 24,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 24,25 | # 0% |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 15,68 | # 15,68 | # 14,52 | # 14,52 | # 1,15 | # 1,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 42,57 | # 42,57 | # 36,12 | # 36,12 | # 6,45 | # 6,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 0,00 | # 4,25 | # 0,00 | # 4,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,25 | # 0% |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 12,55 | # 12,55 | # 10,65 | # 10,65 | # 1,90 | # 1,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 10,18 | # 10,18 | # 8,63 | # 8,63 | # 1,54 | # 1,54 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 4,00 | # 4,00 | # 4,00 | # 4,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 0,83 | # 0,83 | # 0,70 | # 0,70 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 0,00 | # 8,38 | # 0,00 | # 7,38 | # 0,00 | # 1,01 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,38 | # 0% |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 0,00 | # 4,54 | # 0,00 | # 4,09 | # 0,00 | # 0,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,54 | # 0% |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 132 | 182 | 112 | 161 | 19 | 21 | 0 | 0 | 49,95 | 38% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 635 | 689 | 552 | 604 | 82 | 85 | 0,24 | 0,24 | 53 | 8% |

Учет фактически наблюдаемого повышения энергоэффективности (снижения удельного теплопотребления) в существующих системах теплоснабжения, как у потребителей, так и при транспортировке тепловой энергии за счёт реконструкции тепловых сетей, важен как для получения более адекватной оценки итогового роста тепловых нагрузок (планирования мероприятий), так и для оценки перспективного теплопотребления, определяющего прогнозные тарифы на тепловую энергию.

В зоне действия котельных ЕТО МУП «СП Теплосеть» за последние 3 года, системного роста отпуска тепловой энергии не происходит. Наиболее вероятным объяснением этому может служить:

- повышение энергоэффективности существующих фондов (установка энергоэффективных окон, утепление фасадов зданий, ликвидация «перетопов» за счет внедрения современного высокоэффективного оборудования и т.п.),

- неувеличение (снижение) численности населения, что напрямую влияет на потребление тепловой энергии для целей ГВС;

- снос аварийного и ветхого жилья.

Убыль теплопотребления компенсирует прирост потребления новостройками.

Таблица 2-4 – Динамика изменения полезного отпуска по котельным городского округа

| № п/п | Наименование теплоисточника | Полезный отпуск, Гкал |  |  | Полезный отпуск потребителям производственного назначения на коллекторах, Гкал |  |  | Полезный отпуск потребителям городской застройки, Гкал |  |  | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 78210 | 79426 | 86784 | 0 | 0 | 0 | 78210 | 79426 | 86784 | 71771 | 72886 | 79638 |
| 2 | Котельная Квартал В | 11890 | 11955 | 9095 | 0 | 0 | 0 | 11890 | 11955 | 9095 | 10882 | 10942 | 8324 |
| 3 | Котельная Горбольница | 1398 | 1634 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 1634 | 1059 | 1309 | 1530 | 991 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 9850 | 9638 | 8013 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9638 | 8013 | 9322 | 9121 | 7583 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 1241 | ## 1409 | ## 1457 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 1241 | ## 1409 | ## 1457 | ## 1241 | ## 1409 | ## 1457 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 549 | ## 549 | ## 511 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 549 | ## 549 | ## 511 | ## 549 | ## 549 | ## 511 |
| 7 | Котельная Ферма | 89899 | 89710 | 88637 | 0 | 0 | 0 | 89899 | 89710 | 88637 | 83882 | 83706 | 82705 |
| 8 | Котельная Мишутино | 6240 | 6263 | 6145 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 6263 | 6145 | 5695 | 5717 | 5609 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 4817 | 4368 | 4963 | 0 | 0 | 0 | 4817 | 4368 | 4963 | 4638 | 4205 | 4778 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 7240 | 7068 | 7913 | 0 | 0 | 0 | 7240 | 7068 | 7913 | 6581 | 6425 | 7194 |
| 11 | Котельная Углич | 170807 | 166608 | 163934 | 0 | 0 | 0 | 170807 | 166608 | 163934 | 157468 | 153597 | 151132 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 78210 | 79426 | 76970 | 0 | 0 | 0 | 78210 | 79426 | 76970 | 71242 | 72349 | 70112 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 932 | 928 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 932 | 928 | 1124 | 859 | 855 | 1036 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 909 | 864 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 909 | 864 | 1173 | 853 | 811 | 1101 |
| 15 | Котельная Садовая | 181 | 181 | 309 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 309 | 181 | 181 | 309 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 11717 | 10702 | 11394 | 0 | 0 | 0 | 11717 | 10702 | 11394 | 10971 | 10021 | 10669 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 3469 | 3828 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 3469 | 3828 | 4123 | 3469 | 3828 | 4123 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 8387 | 8286 | 8509 | 0 | 0 | 0 | 8387 | 8286 | 8509 | 7629 | 7538 | 7740 |
| 19 | Котельная Наугольное | 125 | 125 | 204 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 204 | 125 | 125 | 204 |
| 20 | Котельная Бубяково | 64 | 64 | 107 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 107 | 64 | 64 | 107 |
| 21 | Котельная Птицеград | 29734 | 29734 | 34878 | 0 | 0 | 0 | 29734 | 29734 | 34878 | 27570 | 27570 | 32339 |
| 22 | Котельная Совхоз | 9868 | 9868 | 9868 | 0 | 0 | 0 | 9868 | 9868 | 9868 | 8538 | 8538 | 8538 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 36734 | 36734 | 36734 | 0 | 0 | 0 | 36734 | 36734 | 36734 | 32458 | 32458 | 32458 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 69857 | 69857 | 61455 | 0 | 0 | 0 | 69857 | 69857 | 61455 | 65235 | 65235 | 57388 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 1703 | 1703 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 1703 | 1825 | 1452 | 1452 | 1556 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 3960 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 3960 | 3960 | 3544 | 3544 | 3544 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 5475 | 5475 | 5659 | 0 | 0 | 0 | 5475 | 5475 | 5659 | 4987 | 4987 | 5154 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 643465 | 640363 | 636801 | 0 | 0 | 0 | 643465 | 640363 | 636801 | 592515 | 589643 | 586300 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 12303 | 11176 | 11088 | 0 | 0 | 0 | 12303 | 11176 | 11088 | 11610 | 10547 | 10463 |
| 29 | Котельная №2 | 17215 | 16573 | 17297 | 0 | 0 | 0 | 17215 | 16573 | 17297 | 16273 | 15667 | 16351 |
| 30 | Котельная №3 | 2680 | 2638 | 2821 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 2638 | 2821 | 2480 | 2441 | 2611 |
| 31 | Котельная №4 | 6890 | 6411 | 8812 | 0 | 0 | 0 | 6890 | 6411 | 8812 | 6065 | 5643 | 7757 |
| 32 | Котельная №5 | 2759 | 2876 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 2759 | 2876 | 3177 | 2676 | 2790 | 3082 |
| 33 | Котельная №6 | 30261 | 29285 | 27495 | 0 | 0 | 0 | 30261 | 29285 | 27495 | 28789 | 27861 | 26158 |
| 34 | Котельная №7 | 7264 | 7249 | 7138 | 0 | 0 | 0 | 7264 | 7249 | 7138 | 6895 | 6881 | 6775 |
| 35 | Котельная №8 | 1006 | 951 | 676 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 951 | 676 | 1006 | 951 | 676 |
| 36 | Котельная №9 | 1989 | 1996 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 1996 | 1973 | 1866 | 1872 | 1851 |
| 37 | Котельная №11 | 5132 | 5227 | 5834 | 0 | 0 | 0 | 5132 | 5227 | 5834 | 5019 | 5111 | 5705 |
| 38 | Котельная №12 | 6391 | 6559 | 6537 | 0 | 0 | 0 | 6391 | 6559 | 6537 | 6049 | 6208 | 6187 |
| 39 | Котельная №14 | 2489 | 2462 | 2337 | 0 | 0 | 0 | 2489 | 2462 | 2337 | 2489 | 2462 | 2337 |
| 40 | Котельная №15 | 269 | 268 | 229 | 0 | 0 | 0 | 269 | 268 | 229 | 269 | 268 | 229 |
| 41 | Котельная №16 | 184 | 183 | 156 | 0 | 0 | 0 | 184 | 183 | 156 | 184 | 183 | 156 |
| 42 | Котельная №17 | 112 | 112 | 95 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 95 | 112 | 112 | 95 |
| 43 | Котельная №18 | 410 | 219 | 212 | 0 | 0 | 0 | 410 | 219 | 212 | 410 | 219 | 212 |
| 44 | Котельная №19 | 334 | 509 | 329 | 0 | 0 | 0 | 334 | 509 | 329 | 334 | 509 | 329 |
| 45 | Котельная №21 | 70 | 107 | 69 | 0 | 0 | 0 | 70 | 107 | 69 | 70 | 107 | 69 |
| 46 | Котельная Мостовик | 10164 | 11697 | 8558 | 0 | 0 | 0 | 10164 | 11697 | 8558 | 9873 | 11362 | 8313 |
| 47 | Котельная Васильевское | 6596 | 7478 | 9087 | 0 | 0 | 0 | 6596 | 7478 | 9087 | 6291 | 7132 | 8667 |
| 48 | Котельная Лазарево | 199 | 270 | 153 | 0 | 0 | 0 | 199 | 270 | 153 | 199 | 270 | 153 |
| 49 | Котельная Марьино | 3895 | 4285 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 3895 | 4285 | 3915 | 3416 | 3758 | 3434 |
| 50 | Котельная Шабурново | 5191 | 5639 | 5907 | 0 | 0 | 0 | 5191 | 5639 | 5907 | 4752 | 5162 | 5408 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 3573 | 3839 | 4133 | 0 | 0 | 0 | 3573 | 3839 | 4133 | 3040 | 3266 | 3516 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 2476 | 1984 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 1984 | 2264 | 2277 | 1825 | 2082 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 1144 | 815 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 815 | 1616 | 1144 | 815 | 1616 |
| 54 | Котельная Самотовино | 3873 | 4310 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 3873 | 4310 | 8597 | 3540 | 3939 | 7858 |
| 55 | Котельная Закубежье | 553 | 577 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 553 | 577 | 1207 | 553 | 577 | 1207 |
| 56 | Котельная Башенка | 1000 | 1082 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1082 | 1024 | 932 | 1008 | 954 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 21757 | 29923 | 29910 | 0 | 0 | 0 | 21757 | 29923 | 29910 | 19580 | 26930 | 26918 |
| 58 | Котельная Сырнево | 362 | 395 | 374 | 0 | 0 | 0 | 362 | 395 | 374 | 338 | 369 | 349 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 96 | 136 | 162 | 0 | 0 | 0 | 96 | 136 | 162 | 96 | 136 | 162 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 16357 | 18505 | 19716 | 0 | 0 | 0 | 16357 | 18505 | 19716 | 15963 | 18058 | 19240 |
| 61 | Котельная Зубцово | 3141 | 2987 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 3141 | 2987 | 3607 | 2787 | 2650 | 3201 |
| 62 | Котельная Ситники | 285 | 400 | 847 | 0 | 0 | 0 | 285 | 400 | 847 | 285 | 400 | 847 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 373 | 3197 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 373 | 3197 | 3417 | 336 | 2878 | 3077 |
| 64 | Котельная Заречный | 817 | 7450 | 16496 | 0 | 0 | 0 | 817 | 7450 | 16496 | 805 | 7339 | 16250 |
| 65 | Котельная Торгашино | 4533 | 4916 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 4533 | 4916 | 4350 | 4250 | 4608 | 4078 |
| 66 | Котельная Федорцово | 3506 | 3658 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 3506 | 3658 | 3726 | 3191 | 3329 | 3391 |
| 67 | Котельная Селково | 5538 | 5988 | 10269 | 0 | 0 | 0 | 5538 | 5988 | 10269 | 4988 | 5394 | 9250 |
| 68 | Котельная Трехселище | 899 | 1247 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 899 | 1247 | 1944 | 754 | 1045 | 1629 |
| 69 | Котельная Сватково | 9747 | 10753 | 11593 | 0 | 0 | 0 | 9747 | 10753 | 11593 | 9065 | 10000 | 10781 |
| 70 | Котельная Березняки | 13080 | 14574 | 14167 | 0 | 0 | 0 | 13080 | 14574 | 14167 | 12215 | 13611 | 13230 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 8674 | 9620 | 9284 | 0 | 0 | 0 | 8674 | 9620 | 9284 | 8103 | 8987 | 8673 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 1017 | 1010 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 1010 | 841 | 953 | 947 | 788 |
| 73 | Котельная Реммаш | 64869 | 64869 | 32175 | 0 | 0 | 0 | 64869 | 64869 | 32175 | 55880 | 55880 | 27716 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 291472 | 316404 | 305615 | 0 | 0 | 0 | 291472 | 316404 | 305615 | 268199 | 291506 | 283832 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 79702 | 77432 | 76381 | 0 | 0 | 0 | 79702 | 77432 | 76381 | 73880 | 73086 | 70982 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 5669 | 5662 | 5888 | 0 | 0 | 0 | 5669 | 5662 | 5888 | 5384 | 5452 | 5597 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 85371 | 83094 | 82269 | 0 | 0 | 0 | 85371 | 83094 | 82269 | 79264 | 78538 | 76579 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 57545 | 57242 | 56362 | 0 | 0 | 0 | 57545 | 57242 | 56362 | 55198 | 54882 | 52362 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 2981 | 2870 | 3006 | 0 | 0 | 0 | 2981 | 2870 | 3006 | 2981 | 2870 | 3006 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 60526 | 60112 | 59367 | 0 | 0 | 0 | 60526 | 60112 | 59367 | 58179 | 57752 | 55367 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 1080834 | 1099973 | 1084052 | 0 | 0 | 0 | 1080834 | 1099973 | 1084052 | 998156 | 1017439 | 1002078 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 91896 | # 78527 | # 76084 | # 24448 | # 20891 | # 20241 | # 67448 | # 57636 | # 55843 | # 83703 | # 71526 | # 69301 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 91896 | 78527 | 76084 | 24448 | 20891 | 20241 | 67448 | 57636 | 55843 | 83703 | 71526 | 69301 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 339 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 185022 | 197557 | 178151 | 81951 | 87503 | 78908 | 103071 | 110054 | 99244 | 164852 | 176020 | 158730 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 10045 | 10045 | 10045 | 6497 | 6497 | 6497 | 3548 | 3548 | 3548 | 10045 | 10045 | 10045 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 18376 | 19041 | 17638 | 8792 | 9110 | 8439 | 9584 | 9931 | 9199 | 21517 | 22141 | 20718 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 5690 | 5690 | 5690 | 0 | 0 | 0 | 5690 | 5690 | 5690 | 5435 | 5435 | 5435 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 81376 | # 82137 | # 73860 | # 71626 | # 71918 | # 63172 | # 9750 | # 10219 | # 10689 | # 81376 | # 82137 | # 73860 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 82779 | # 80130 | # 82807 | # 35168 | # 34043 | # 35180 | # 47611 | # 46088 | # 47627 | # 78947 | # 76422 | # 78974 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 94341 | # 93474 | # 87384 | # 2690 | # 2665 | # 2492 | # 91651 | # 90809 | # 84892 | # 83020 | # 82445 | # 77761 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 3498 | # 3570 | # 6012 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3498 | # 3570 | # 6012 | # 3498 | # 3570 | # 6012 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 18516 | # 21062 | # 39618 | # 0 | # 0 | # 0 | # 18516 | # 21062 | # 39618 | # 16865 | # 19184 | # 36086 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 8196 | # 10260 | # 19299 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8196 | # 10260 | # 19299 | # 7466 | # 9345 | # 17579 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 12103 | # 12103 | # 12103 | # 10401 | # 10401 | # 10401 | # 1702 | # 1702 | # 1702 | # 12103 | # 12103 | # 12103 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 2765 | # 2765 | # 2765 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2765 | # 2765 | # 2765 | # 2518 | # 2518 | # 2518 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 12896 | # 25914 | # 23103 | # 12265 | # 24647 | # 21973 | # 631 | # 1268 | # 1130 | # 11967 | # 24047 | # 21439 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 10653 | # 17331 | # 17288 | # 9434 | # 15347 | # 15309 | # 1219 | # 1984 | # 1979 | # 10006 | # 16278 | # 16237 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 546257 | 581079 | 576129 | 238824 | 262131 | 242370 | 307434 | 318949 | 333760 | 509615 | 541690 | 537836 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 1718987 | 1759580 | 1736266 | 263271 | 283022 | 262611 | 1455716 | 1476558 | 1473655 | 1591474 | 1630655 | 1609214 |

- Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальны жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Сергиево-Посадского городского округа на период по 2035 г. определялся согласно имеющимся техусловиям у теплоснабжающих организаций, а также уточнением объектов базовой версии.

После разработки нового Генерального плана для городского округа, прирост строительных фондов подлежит уточнению, в том числе и при проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации, для оценки реалистичности принимаемых при актуализации Схемы теплоснабжения решений по изменению ключевых показателей муниципального образования, предварительно производится расчет и анализ ретроспективных сведений.

  - Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования

    - Численность населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащаяся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, темпы жилищного строительства и т.д.

Динамика численности населения за последние 10 лет, представленная в таблице 3.1.1-1, принята по данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/).

Среднегодовое изменение численности населения составляет:

- за последние 10 лет – сокращение на 0,115 тыс. чел./год;

- за последние 5 лет –сокращение на 0,134 тыс. чел./год.

Таким образом, в последние годы показатель несущественно сократился.

Таблица 3.1.1-1 – Изменение численности населения муниципального образования за последние 10 лет, в разрезе планировочных районов

| Район | Численность населения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ГП Богородское | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 |
| ГП Краснозаводск | 14,5 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,3 | 14,2 | 14,2 |
| ГП Пересвет | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 |
| ГП Сергиев Посад | 118,0 | 112,8 | 111,9 | 111,5 | 110,3 | 109,2 | 109,2 |
| ГП Скоропусковский | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
| ГП Хотьково | 24,9 | 25,2 | 25,0 | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 24,6 |
| СП Березняковское | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 |
| СП Васильевское | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| СП Лозовское | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| СП Реммаш | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 |
| СП Селковское | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| СП Шеметовское | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,1 |
| ИТОГО по городскому округу | 225,7 | 220,8 | 219,3 | 218,3 | 216,4 | 214,2 | 212,2 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, % | - | -0,4% | -0,7% | -0,5% | -0,9% | -1,0% | 1,0% |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2010 г., % | - | -2,1% | -2,8% | -3,3% | -4,1% | -5,1% | -6,1% |

Численность постоянного населения городского округа на начало 2021 года составляет 212,2 тыс. чел. или 2,8% от общей численности постоянного населения Московской области. Распределение населения по районам представлено на рисунке 3.1.1-1.

Рисунок 3.1.1-1 - Распределение численности населения по районам города, по состоянию на начало 2020 г.

По численности населения наибольшая часть приходится на город Сергиев Посад

    - Объемы строительства

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице 3.1.2-1. Информация принята согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/).

Ключевые показатели представлены на рисунке 3.1.2-1.

Таблица 3.1.2-1 - Ретроспектива по изменению строительных фондов

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 225,7 | 224,0 | 224,0 | 223,7 | 221,8 | 220,8 | 219,3 | 218,3 | 216,4 | 214,2 | 214,2 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 37,8 | 38,5 | 38,8 | 39,4 | 40,8 | 41,3 | 41,9 | 42,4 | 43,4 | 43,9 | 44,0 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 28,4 | 29,0 | 29,3 | 30,1 | 31,3 | 31,6 | 32,1 | 32,5 | 33,3 | 33,7 | 33,8 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 6407,6 | 6496,8 | 6555,5 | 6743,8 | 6933,8 | 6986,5 | 7039,3 | 7092,0 | 7200,7 | 7220,6 | 7240,4 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 4230,7 | 4289,1 | 4309,1 | 4348,1 | 4481,4 | 4518,4 | 4555,4 | 4592,4 | 4631,1 | 4636,2 | 4641,0 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 2265,8 | 2296,5 | 2335,2 | 2395,7 | 2452,4 | 2468,1 | 2483,8 | 2499,6 | 2569,6 | 2584,3 | 2599,4 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 6407,6 | 6496,8 | 6555,5 | 6743,8 | 6933,8 | 6986,5 | 7039,3 | 7092,0 | 7200,7 | 7220,6 | 7240,4 |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 89,2 | 58,7 | 99,4 | 190,0 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 108,7 | 19,9 | 19,9 | - |
| 3.2.1. Новое строительство | 89,2 | 58,7 | 99,4 | 190,0 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 108,7 | 22,9 | 23,4 | - |
| 3.2.1.1. Многоквартирные дома | 58,4 | 20,0 | 38,9 | 133,3 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 38,7 | 8,1 | 8,3 | - |
| 3.2.1.2. Индивидуальные дома | 30,8 | 38,7 | 60,5 | 56,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 70,0 | 14,7 | 15,1 | - |
| 3.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | - |
| 3.3. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 6496,8 | 6555,5 | 6743,8 | 6933,8 | 6986,5 | 7039,3 | 7092,0 | 7200,7 | 7220,6 | 7240,4 | - |
| 4. Движение отапливаемой площади жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Отапливаемая площадь жилых помещений на начало года, всего | 8523,4 | 8634,9 | 8701,3 | 8815,5 | 9056,2 | 9123,1 | 9189,9 | 9256,8 | 9380,2 | 9402,0 | 9423,7 |
| 4.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 111,5 | 66,4 | 114,3 | 240,7 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 123,4 | 21,8 | 21,7 | - |
| 4.2.1. Новое строительство | 111,5 | 66,4 | 114,3 | 240,7 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 123,4 | 26,0 | 26,5 | - |
| 4.2.1.1. Многоквартирные дома | 80,7 | 27,7 | 53,7 | 184,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 53,4 | 11,2 | 11,5 | - |
| 4.2.1.2. Индивидуальные дома | 30,8 | 38,7 | 60,5 | 56,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 70,0 | 14,7 | 15,1 | - |
| 4.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 4,8 | - |
| 4.3. Отапливаемая площадь жилых помещений на конец года, всего | 8634,9 | 8701,3 | 8815,5 | 9056,2 | 9123,1 | 9189,9 | 9256,8 | 9380,2 | 9402,0 | 9423,7 | - |

Рисунок 3.1.2-1 – Ретроспектива ввода жилых фондов на территории городского округа

За последние годы зафиксирована убыль жилищного строительства, что связано с «перегревом» рынка жилищного строительства в городе. Площади в новостройках на данный момент недостаточно востребованы, ввиду достаточной обеспеченности населения жилыми площадями. Значение на начало 2021 г. составляет 33,8 кв. м/ чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 89,9% (17,8 кв. м общей площади на человека). Следует отметить, на начало года доля индивидуального жилищного строительства составляет 36%, т.е. достаточно существенна. А данная категория не влияет на развитие систем централизованного теплоснабжения.

  - Анализ сведений о новом строительстве

    - Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов

Ближайшая перспектива (1 этап разработки Схемы теплоснабжения) корректировалась в соответствии с полученными теплоснабжающими организациями запросами технических условий и действующими договорами на подключение.

Перспективные объекты теплопотребления, присутствовавшие в базовой версии проекта, сохранены при разработке, однако перенесены на более поздний период, ввиду отсутствия реальных планов их ввода в период до 2022 года.

Итоговый перечень перспективных потребителей, принятый при разработке Схемы теплоснабжения, представлен в Приложении 1.

Данными о программах развития промышленных предприятий, возможных изменениях производственных зон и их перепрофилирования Администрация городского округа не располагает. Поэтому принято, что площади производственных предприятий на проектном периоде остаются на существующем уровне. К категории «производственные здания промышленных предприятий» могут быть отнесены перспективные потребители коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные категории не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Расширение перечня перспективных потребителей возможно после утверждения нового Генерального плана (пересмотр площадок жилищного строительства, с разделением по этапам).

    - Сводные показатели прироста новых строительных фондов по городскому округу

Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления представлены в Приложении 2 (с разделением на: многоквартирные дома; индивидуальные жилые дома; общественные здания; производственные здания промышленных предприятий).

Как показано в разделе 3.1.1, за последние 5 и 10 лет зафиксирована незначительная убыль численности населения. Учитывая привлекательность территорий городского округа для постоянного проживания, для целей разработки Схемы теплоснабжения принимается консервативный сценарий – сохранение показателя на нынешнем уровне. Для положительной динамики (увеличение) показателя должны быть разработаны организационно-планировочные меры, повышающие привлекательность для проживания в городском округе. Такие меры должны быть рассмотрены в новом Генеральном плане городского округа.

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены в таблице 3.2.2-1.

При сохранении нынешнего уровня численности населения, массовый ввод многоквартирных домов не требуется ввиду высокого уровня нынешней жилищной обеспеченности (даже при заложенных в проект Схемы теплоснабжения темпах ввода, значение к 2035 году увеличится до 39 кв.м/чел., что более чем в 2 раза превышает показатель по России).

При разработке Схемы теплоснабжения учтена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад», утвержденная Постановлением Администрации Сергиево-Посадского муниципального района от 24.01.2017 г. №18-п (в ред. постановления от 30.08.2018 г. №1468-ПГ).

Выбытие ветхого и аварийного жилья окажет некоторое влияние на уровень потребления тепловой мощности и энергии объектами городской застройки, что необходимо учитывать при прогнозировании перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Пообъектный перечень сносимых зданий представлен в Приложении 3.

Прогнозный снос строительных фондов представлен:

- в таблице 3.2.2-4 – в разрезе планировочных районов;

- в таблице 3.2.2-5 – в разрезе источников тепловой энергии.

Таблица 3.2.2-1 – Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока Схемы теплоснабжения

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост за период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | - | - | - | - |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 44,0 | 44,2 | 44,3 | 45,0 | 45,7 | 46,9 | 49,4 | 50,2 | 50,2 | - | - | - | - |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 33,8 | 34,0 | 34,1 | 34,7 | 35,2 | 36,2 | 38,2 | 39,0 | 39,0 | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 7240,4 | 7273,4 | 7301,8 | 7424,2 | 7539,8 | 7744,7 | 8176,8 | 8354,1 | 8354,1 | - | - | - | - |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 4641,0 | 4641,0 | 4734,4 | 4821,7 | 4996,0 | 5098,3 | 5250,9 | 5250,9 | 5250,9 | - | - | - | - |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 2599,4 | 2627,8 | 2656,8 | 2685,1 | 2715,7 | 2751,2 | 2928,5 | 3105,8 | 3105,8 | - | - | - | - |
|  | 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 7240,4 | 7273,4 | 7301,8 | 7424,2 | 7539,8 | 7744,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 33,0 | 28,4 | 122,4 | 115,6 | 204,9 | 137,8 | - | - | - | 642,0 | 329,9 | 177,3 | 177,3 |
| 3.2.1. Новое строительство | 35,5 | 35,5 | 128,9 | 122,7 | 209,7 | 137,8 | - | - | - | 670,0 | 329,9 | 177,3 | 177,3 |
| 3.2.1.1. Многоквартирные дома | 0,0 | 0,0 | 93,4 | 87,3 | 174,3 | 102,3 | - | - | - | 457,3 | 152,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1.2. Индивидуальные дома | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | - | - | - | 212,8 | 177,3 | 177,3 | 177,3 |
| 3.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 2,5 | 7,1 | 6,5 | 7,1 | 4,8 | 0,0 | - | - | - | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 7273,4 | 7301,8 | 7424,2 | 7539,8 | 7744,7 | 7882,4 | 8212,3 | 8389,6 | 8389,6 | - | - | - | - |
|  | 4. Движение отапливаемой площади жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Отапливаемая площадь жилых помещений на начало года, всего | 9423,7 | 9455,7 | 9481,4 | 9636,9 | 9782,6 | 10052,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 32,0 | 25,7 | 155,5 | 145,7 | 269,4 | 176,7 | - | - | - | 805,0 | 388,0 | 177,3 | 177,3 |
| 4.2.1. Новое строительство | 35,5 | 35,5 | 164,5 | 156,0 | 276,1 | 176,7 | - | - | - | 844,2 | 388,0 | 177,3 | 177,3 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные дома | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 120,5 | 240,7 | 141,3 | - | - | - | 631,4 | 210,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1.2. Индивидуальные дома | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | - | - | - | 212,8 | 177,3 | 177,3 | 177,3 |
| 4.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 3,5 | 9,8 | 9,0 | 10,3 | 6,7 | 0,0 | - | - | - | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. Отапливаемая площадь жилых помещений на конец года, всего | 9455,7 | 9481,4 | 9636,9 | 9782,6 | 10052,0 | 10228,7 | 10616,7 | 10794,0 | 10794,0 | - | - | - | - |

Актуализированные показатели приростов строительных площадей с разбивкой по категориям зданий, в разрезе районов, представлены в таблице 5.2.2-2. Приросты площадей в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.2.2-3.

Среди источников централизованного теплоснабжения наибольший прирост ожидается в зоне новых котельных, что связано с удаленностью перспективных объектов от существующих систем централизованного теплоснабжения.

Рисунок 3.2.2-1 – Прирост отапливаемой площади строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии

Наибольший рост отапливаемых площадей на расчётный период ожидается в Сергиево-Посадском планировочном районе, что связано с инвестиционной привлекательностью данной территории, а также ГП Пересвет, где планируется строительство ряда новых котельных (в том числе для строительства индустриального парка «Пересвет»).

Рисунок 3.2.2-2 – Прирост отапливаемой площади строительных фондов, в разрезе планировочных районов

Необходимо подчеркнуть, что прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки цен (тарифов) на тепловую энергию.

Таблица 3.2.2-2 – Показатели прироста строительных фондов, сгруппированные по планировочным районам города

| Район | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ГП Богородское | 20000 | 0 | 16200 | 15000 | 19100 | 48800 | 119100 | 302100 | 0 | 0 | 20000 | 36200 | 51200 | 70300 | 119100 | 421200 | 421200 | 421200 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 302100 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 318300 | 318300 | 318300 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302100 | 302100 | 302100 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 15000 | 19100 | 48800 | 82900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 34100 | 82900 | 82900 | 82900 | 82900 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| ГП Краснозаводск | 0 | 3340 | 16564 | 85591 | 172591 | 47968 | 326054 | 42600 | 0 | 0 | 3340 | 19904 | 105495 | 278086 | 326054 | 368654 | 368654 | 368654 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 37000 | 160920 | 32000 | 229920 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 197920 | 229920 | 234020 | 234020 | 234020 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 37000 | 160920 | 32000 | 229920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 197920 | 229920 | 229920 | 229920 | 229920 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 4100 |
| 2-общественные здания | 0 | 3340 | 16564 | 48591 | 11671 | 15968 | 96134 | 7100 | 0 | 0 | 3340 | 19904 | 68495 | 80166 | 96134 | 103234 | 103234 | 103234 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31400 | 31400 | 31400 |
| ГП Пересвет | 0 | 0 | 26940 | 136390 | 656400 | 976292 | 1796022 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 26940 | 163330 | 819730 | 1796022 | 1822722 | 1822722 | 1822722 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 46292 | 53332 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 7040 | 53332 | 70032 | 70032 | 70032 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 46292 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 7040 | 53332 | 53332 | 53332 | 53332 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 16700 | 16700 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 4900 | 4390 | 7400 | 8000 | 24690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 9290 | 16690 | 24690 | 24690 | 24690 | 24690 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 15000 | 132000 | 649000 | 922000 | 1718000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 147000 | 796000 | 1718000 | 1728000 | 1728000 | 1728000 |
| ГП Сергиев Посад | 0 | 433483 | 138940 | 467368 | 69900 | 17800 | 1127491 | 1639554 | 0 | 0 | 433483 | 572423 | 1039791 | 1109691 | 1127491 | 2767045 | 2767045 | 2767045 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 83400 | 54100 | 68900 | 17800 | 224200 | 273700 | 0 | 0 | 0 | 83400 | 137500 | 206400 | 224200 | 497900 | 497900 | 497900 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 83400 | 54100 | 68900 | 17800 | 224200 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 83400 | 137500 | 206400 | 224200 | 424200 | 424200 | 424200 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73700 | 73700 | 73700 |
| 2-общественные здания | 0 | 79423 | 22674 | 13160 | 1000 | 0 | 116257 | 1165800 | 0 | 0 | 79423 | 102097 | 115257 | 116257 | 116257 | 1282057 | 1282057 | 1282057 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 354060 | 32866 | 400108 | 0 | 0 | 787035 | 200054 | 0 | 0 | 354060 | 386926 | 787035 | 787035 | 787035 | 987089 | 987089 | 987089 |
| ГП Скоропусковский | 0 | 0 | 12900 | 2400 | 1300 | 139100 | 155700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 15300 | 16600 | 155700 | 155700 | 155700 | 155700 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 12900 | 2400 | 1300 | 139100 | 155700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 15300 | 16600 | 155700 | 155700 | 155700 | 155700 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Хотьково | 0 | 0 | 18100 | 93400 | 11400 | 45200 | 168100 | 140100 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 111500 | 122900 | 168100 | 308200 | 308200 | 308200 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 24600 | 7500 | 41500 | 73600 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 32100 | 73600 | 93000 | 93000 | 93000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 24600 | 7500 | 41500 | 73600 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 32100 | 73600 | 84300 | 84300 | 84300 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 8700 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 18100 | 68800 | 3900 | 3700 | 94500 | 31700 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 86900 | 90800 | 94500 | 126200 | 126200 | 126200 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 89000 | 89000 |
| СП Березняковское | 0 | 0 | 15750 | 4600 | 601000 | 204000 | 825350 | 45330 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 20350 | 621350 | 825350 | 870680 | 870680 | 870680 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 38330 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 51980 | 51980 | 51980 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38330 | 38330 | 38330 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 2100 | 4600 | 1000 | 4000 | 11700 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 6700 | 7700 | 11700 | 12700 | 12700 | 12700 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 200000 | 800000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 800000 | 806000 | 806000 | 806000 |
| СП Васильевское | 0 | 0 | 57000 | 23000 | 2000 | 1000 | 83000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 80000 | 82000 | 83000 | 151000 | 151000 | 151000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 57000 | 23000 | 2000 | 1000 | 83000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 80000 | 82000 | 83000 | 111000 | 111000 | 111000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| СП Лозовское | 0 | 0 | 2325 | 8820 | 6330 | 3537 | 21012 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 11145 | 17475 | 21012 | 58612 | 58612 | 58612 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 4820 | 3330 | 0 | 8150 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 8150 | 8150 | 41350 | 41350 | 41350 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 4820 | 3330 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33200 | 33200 | 33200 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 2325 | 4000 | 3000 | 3537 | 12862 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 6325 | 9325 | 12862 | 17262 | 17262 | 17262 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Реммаш | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 3673 | 7883 | 23170 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 4210 | 7883 | 31053 | 31053 | 31053 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 3673 | 7883 | 23170 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 4210 | 7883 | 31053 | 31053 | 31053 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 3673 | 7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 4210 | 7883 | 7883 | 7883 | 7883 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23170 | 23170 | 23170 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Селковское | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1400 | 0 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1400 | 0 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Шеметовское | 0 | 0 | 49500 | 61200 | 45500 | 90500 | 246700 | 40450 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 110700 | 156200 | 246700 | 287150 | 287150 | 287150 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 30350 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 34850 | 34850 | 34850 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30350 | 30350 | 30350 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1200 | 500 | 500 | 2200 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1700 | 2200 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 45000 | 60000 | 45000 | 90000 | 240000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 105000 | 150000 | 240000 | 244500 | 244500 | 244500 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 20000 | 436823 | 358429 | 898854 | 1586921 | 1577870 | 4878897 | 2365604 | 0 | 0 | 456823 | 815253 | 1714107 | 3301027 | 4878897 | 7244501 | 7244501 | 7244501 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 129000 | 120520 | 240650 | 141265 | 631435 | 778050 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 249520 | 490170 | 631435 | 1409485 | 1409485 | 1409485 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 129000 | 120520 | 240650 | 141265 | 631435 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 249520 | 490170 | 631435 | 842135 | 842135 | 842135 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567350 | 567350 | 567350 |
| 2-общественные здания | 0 | 82763 | 136563 | 186226 | 52271 | 224605 | 682428 | 1243600 | 0 | 0 | 82763 | 219326 | 405552 | 457823 | 682428 | 1926028 | 1926028 | 1926028 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 20000 | 354060 | 92866 | 592108 | 1294000 | 1212000 | 3565035 | 343954 | 0 | 0 | 374060 | 466926 | 1059035 | 2353035 | 3565035 | 3908989 | 3908989 | 3908989 |

Таблица 3.2.2-3 – Показатели прироста строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника |  | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
|  |  | Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок |  | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная Очистные сооружения |  | 0 | 0 | 32866 | 0 | 0 | 0 | 32866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 32866 | 0 | 0 | 0 | 32866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 0 |
| 8 | Котельная Мишутино |  | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная Школа-интернат |  | 0 | 27775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27775 | 0 | 0 | 0 | 27775 | 27775 | 27775 | 27775 | 27775 | 27775 | 27775 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 27775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27775 | 0 | 0 | 0 | 27775 | 27775 | 27775 | 27775 | 27775 | 27775 | 27775 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная Углич |  | 0 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 249900 | 249900 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 249900 | 249900 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 249900 | 249900 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок |  | 0 | 0 | 0 | 11300 | 15700 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 11300 | 15700 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 11300 | 15700 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок |  | 0 | 0 | 12900 | 2400 | 1300 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 15300 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 12900 | 2400 | 1300 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 15300 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок |  | 0 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная Лакокраска |  | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  |  | 0 | 79423 | 96555 | 56500 | 17000 | 0 | 249478 | 200000 | 0 | 0 | 79423 | 175978 | 232478 | 249478 | 249478 | 449478 | 449478 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 49900 | 54100 | 15700 | 0 | 119700 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 104000 | 119700 | 119700 | 319700 | 319700 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 49900 | 54100 | 15700 | 0 | 119700 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 104000 | 119700 | 119700 | 319700 | 319700 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 79423 | 13789 | 2400 | 1300 | 0 | 96912 | 0 | 0 | 0 | 79423 | 93212 | 95612 | 96912 | 96912 | 96912 | 96912 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 32866 | 0 | 0 | 0 | 32866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 0 |
|  |  | Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная №2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №6 |  | 0 | 0 | 1600 | 24600 | 0 | 400 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 26200 | 26200 | 26600 | 26600 | 26600 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 400 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная №11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 13100 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №12 |  | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная Мостовик |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная Васильевское |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная Марьино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Котельная Шабурново |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый |  | 0 | 0 | 4500 | 1200 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 |  | 0 | 0 | 2325 | 8820 | 3330 | 3537 | 18012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 11145 | 14475 | 18012 | 18012 | 18012 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 4820 | 3330 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 4820 | 3330 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 2325 | 4000 | 0 | 3537 | 9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 6325 | 6325 | 9862 | 9862 | 9862 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Котельная Заречный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Котельная Торгашино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Котельная Селково |  | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Котельная Сватково |  | 0 | 0 | 14150 | 1600 | 1000 | 0 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14150 | 15750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 500 | 1600 | 1000 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Котельная Бужаниново |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 4000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 4000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) |  | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Котельная Реммаш |  | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 3673 | 7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 4210 | 7883 | 7883 | 7883 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 3673 | 7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 4210 | 7883 | 7883 | 7883 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 3673 | 7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 4210 | 7883 | 7883 | 7883 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  |  | 0 | 0 | 28385 | 43405 | 18830 | 14210 | 104830 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 28385 | 71790 | 90620 | 104830 | 117930 | 117930 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 22360 | 29420 | 10830 | 3673 | 66283 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 22360 | 51780 | 62610 | 66283 | 76983 | 76983 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 22360 | 29420 | 10830 | 3673 | 66283 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 22360 | 51780 | 62610 | 66283 | 76983 | 76983 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 6025 | 13985 | 8000 | 10537 | 38547 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 6025 | 20010 | 28010 | 38547 | 40947 | 40947 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск |  | 0 | 3340 | 16564 | 85591 | 172591 | 47968 | 326054 | 0 | 0 | 0 | 3340 | 19904 | 105495 | 278086 | 326054 | 326054 | 326054 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 37000 | 160920 | 32000 | 229920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 197920 | 229920 | 229920 | 229920 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 37000 | 160920 | 32000 | 229920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 197920 | 229920 | 229920 | 229920 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 3340 | 16564 | 48591 | 11671 | 15968 | 96134 | 0 | 0 | 0 | 3340 | 19904 | 68495 | 80166 | 96134 | 96134 | 96134 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Котельная д. Семенково |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  |  | 0 | 3340 | 16564 | 85591 | 172591 | 47968 | 326054 | 2600 | 0 | 0 | 3340 | 19904 | 105495 | 278086 | 326054 | 328654 | 328654 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 37000 | 160920 | 32000 | 229920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 197920 | 229920 | 229920 | 229920 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 37000 | 160920 | 32000 | 229920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 197920 | 229920 | 229920 | 229920 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 3340 | 16564 | 48591 | 11671 | 15968 | 96134 | 2600 | 0 | 0 | 3340 | 19904 | 68495 | 80166 | 96134 | 98734 | 98734 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское |  | 0 | 0 | 16200 | 15000 | 19100 | 48800 | 99100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 31200 | 50300 | 99100 | 99100 | 99100 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 19100 | 48800 | 82900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 34100 | 82900 | 82900 | 82900 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  | 0 | 0 | 16200 | 15000 | 19100 | 48800 | 99100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 31200 | 50300 | 99100 | 99100 | 99100 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 19100 | 48800 | 82900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 34100 | 82900 | 82900 | 82900 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  | 0 | 82763 | 157705 | 200496 | 227521 | 110978 | 779462 | 215700 | 0 | 0 | 82763 | 240468 | 440963 | 668484 | 779462 | 995162 | 995162 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 88460 | 120520 | 187450 | 35673 | 432103 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 88460 | 208980 | 396430 | 432103 | 642803 | 642803 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 88460 | 120520 | 187450 | 35673 | 432103 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 88460 | 208980 | 396430 | 432103 | 642803 | 642803 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 82763 | 36379 | 79976 | 40071 | 75305 | 314493 | 5000 | 0 | 0 | 82763 | 119142 | 199117 | 239188 | 314493 | 319493 | 319493 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 32866 | 0 | 0 | 0 | 32866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 0 |
|  |  | Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» |  | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» |  | 0 | 0 | 1500 | 19000 | 2800 | 43700 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 20500 | 23300 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 41500 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 41500 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 1500 | 19000 | 2800 | 2200 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 20500 | 23300 | 25500 | 25500 | 25500 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» |  | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» |  | 0 | 0 | 19530 | 0 | 0 | 0 | 19530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 19530 | 0 | 0 | 0 | 19530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 17800 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 17800 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 17800 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  |  | 0 | 0 | 54530 | 19000 | 57300 | 61500 | 192330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54530 | 73530 | 130830 | 192330 | 192330 | 192330 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 33500 | 0 | 53200 | 59300 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 33500 | 86700 | 146000 | 146000 | 146000 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 33500 | 0 | 53200 | 59300 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 33500 | 86700 | 146000 | 146000 | 146000 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 21030 | 19000 | 4100 | 2200 | 46330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21030 | 40030 | 44130 | 46330 | 46330 | 46330 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  | 0 | 82763 | 212235 | 219496 | 284821 | 172478 | 971792 | 215700 | 0 | 0 | 82763 | 294998 | 514493 | 799314 | 971792 | 1187492 | 1187492 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 121960 | 120520 | 240650 | 94973 | 578103 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 121960 | 242480 | 483130 | 578103 | 788803 | 788803 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 121960 | 120520 | 240650 | 94973 | 578103 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 121960 | 242480 | 483130 | 578103 | 788803 | 788803 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 82763 | 57409 | 98976 | 44171 | 77505 | 360823 | 5000 | 0 | 0 | 82763 | 140172 | 239147 | 283318 | 360823 | 365823 | 365823 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 32866 | 0 | 0 | 0 | 32866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 32866 | 0 |
|  |  | Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Котельная К-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 |
| 95 | Котельная К-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 |
| 96 | Котельная К-3 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Котельная К-4 |  | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Котельная К-5 |  | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Котельная К-6 |  | 0 | 0 | 11940 | 4390 | 6100 | 54292 | 76722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11940 | 16330 | 22430 | 76722 | 76722 | 76722 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 46292 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 7040 | 53332 | 53332 | 53332 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 46292 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 7040 | 53332 | 53332 | 53332 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 4900 | 4390 | 6100 | 8000 | 23390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 9290 | 15390 | 23390 | 23390 | 23390 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Котельная К-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 922000 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 1042000 | 1042000 | 1042000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 922000 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 1042000 | 1042000 | 1042000 | 0 |
| 101 | Котельная К-8 |  | 0 | 0 | 0 | 117000 | 529000 | 0 | 646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 646000 | 646000 | 646000 | 646000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 117000 | 529000 | 0 | 646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 646000 | 646000 | 646000 | 646000 | 0 |
| 102 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) |  | 0 | 0 | 2255 | 0 | 1000 | 0 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 2255 | 3255 | 3255 | 3255 | 3255 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 2255 | 0 | 1000 | 0 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 2255 | 3255 | 3255 | 3255 | 3255 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Котельная К-10 |  | 0 | 0 | 0 | 13160 | 0 | 0 | 13160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 13160 | 0 | 0 | 13160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Котельная К-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139100 | 139100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139100 | 139100 | 139100 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139100 | 139100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139100 | 139100 | 139100 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Котельная К-12 |  | 0 | 0 | 0 | 47700 | 0 | 0 | 47700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 47700 | 0 | 0 | 47700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Котельная К-13 |  | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |
| 107 | Котельная К-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |
| 108 | Котельная К-15 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 |
| 109 | Котельная К-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  |  | 0 | 0 | 116195 | 264250 | 1302100 | 1405392 | 3087937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116195 | 380445 | 1682545 | 3087937 | 3087937 | 3087937 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 46292 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 7040 | 53332 | 53332 | 53332 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 46292 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 7040 | 53332 | 53332 | 53332 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 64155 | 87250 | 8100 | 147100 | 306605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64155 | 151405 | 159505 | 306605 | 306605 | 306605 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 45000 | 177000 | 1294000 | 1212000 | 2728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 222000 | 1516000 | 2728000 | 2728000 | 2728000 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  |  | 0 | 82763 | 328429 | 483746 | 1586921 | 1577870 | 4059729 | 215700 | 0 | 0 | 82763 | 411192 | 894938 | 2481859 | 4059729 | 4275429 | 4275429 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 129000 | 120520 | 240650 | 141265 | 631435 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 249520 | 490170 | 631435 | 842135 | 842135 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 129000 | 120520 | 240650 | 141265 | 631435 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 249520 | 490170 | 631435 | 842135 | 842135 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 82763 | 121563 | 186226 | 52271 | 224605 | 667428 | 5000 | 0 | 0 | 82763 | 204326 | 390552 | 442823 | 667428 | 672428 | 672428 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 77866 | 177000 | 1294000 | 1212000 | 2760866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77866 | 254866 | 1548866 | 2760866 | 2760866 | 2760866 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы |  | 20000 | 354060 | 30000 | 415108 | 0 | 0 | 819168 | 2149904 | 0 | 0 | 374060 | 404060 | 819168 | 819168 | 819168 | 2969073 | 2969073 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567350 | 567350 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567350 | 567350 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1238600 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 1253600 | 1253600 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 20000 | 354060 | 15000 | 415108 | 0 | 0 | 804168 | 343954 | 0 | 0 | 374060 | 389060 | 804168 | 804168 | 804168 | 1148123 | 1148123 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 20000 | 436823 | 358429 | 898854 | 1586921 | 1577870 | 4878897 | 2365604 | 0 | 0 | 456823 | 815253 | 1714107 | 3301027 | 4878897 | 7244501 | 7244501 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 129000 | 120520 | 240650 | 141265 | 631435 | 778050 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 249520 | 490170 | 631435 | 1409485 | 1409485 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 129000 | 120520 | 240650 | 141265 | 631435 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 249520 | 490170 | 631435 | 842135 | 842135 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567350 | 567350 | 0 |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 82763 | 136563 | 186226 | 52271 | 224605 | 682428 | 1243600 | 0 | 0 | 82763 | 219326 | 405552 | 457823 | 682428 | 1926028 | 1926028 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 20000 | 354060 | 92866 | 592108 | 1294000 | 1212000 | 3565035 | 343954 | 0 | 0 | 374060 | 466926 | 1059035 | 2353035 | 3565035 | 3908989 | 3908989 | 0 |

Таблица 3.2.2-4 – Показатели убыли строительных фондов, сгруппированные по планировочным районам города

| Район | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ГП Богородское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Краснозаводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Пересвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Сергиев Посад | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |
| 1а-многоквартирные дома | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Скоропусковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Хотьково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Березняковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Васильевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Лозовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Реммаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Селковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Шеметовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |
| 1а-многоквартирные дома | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.2.2-5 – Показатели убыли строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника |  | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |  |
|  |  | Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок |  | 624 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 624 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 624 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Котельная Дом Быта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Котельная Рабочий поселок |  | 0 | 4573 | 0 | 4368 | 932 | 0 | 9873 | 0 | 0 | 0 | 4573 | 4573 | 8941 | 9873 | 9873 | 9873 | 9873 | 9873 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 4573 | 0 | 4368 | 932 | 0 | 9873 | 0 | 0 | 0 | 4573 | 4573 | 8941 | 9873 | 9873 | 9873 | 9873 | 9873 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 4573 | 0 | 4368 | 932 | 0 | 9873 | 0 | 0 | 0 | 4573 | 4573 | 8941 | 9873 | 9873 | 9873 | 9873 | 9873 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Котельная Птицеград |  | 0 | 0 | 0 | 2909 | 762 | 0 | 3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909 | 3671 | 3671 | 3671 | 3671 | 3671 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 2909 | 762 | 0 | 3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909 | 3671 | 3671 | 3671 | 3671 | 3671 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 2909 | 762 | 0 | 3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909 | 3671 | 3671 | 3671 | 3671 | 3671 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | Котельная Скобяной поселок |  | 2828 | 1683 | 8122 | 0 | 0 | 0 | 12634 | 0 | 0 | 0 | 4512 | 12634 | 12634 | 12634 | 12634 | 12634 | 12634 | 12634 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 2828 | 1683 | 8122 | 0 | 0 | 0 | 12634 | 0 | 0 | 0 | 4512 | 12634 | 12634 | 12634 | 12634 | 12634 | 12634 | 12634 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 2828 | 1683 | 8122 | 0 | 0 | 0 | 12634 | 0 | 0 | 0 | 4512 | 12634 | 12634 | 12634 | 12634 | 12634 | 12634 | 12634 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  |  | 3452 | 9232 | 8122 | 7277 | 1896 | 0 | 29979 | 0 | 0 | 0 | 12684 | 20806 | 28083 | 29979 | 29979 | 29979 | 29979 | 29979 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 3452 | 9232 | 8122 | 7277 | 1896 | 0 | 29979 | 0 | 0 | 0 | 12684 | 20806 | 28083 | 29979 | 29979 | 29979 | 29979 | 29979 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 3452 | 9232 | 8122 | 7277 | 1896 | 0 | 29979 | 0 | 0 | 0 | 12684 | 20806 | 28083 | 29979 | 29979 | 29979 | 29979 | 29979 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» |  | 0 | 568 | 0 | 722 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 568 | 0 | 722 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 568 | 0 | 722 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по прочим котельным |  |  | 0 | 568 | 0 | 722 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 568 | 0 | 722 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 568 | 0 | 722 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  | 3452 | 9800 | 8122 | 7999 | 2172 | 0 | 31545 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 21374 | 29373 | 31545 | 31545 | 31545 | 31545 | 31545 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 3452 | 9800 | 8122 | 7999 | 2172 | 0 | 31545 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 21374 | 29373 | 31545 | 31545 | 31545 | 31545 | 31545 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 3452 | 9800 | 8122 | 7999 | 2172 | 0 | 31545 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 21374 | 29373 | 31545 | 31545 | 31545 | 31545 | 31545 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - | Индивидуальные теплогенераторы |  | 0 | 0 | 840 | 2319 | 4495 | 0 | 7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 3159 | 7654 | 7654 | 7654 | 7654 | 7654 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 840 | 2319 | 4495 | 0 | 7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 3159 | 7654 | 7654 | 7654 | 7654 | 7654 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 0 | 0 | 840 | 2319 | 4495 | 0 | 7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 3159 | 7654 | 7654 | 7654 | 7654 | 7654 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по всем источникам теплоснабжения |  |  | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  |  | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  |  | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода

  - Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

- жилые здания, общежития;

- общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

- поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

- дошкольные учреждения, хосписы;

- административного назначения (офисы);

- сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

Вместе с тем в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 представлены нормативы для жилой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м2) для каждой расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 четко определено:

«Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Пунктом 15_1 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности для зданий, строений сооружений и требований к правилам определения класса энергоэффективности многоквартирных домов» (с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 №603) выдвигается требование:

«После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовые удельные расходы энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 процентов по отношению к базовому уровню;

б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню».

Нормативы, представленные в приложении В СП 124.13330.2012 «Для зданий строительства после 2015 г.», предусматривают снижение теплопотребления лишь на 11% по отношению к базовому уровню (категория «Для зданий строительства после 2010 г.»). Таким образом, необходимо предусмотреть снижение показателя:

- с 2018 – на 20% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;

- с 2023 – на 40% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;

- с 2028 г. – на 50% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.».

Дополнительные требования энергоэффективности для новых зданий утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (данные требования не учитывались в базовой версии). Согласно п. 7 данного документа:

«Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

- с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

- с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям)».

При этом нормативы, представленные в Приложении 2 полностью соответствуют нормативам СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Следовательно, для зданий общественно-делового и производственного назначения необходимо предусмотреть снижение показателя:

- с 2018 – на 20% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- с 2023 – на 40% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- с 2028 г. – на 50% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются:

- Для жилой застройки – в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, с учетом

- СП131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности» (с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 №603);

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Расчетные нормы коррелируются с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Для остальных потребителей – в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом:

- СП 131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Снижения нормативов потребления тепловой мощности согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 6.1-1.

В соответствии с п. 10.4 СП 50.13330.2012:

«Проектирование зданий с классами энергосбережения D, E не допускается. Классы A, B, C устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации».

С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

Таблица 4.1-1 - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| A++ A+ A | Очень высокий | Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно | Экономическое стимулирование |
| B+ B | Высокий | От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно | Экономическое стимулирование |
| C+ C C- | Нормальный | От -5 до -15 включительно От +5 до -5 включительно От +15 до 5 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос |

Для понимания на рисунках ниже представлены тренды нормативов для характерных категорий перспективных потребителей:

- 12-этажный многоквартирный дом – на рисунке 4.1-1;

- 3-этажное общественное здание – на рисунке 4.1-2 (в базовой версии «ужесточение» нормативов не учитывалось);

- 1-этажное здание сервисного обслуживания – на рисунке 4.1-3 (в базовой версии «ужесточение» нормативов не учитывалось).

Более подробно нормативы теплопотребления при расчетных температурах наружного воздуха, с учетом этажности зданий, представлены приложении 5. На диаграммах представлены расчетные нормативы после перевода нормативов в единицу измерения ккал/(ч·м2).

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка отопления и вентиляции перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

| Qов=S∙qо.в, | (1) |
| --- | --- |

где S - строительная площадь, м2;

qо.в - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, обоснование принятия нормативов по каждому конкретному потребителю, с известными характеристиками, представлено в Приложении 5, ккал/(ч·м2).

Полезный отпуск на нужды отопления и вентиляции для перспективных потребителей определялся по следующей формуле, Гкал:

| QПОов=Qов∙QПОов2019/Qов2019, | (2) |
| --- | --- |

где Qов2019 – тепловая нагрузка отопления и вентиляции в 2019 г., Гкал/ч;

QПОов2019 – полезный отпуск на нужды отопления и вентиляции в 2019 г., Гкал.

Рисунок 4.1-1 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере жилого 12-этажного многоквартирного дома

Рисунок 4.1-2 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 3-этажного общественного здания

Рисунок 4.1-3 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 1-этажного здания сервисного обслуживания

  - Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.

Результирующие нормативы для расчета тепловых нагрузок на нужды ГВС потребителей представлены в Приложении 5.

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка ГВС перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

| Qгвс=S∙qгвс, | (1) |
| --- | --- |

где S - строительная площадь, м2;

qгвс - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на ГВС, обоснование принятия нормативов по каждому конкретному потребителю, с известными характеристиками, представлено в Приложении 5, ккал/(ч·м2).

Полезный отпуск на нужды ГВС для перспективных потребителей определялся по следующей формуле, Гкал:

| QПОгвс=Kгод ∙Qгвс∙QПОгвс2019/Qгвс2019, | (2) |
| --- | --- |

где Kгод – поправка, связанная с немаксимальным теплопотреблением на нужды ГВС, принимается экспертно:

- для 1-го года эксплуатации здания – 20%;

- для 2-го года эксплуатации здания – 60%;

- для 3-го года эксплуатации здания – 100%.

Qгвс2019 – тепловая нагрузка ГВС в 2019 г., Гкал/ч;

QПОгвс2019 – полезный отпуск на нужды ГВС в 2019 г., Гкал.

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городскому округу сформирован на основе:

- прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2035 года и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС;

- планов сноса ветхого и аварийного фонда.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально распределённым, для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода до 2035 года.

  - Прогноз потребления тепловой мощности

В таблице 5.1-1 представлен прирост перспективных нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии, в таблице 5.1-2 – в разрезе планировочных районов, в Приложении 6 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.

В течение расчетного срока прогнозируется убыль нагрузок, в связи со сносом строительных фондов (как правило, ветхое и аварийное жилье). Прогнозные показатели представлены в таблице 5.1-3 – в разрезе источников тепловой энергии, в таблице 5.1-4 – в разрезе планировочных районов.

Таблица 5.1-1 - Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | 0 | 0 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная Мишутино | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная Углич | 0 | 0 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 7,84 | 7,84 | 7,84 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 3,73 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 0 | 0,02 | 0 | 0,37 | 0,52 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,39 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,35 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,02 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 0 | 0 | 0,87 | 0,13 | 0,07 | 0 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 1,01 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,68 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,19 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 3,82 | 4,15 | 1,91 | 0,59 | 0 | 10,46 | 5,83 | 0 | 0 | 3,82 | 7,96 | 9,87 | 10,46 | 10,46 | 16,29 | 16,29 | 16,29 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3,71 | 3,39 | 1,31 | 0,4 | 0 | 8,8 | 3,73 | 0 | 0 | 3,71 | 7,09 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,11 | 0,76 | 0,6 | 0,18 | 0 | 1,66 | 2,1 | 0 | 0 | 0,11 | 0,87 | 1,47 | 1,66 | 1,66 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №6 | 0 | 0 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,02 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,02 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0,01 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная Мостовик | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная Васильевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная Марьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Котельная Шабурново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 0 | 0 | 0,18 | 0,07 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,13 | 0,05 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,05 | 0,02 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,11 | 0,2 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,55 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,14 | 0,29 | 0,07 | 0,14 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,43 | 0,5 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Котельная Заречный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Котельная Торгашино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Котельная Селково | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Котельная Сватково | 0 | 0 | 0,58 | 0,09 | 0,04 | 0 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,67 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,43 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0,22 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,16 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,06 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Котельная Реммаш | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0,12 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0,08 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 0 | 0 | 1,34 | 1,69 | 0,72 | 0,68 | 4,43 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 3,03 | 3,76 | 4,43 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1,03 | 1,26 | 0,52 | 0,49 | 3,29 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | 2,28 | 2,8 | 3,29 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,31 | 0,44 | 0,21 | 0,19 | 1,14 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,75 | 0,95 | 1,14 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0 | 0,21 | 1,16 | 3,93 | 5,98 | 1,93 | 13,21 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 1,37 | 5,3 | 11,28 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0,2 | 0,88 | 2,78 | 4,09 | 1,35 | 9,31 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,08 | 3,87 | 7,96 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,01 | 0,28 | 1,14 | 1,89 | 0,58 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,29 | 1,43 | 3,32 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 0 | 0,21 | 1,16 | 3,93 | 5,98 | 1,93 | 13,21 | 0,14 | 0 | 0 | 0,21 | 1,37 | 5,3 | 11,28 | 13,21 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0,2 | 0,88 | 2,78 | 4,09 | 1,35 | 9,31 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 1,08 | 3,87 | 7,96 | 9,31 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,01 | 0,28 | 1,14 | 1,89 | 0,58 | 3,9 | 0,04 | 0 | 0 | 0,01 | 0,29 | 1,43 | 3,32 | 3,9 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 0 | 0 | 0,65 | 0,72 | 1,04 | 2,67 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 1,37 | 2,41 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,48 | 0,68 | 0,76 | 1,93 | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 1,16 | 1,92 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,17 | 0,04 | 0,29 | 0,73 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,21 | 0,5 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 0 | 0 | 0,65 | 0,72 | 1,04 | 2,67 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 1,37 | 2,41 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,48 | 0,68 | 0,76 | 1,93 | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 1,16 | 1,92 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,17 | 0,04 | 0,29 | 0,73 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,21 | 0,5 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 4,03 | 7,3 | 8,25 | 8,34 | 5,27 | 33,18 | 6,44 | 0 | 0 | 4,03 | 11,32 | 19,57 | 27,91 | 33,18 | 39,62 | 39,62 | 39,62 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3,91 | 5,78 | 6,03 | 5,77 | 3,77 | 25,25 | 4,18 | 0 | 0 | 3,91 | 9,68 | 15,71 | 21,48 | 25,25 | 29,43 | 29,43 | 29,43 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,12 | 1,52 | 2,22 | 2,57 | 1,5 | 7,93 | 2,26 | 0 | 0 | 0,12 | 1,64 | 3,86 | 6,43 | 7,93 | 10,19 | 10,19 | 10,19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0 | 0 | 0,1 | 0,81 | 0,14 | 1,47 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,91 | 1,05 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,08 | 0,52 | 0,12 | 1,03 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,6 | 0,73 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,02 | 0,29 | 0,01 | 0,44 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,31 | 0,32 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 0 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 0 | 0 | 2,78 | 0,81 | 1,95 | 2,06 | 7,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 3,59 | 5,54 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2,11 | 0,52 | 1,37 | 1,43 | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,11 | 2,63 | 4,01 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,67 | 0,29 | 0,57 | 0,63 | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0,95 | 1,53 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  | 0 | 4,03 | 10,07 | 9,06 | 10,28 | 7,33 | 40,77 | 6,44 | 0 | 0 | 4,03 | 14,1 | 23,16 | 33,44 | 40,77 | 47,21 | 47,21 | 47,21 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3,91 | 7,89 | 6,55 | 7,14 | 5,19 | 30,68 | 4,18 | 0 | 0 | 3,91 | 11,79 | 18,34 | 25,49 | 30,68 | 34,87 | 34,87 | 34,87 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,12 | 2,19 | 2,51 | 3,14 | 2,13 | 10,09 | 2,26 | 0 | 0 | 0,12 | 2,31 | 4,82 | 7,96 | 10,09 | 12,34 | 12,34 | 12,34 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Котельная К-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,93 | 0 | 16,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,17 | 0 | 16,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Котельная К-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,39 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Котельная К-3 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,05 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,04 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Котельная К-4 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2,96 | 0 | 0 | 0 | 2,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Котельная К-5 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Котельная К-6 | 0 | 0 | 0,62 | 0,23 | 0,33 | 1,96 | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0,84 | 1,18 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,47 | 0,18 | 0,24 | 1,35 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0,65 | 0,89 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,15 | 0,04 | 0,09 | 0,61 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,19 | 0,28 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Котельная К-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,39 | 26,02 | 29,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,39 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 24,85 | 28,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 1,17 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Котельная К-8 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 14,93 | 0 | 18,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 3,15 | 14,26 | 0 | 17,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,15 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,67 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0,05 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,05 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Котельная К-10 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Котельная К-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,93 | 5,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,09 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Котельная К-12 | 0 | 0 | 0 | 2,61 | 0 | 0 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Котельная К-13 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Котельная К-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 0 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Котельная К-15 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 0 | 0 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Котельная К-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,54 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0 | 0 | 6,32 | 9,75 | 36,95 | 42,09 | 95,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,32 | 16,07 | 53,02 | 95,11 | 95,11 | 95,11 | 95,11 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 5,22 | 8,24 | 35,2 | 37,85 | 86,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,22 | 13,46 | 48,66 | 86,51 | 86,51 | 86,51 | 86,51 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 1,1 | 1,51 | 1,75 | 4,23 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 2,61 | 4,36 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0 | 4,03 | 16,4 | 18,81 | 47,24 | 49,41 | 135,9 | 6,4 | 0 | 0 | 4 | 20,4 | 39,2 | 86,5 | 135,9 | 142,3 | 142,3 | 142,3 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3,91 | 13,11 | 14,79 | 42,35 | 43,05 | 117,2 | 4,2 | 0 | 0 | 3,9 | 17 | 31,8 | 74,1 | 117,2 | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,12 | 3,29 | 4,02 | 4,89 | 6,37 | 18,7 | 2,3 | 0 | 0 | 0,1 | 3,4 | 7,4 | 12,3 | 18,7 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0,74 | 13,17 | 1,58 | 11,71 | 0 | 0 | 27,2 | 101,3 | 0 | 0 | 13,9 | 15,5 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
| отопление и вентиляция |  | 0,72 | 12,72 | 1,33 | 11,19 | 0 | 0 | 26 | 76,4 | 0 | 0 | 13,4 | 14,8 | 26 | 26 | 26 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| ГВС (средняя) |  | 0,03 | 0,45 | 0,24 | 0,53 | 0 | 0 | 1,2 | 25 | 0 | 0 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 0,74 | 17,2 | 17,97 | 30,52 | 47,24 | 49,41 | 163,1 | 107,8 | 0 | 0 | 17,9 | 35,9 | 66,4 | 113,7 | 163,1 | 270,8 | 270,8 | 270,8 |
| отопление и вентиляция |  | 0,72 | 16,63 | 14,44 | 25,97 | 42,35 | 43,05 | 143,2 | 80,5 | 0 | 0 | 17,3 | 31,8 | 57,8 | 100,1 | 143,2 | 223,7 | 223,7 | 223,7 |
| ГВС (средняя) |  | 0,03 | 0,57 | 3,53 | 4,55 | 4,89 | 6,37 | 19,9 | 27,2 | 0 | 0 | 0,6 | 4,1 | 8,7 | 13,6 | 19,9 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.1-2 - Приросты тепловых нагрузок в разрезе планировочных районов, в зоне централизованного теплоснабжения

| Район | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ГП Богородское | 0 | 0 | 0,65 | 0,72 | 1,04 | 2,67 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1,4 | 2,4 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,48 | 0,68 | 0,76 | 1,93 | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,2 | 1,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,17 | 0,04 | 0,29 | 0,73 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Краснозаводск | 0 | 0,21 | 1,16 | 3,93 | 5,98 | 1,93 | 13,21 | 0,14 | 0 | 0 | 0,2 | 1,4 | 5,3 | 11,3 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0,2 | 0,88 | 2,78 | 4,09 | 1,35 | 9,31 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 1,1 | 3,9 | 8 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0,01 | 0,28 | 1,14 | 1,89 | 0,58 | 3,9 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 1,4 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Пересвет | 0 | 0 | 0,62 | 3,53 | 18,71 | 27,98 | 50,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 4,1 | 22,9 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,47 | 3,34 | 17,79 | 26,2 | 47,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,8 | 21,6 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,15 | 0,19 | 0,92 | 1,77 | 3,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Сергиев Посад | 0 | 3,82 | 6,12 | 2,5 | 2,31 | 0,59 | 15,33 | 5,83 | 0 | 0 | 3,8 | 9,9 | 12,4 | 14,7 | 15,3 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| отопление и вентиляция | 0 | 3,71 | 4,86 | 1,73 | 1,59 | 0,4 | 12,28 | 3,73 | 0 | 0 | 3,7 | 8,6 | 10,3 | 11,9 | 12,3 | 16 | 16 | 16 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0,11 | 1,26 | 0,77 | 0,73 | 0,19 | 3,05 | 2,1 | 0 | 0 | 0,1 | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 3,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Скоропусковский | 0 | 0 | 0,87 | 0,13 | 0,07 | 5,93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 1 | 1,1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,68 | 0,1 | 0,05 | 3,83 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,19 | 0,04 | 0,02 | 2,09 | 2,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Хотьково | 0 | 0 | 0,2 | 4,32 | 0,44 | 1,54 | 6,51 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,18 | 3,06 | 0,34 | 1,09 | 4,67 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 5 | 5 | 5 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,03 | 1,27 | 0,09 | 0,45 | 1,84 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2 | 2 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Березняковское | 0 | 0 | 0,69 | 0,25 | 16,97 | 5,86 | 23,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,9 | 17,9 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,53 | 0,18 | 16,2 | 5,55 | 22,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,7 | 16,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,15 | 0,07 | 0,77 | 0,31 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Васильевское | 0 | 0 | 3,86 | 1,25 | 0,1 | 0,04 | 5,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 3,02 | 0,92 | 0,08 | 0,03 | 4,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,85 | 0,33 | 0,02 | 0,02 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Лозовское | 0 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,24 | 0,2 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,14 | 0,29 | 0,16 | 0,14 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Реммаш | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0,12 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0,08 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0 | 4,03 | 16,4 | 18,81 | 47,24 | 49,41 | 135,88 | 6,44 | 0 | 0 | 4 | 20,4 | 39,2 | 86,5 | 135,9 | 142,3 | 142,3 | 142,3 |
| отопление и вентиляция | 0 | 3,91 | 13,11 | 14,79 | 42,35 | 43,05 | 117,2 | 4,18 | 0 | 0 | 3,9 | 17 | 31,8 | 74,1 | 117,2 | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0,12 | 3,29 | 4,02 | 4,89 | 6,37 | 18,68 | 2,26 | 0 | 0 | 0,1 | 3,4 | 7,4 | 12,3 | 18,7 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.1-3 - Убыль тепловых нагрузок, в связи со сносом зданий, в разрезе источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | -0,09 | -0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,54 | 0 | 0 | 0 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 |
| отопление и вентиляция |  | -0,08 | -0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,47 | 0 | 0 | 0 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 |
| ГВС (средняя) |  | -0,01 | -0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,07 | 0 | 0 | 0 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,03 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,03 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 0 | -0,69 | 0 | -0,66 | -0,14 | 0 | -1,48 | 0 | 0 | 0 | -0,69 | -0,69 | -1,34 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | -0,59 | 0 | -0,57 | -0,12 | 0 | -1,28 | 0 | 0 | 0 | -0,59 | -0,59 | -1,16 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | -0,09 | 0 | -0,09 | -0,02 | 0 | -0,2 | 0 | 0 | 0 | -0,09 | -0,09 | -0,18 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная Птицеград | 0 | 0 | 0 | -0,44 | -0,11 | 0 | -0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,44 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | -0,38 | -0,1 | 0 | -0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,38 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | -0,06 | -0,02 | 0 | -0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | -0,42 | -0,25 | -1,22 | 0 | 0 | 0 | -1,9 | 0 | 0 | 0 | -0,68 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 |
| отопление и вентиляция |  | -0,37 | -0,22 | -1,06 | 0 | 0 | 0 | -1,64 | 0 | 0 | 0 | -0,59 | -1,64 | -1,64 | -1,64 | -1,64 | -1,64 | -1,64 | -1,64 |
| ГВС (средняя) |  | -0,06 | -0,03 | -0,16 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | 0 | 0 | 0 | -0,09 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | -0,52 | -1,38 | -1,22 | -1,09 | -0,28 | 0 | -4,5 | 0 | 0 | 0 | -1,9 | -3,12 | -4,21 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 |
| отопление и вентиляция |  | -0,45 | -1,2 | -1,06 | -0,95 | -0,25 | 0 | -3,9 | 0 | 0 | 0 | -1,65 | -2,7 | -3,65 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 |
| ГВС (средняя) |  | -0,07 | -0,18 | -0,16 | -0,15 | -0,04 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | -0,42 | -0,56 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | 0 | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | 0 | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | 0 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | 0 | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | 0 | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | 0 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 0 | -0,09 | 0 | -0,11 | 0 | 0 | -0,19 | 0 | 0 | 0 | -0,09 | -0,09 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | -0,07 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | -0,17 | 0 | 0 | 0 | -0,07 | -0,07 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | -0,01 | 0 | -0,01 | 0 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 0 | -0,09 | 0 | -0,11 | 0 | 0 | -0,19 | 0 | 0 | 0 | -0,09 | -0,09 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | -0,07 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | -0,17 | 0 | 0 | 0 | -0,07 | -0,07 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | -0,01 | 0 | -0,01 | 0 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  | -0,52 | -1,47 | -1,22 | -1,2 | -0,33 | 0 | -4,73 | 0 | 0 | 0 | -1,99 | -3,21 | -4,41 | -4,73 | -4,73 | -4,73 | -4,73 | -4,73 |
| отопление и вентиляция |  | -0,45 | -1,27 | -1,06 | -1,04 | -0,28 | 0 | -4,1 | 0 | 0 | 0 | -1,72 | -2,78 | -3,82 | -4,1 | -4,1 | -4,1 | -4,1 | -4,1 |
| ГВС (средняя) |  | -0,07 | -0,2 | -0,16 | -0,16 | -0,04 | 0 | -0,63 | 0 | 0 | 0 | -0,27 | -0,43 | -0,59 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | -0,13 | -0,35 | -0,67 | 0 | -1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,13 | -0,47 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | -0,11 | -0,3 | -0,58 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,11 | -0,41 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | -0,02 | -0,05 | -0,09 | 0 | -0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,02 | -0,06 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | -0,52 | -1,47 | -1,34 | -1,55 | -1 | 0 | -5,88 | 0 | 0 | 0 | -1,99 | -3,33 | -4,88 | -5,88 | -5,88 | -5,88 | -5,88 | -5,88 |
| отопление и вентиляция |  | -0,45 | -1,27 | -1,16 | -1,34 | -0,87 | 0 | -5,1 | 0 | 0 | 0 | -1,72 | -2,89 | -4,23 | -5,1 | -5,1 | -5,1 | -5,1 | -5,1 |
| ГВС (средняя) |  | -0,07 | -0,2 | -0,18 | -0,21 | -0,13 | 0 | -0,78 | 0 | 0 | 0 | -0,27 | -0,44 | -0,65 | -0,78 | -0,78 | -0,78 | -0,78 | -0,78 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.1-4 - Убыль тепловых нагрузок, в связи со сносом зданий, в разрезе планировочных районов (в зоне централизованного теплоснабжения)

| Район | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ГП Богородское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГП Краснозаводск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГП Пересвет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГП Сергиев Посад | 0,52 | 1,47 | 1,22 | 1,20 | 0,33 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 3,21 | 4,41 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| отопление и вентиляция | 0,45 | 1,27 | 1,06 | 1,04 | 0,28 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 2,78 | 3,82 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| ГВС (средняя) | 0,07 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,43 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГП Скоропусковский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГП Хотьково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СП Березняковское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СП Васильевское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СП Лозовское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СП Реммаш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0,52 | 1,47 | 1,22 | 1,20 | 0,33 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 3,21 | 4,41 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| отопление и вентиляция | 0,45 | 1,27 | 1,06 | 1,04 | 0,28 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 2,78 | 3,82 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| ГВС (средняя) | 0,07 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,43 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Прогноз потребления тепловой энергии

В таблицах 5.2-1 представлен прогноз потребления тепловой энергии в разрезе источников теплоснабжения, в таблице 5.2-2 - в разрезе планировочных районов, в Приложении 7 – в разрезе расчетных элементов территориального деления. Следует отметить, что указанные приросты рассчитаны пропорционально приростам тепловой нагрузки присоединяемых потребителей.

Как показано в разделе 2, на протяжении длительного периода отсутствует динамика увеличения прироста теплопотребления в зоне действия крупных теплоисточников. Основные причины:

- повышение энергоэффективности существующих потребителей (как реконструкция теплопотребялющих установок, так и реконструкция ограждающих конструкций);

- выбытие существующих потребителей (как правило, малоэтажная жилая застройка, не отвечающая современным требованиям энергоэффективности и безопасности, предъявляемым к жилому фонду);

- новые здания при вводе в эксплуатацию не потребляют тепловую энергию в заявленном договором теплоснабжения объеме, достаточно значимым является потребление ГВС. При разработке Схемы теплоснабжения введены поправочные коэффициенты на степень заселенности дома в первые годы, после ввода в эксплуатацию (принятые значения поправочного коэффициента представлены в разделе 4.2).

Данные факторы оказывают существенное влияние на значения как полезного отпуска потребителям, так и отпуска с коллекторов теплоисточников.

Для сложившихся систем централизованного теплоснабжения, по которым прослеживается динамика сохранения полезного отпуска, применены корректирующие коэффициенты. Данные коэффициенты отражают динамику сокращения теплопотребления существующими зданиями при выполнении указанных выше мероприятий.

При составлении перспективных балансов тепловой энергии принято следующее (рис. 5.2-1):

- Доля снижения теплопотребления существующих потребителей на расчетный период разработки Схемы теплоснабжения составит 2%;

- Наибольший темп сокращения теплопотребления прогнозируется на ближайшую перспективу. До 2024 г. сокращение составит 1%.

Рисунок 5.2-1 – Динамика изменения полезного отпуска для существующих потребителей тепловой энергии

В таблице 5.2-3 отражены абсолютные приросты полезного отпуска, принятые для прогнозирования балансов тепловой энергии в рамках разработки новой Схемы теплоснабжения.

Таблица 5.2-1 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | 0 | 0 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная Мишутино | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 0 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 3252 | 3252 | 3252 | 3252 | 3252 | 3252 | 3252 | 3252 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная Углич | 0 | 0 | 3599 | 764 | 764 | 0 | 5128 | 12653 | 3063 | 3063 | 0 | 3599 | 4363 | 5128 | 5128 | 17781 | 20843 | 20843 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 3217 | 0 | 0 | 0 | 3217 | 8059 | 0 | 0 | 0 | 3217 | 3217 | 3217 | 3217 | 11277 | 11277 | 11277 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 382 | 764 | 764 | 0 | 1910 | 4594 | 3063 | 3063 | 0 | 382 | 1146 | 1910 | 1910 | 6504 | 9567 | 9567 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 0 | 0 | 0 | 614 | 1021 | 401 | 2037 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 1636 | 2037 | 2270 | 2270 | 2270 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 530 | 737 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 285 | 401 | 770 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 369 | 770 | 1003 | 1003 | 1003 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 0 | 0 | 2664 | 412 | 223 | 0 | 3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664 | 3076 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1798 | 251 | 136 | 0 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 2049 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 866 | 161 | 87 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 1027 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 0 | 0 | 0 | 2235 | 611 | 611 | 3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 2846 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 306 | 611 | 611 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 917 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 0 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 7249 | 8548 | 4026 | 2620 | 1012 | 23455 | 12887 | 3063 | 3063 | 7249 | 15797 | 19823 | 22443 | 23455 | 36342 | 39405 | 39405 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 6939 | 7217 | 2711 | 873 | 0 | 17739 | 8059 | 0 | 0 | 6939 | 14156 | 16866 | 17739 | 17739 | 25798 | 25798 | 25798 |
| ГВС |  | 0 | 310 | 1331 | 1315 | 1747 | 1012 | 5716 | 4827 | 3063 | 3063 | 310 | 1642 | 2957 | 4704 | 5716 | 10544 | 13606 | 13606 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 105 | 489 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 489 | 594 | 594 | 594 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 105 | 158 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 158 | 263 | 263 | 263 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №6 | 0 | 0 | 148 | 909 | 249 | 286 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1057 | 1306 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 137 | 785 | 0 | 23 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 922 | 922 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 10 | 124 | 249 | 263 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135 | 383 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 | 591 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 375 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная Мостовик | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная Васильевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная Марьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Котельная Шабурново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 0 | 0 | 324 | 237 | 69 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 560 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 289 | 102 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 34 | 134 | 69 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 169 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0 | 0 | 592 | 794 | 296 | 734 | 2417 | 58 | 0 | 0 | 0 | 592 | 1387 | 1683 | 2417 | 2475 | 2475 | 2475 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 344 | 708 | 183 | 344 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1052 | 1235 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 249 | 86 | 113 | 391 | 839 | 58 | 0 | 0 | 0 | 249 | 335 | 448 | 839 | 896 | 896 | 896 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Котельная Заречный | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Котельная Торгашино | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Котельная Селково | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Котельная Сватково | 0 | 0 | 2698 | 1094 | 816 | 0 | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698 | 3792 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2365 | 345 | 150 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365 | 2710 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 333 | 749 | 666 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1082 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 1334 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1001 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 812 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 522 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 913 | 913 | 913 | 913 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Котельная Реммаш | 0 | 0 | 145 | 31 | 31 | 98 | 304 | 54 | 0 | 0 | 0 | 145 | 175 | 206 | 304 | 358 | 358 | 358 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 85 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 15 | 31 | 31 | 13 | 90 | 54 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 77 | 90 | 144 | 144 | 144 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 0 | 0 | 4311 | 4676 | 2656 | 2804 | 14446 | 808 | 0 | 0 | 0 | 4311 | 8987 | 11643 | 14446 | 15254 | 15254 | 15254 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 3641 | 3007 | 1177 | 1428 | 9252 | 375 | 0 | 0 | 0 | 3641 | 6647 | 7824 | 9252 | 9627 | 9627 | 9627 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 670 | 1669 | 1479 | 1376 | 5195 | 433 | 0 | 0 | 0 | 670 | 2339 | 3818 | 5195 | 5627 | 5627 | 5627 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0 | 460 | 2875 | 8923 | 11196 | 6972 | 30426 | 3393 | 0 | 0 | 460 | 3335 | 12258 | 23454 | 30426 | 33819 | 33819 | 33819 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 428 | 1873 | 5925 | 8711 | 2869 | 19805 | 0 | 0 | 0 | 428 | 2300 | 8225 | 16936 | 19805 | 19805 | 19805 | 19805 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 32 | 1002 | 2999 | 2485 | 4103 | 10621 | 3393 | 0 | 0 | 32 | 1034 | 4033 | 6518 | 10621 | 14014 | 14014 | 14014 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 | 427 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 0 | 460 | 2875 | 8923 | 11196 | 6972 | 30426 | 3820 | 0 | 0 | 460 | 3335 | 12258 | 23454 | 30426 | 34246 | 34246 | 34246 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 428 | 1873 | 5925 | 8711 | 2869 | 19805 | 260 | 0 | 0 | 428 | 2300 | 8225 | 16936 | 19805 | 20065 | 20065 | 20065 |
| ГВС |  | 0 | 32 | 1002 | 2999 | 2485 | 4103 | 10621 | 3560 | 0 | 0 | 32 | 1034 | 4033 | 6518 | 10621 | 14181 | 14181 | 14181 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 0 | 0 | 1044 | 1660 | 2619 | 6124 | 11447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 2704 | 5323 | 11447 | 11447 | 11447 | 11447 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 934 | 1308 | 1460 | 3729 | 7430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 2241 | 3701 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 111 | 352 | 1159 | 2395 | 4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 463 | 1622 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 0 | 0 | 1044 | 1660 | 2619 | 6124 | 11447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 2704 | 5323 | 11447 | 11447 | 11447 | 11447 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 934 | 1308 | 1460 | 3729 | 7430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 2241 | 3701 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 111 | 352 | 1159 | 2395 | 4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 463 | 1622 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 7709 | 16778 | 19285 | 19090 | 16913 | 79775 | 17515 | 3063 | 3063 | 7709 | 24487 | 43772 | 62862 | 79775 | 97290 | 100352 | 100352 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 7367 | 13664 | 12950 | 12220 | 8026 | 54226 | 8694 | 0 | 0 | 7367 | 21030 | 33980 | 46200 | 54226 | 62920 | 62920 | 62920 |
| ГВС |  | 0 | 342 | 3115 | 6335 | 6870 | 8887 | 25549 | 8820 | 3063 | 3063 | 342 | 3457 | 9792 | 16662 | 25549 | 34369 | 37432 | 37432 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0 | 0 | 191 | 40 | 40 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 231 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 61 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0 | 0 | 590 | 5061 | 730 | 5960 | 12341 | 2959 | 0 | 0 | 0 | 590 | 5651 | 6381 | 12341 | 15300 | 15300 | 15300 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 398 | 2633 | 624 | 5171 | 8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 3031 | 3655 | 8826 | 8826 | 8826 | 8826 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 192 | 2429 | 105 | 789 | 3515 | 2959 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2621 | 2726 | 3515 | 6474 | 6474 | 6474 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 0 | 0 | 1335 | 283 | 283 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1618 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 142 | 283 | 283 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 425 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 0 | 0 | 4364 | 0 | 0 | 0 | 4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369 | 648 | 3017 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369 | 3017 | 3665 | 3665 | 3665 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 0 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 648 | 972 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 972 | 1619 | 1619 | 1619 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 1401 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 2167 | 2167 | 2167 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 957 | 957 | 957 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 0 | 0 | 6479 | 5385 | 3716 | 8009 | 23589 | 4372 | 0 | 0 | 0 | 6479 | 11864 | 15581 | 23589 | 27962 | 27962 | 27962 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 4707 | 2633 | 2936 | 6380 | 16656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4707 | 7339 | 10276 | 16656 | 16656 | 16656 | 16656 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 1773 | 2753 | 780 | 1629 | 6934 | 4372 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 4525 | 5305 | 6934 | 11306 | 11306 | 11306 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  | 0 | 7709 | 23257 | 24670 | 22807 | 24922 | 103365 | 21887 | 3063 | 3063 | 7709 | 30967 | 55636 | 78443 | 103365 | 125251 | 128314 | 128314 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 7367 | 18370 | 15582 | 15156 | 14406 | 70882 | 8694 | 0 | 0 | 7367 | 25737 | 41319 | 56476 | 70882 | 79576 | 79576 | 79576 |
| ГВС |  | 0 | 342 | 4887 | 9087 | 7650 | 10516 | 32483 | 13192 | 3063 | 3063 | 342 | 5230 | 14317 | 21967 | 32483 | 45675 | 48738 | 48738 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Котельная К-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33863 | 0 | 33863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33863 | 33863 | 33863 | 33863 | 33863 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32344 | 0 | 32344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32344 | 32344 | 32344 | 32344 | 32344 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Котельная К-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288 | 11288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288 | 11288 | 11288 | 11288 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781 | 10781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781 | 10781 | 10781 | 10781 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Котельная К-3 | 0 | 0 | 126 | 0 | 109 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 79 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Котельная К-4 | 0 | 0 | 7597 | 0 | 0 | 0 | 7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Котельная К-5 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Котельная К-6 | 0 | 0 | 1115 | 513 | 726 | 3141 | 5495 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 1628 | 2353 | 5495 | 6271 | 6271 | 6271 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 938 | 369 | 483 | 2706 | 4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1306 | 1789 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 177 | 144 | 243 | 435 | 999 | 777 | 0 | 0 | 0 | 177 | 321 | 564 | 999 | 1776 | 1776 | 1776 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Котельная К-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773 | 52037 | 58810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773 | 58810 | 58810 | 58810 | 58810 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469 | 49702 | 56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469 | 56171 | 56171 | 56171 | 56171 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2334 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Котельная К-8 | 0 | 0 | 0 | 6603 | 29856 | 0 | 36460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6603 | 36460 | 36460 | 36460 | 36460 | 36460 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 6307 | 28517 | 0 | 34824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6307 | 34824 | 34824 | 34824 | 34824 | 34824 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 296 | 1339 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | 0 | 0 | 340 | 0 | 96 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 238 | 0 | 90 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Котельная К-10 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Котельная К-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11854 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11854 | 11854 | 11854 | 11854 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7668 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186 | 4186 | 4186 | 4186 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Котельная К-12 | 0 | 0 | 0 | 5212 | 0 | 0 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 3776 | 0 | 0 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3776 | 3776 | 3776 | 3776 | 3776 | 3776 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Котельная К-13 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Котельная К-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 0 | 2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Котельная К-15 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Котельная К-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852 | 4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0 | 0 | 12525 | 19556 | 73963 | 83399 | 189444 | 777 | 0 | 0 | 0 | 12525 | 32082 | 106044 | 189444 | 190221 | 190221 | 190221 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 10442 | 16470 | 70408 | 75709 | 173030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10442 | 26912 | 97320 | 173030 | 173030 | 173030 | 173030 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 2084 | 3086 | 3554 | 7690 | 16414 | 777 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 5170 | 8724 | 16414 | 17191 | 17191 | 17191 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0 | 7709 | 35783 | 44226 | 96769 | 108321 | 292808 | 22664 | 3063 | 3063 | 7709 | 43492 | 87718 | 184487 | 292808 | 315472 | 318535 | 318535 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 7367 | 28812 | 32052 | 85565 | 90115 | 243911 | 8694 | 0 | 0 | 7367 | 36179 | 68231 | 153796 | 243911 | 252606 | 252606 | 252606 |
| ГВС |  | 0 | 342 | 6971 | 12174 | 11205 | 18206 | 48897 | 13969 | 3063 | 3063 | 342 | 7313 | 19487 | 30691 | 48897 | 62866 | 65929 | 65929 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 1795 | 31773 | 5313 | 28343 | 0 | 0 | 67224 | 411448 | 0 | 0 | 33568 | 38881 | 67224 | 67224 | 67224 | 478672 | 478672 | 478672 |
| отопление и вентиляция |  | 1717 | 30394 | 3170 | 26726 | 0 | 0 | 62006 | 183824 | 0 | 0 | 32111 | 35281 | 62006 | 62006 | 62006 | 245830 | 245830 | 245830 |
| ГВС (средняя) |  | 78 | 1380 | 2143 | 1618 | 0 | 0 | 5218 | 227624 | 0 | 0 | 1458 | 3600 | 5218 | 5218 | 5218 | 232842 | 232842 | 232842 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1795 | 39483 | 41095 | 72569 | 96769 | 108321 | 360032 | 434112 | 3063 | 3063 | 41277 | 82373 | 154942 | 251711 | 360032 | 794144 | 797207 | 797207 |
| отопление и вентиляция |  | 1717 | 37760 | 31982 | 58778 | 85565 | 90115 | 305917 | 192518 | 0 | 0 | 39477 | 71459 | 130237 | 215802 | 305917 | 498436 | 498436 | 498436 |
| ГВС |  | 78 | 1722 | 9113 | 13791 | 11205 | 18206 | 54115 | 241594 | 3063 | 3063 | 1800 | 10913 | 24705 | 35909 | 54115 | 295708 | 298771 | 298771 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.2-2 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в разрезе планировочных районов (в зоне централизованного теплоснабжения)

| Район | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ГП Богородское | 0 | 0 | 1604 | 2768 | 2138 | 5844 | 12353 | 12531994 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 4371 | 6509 | 12353 | 12544348 | 12544348 | 12544348 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1187 | 2613 | 1549 | 4234 | 9600 | 9437996 | 0 | 0 | 17 | 1204 | 3817 | 5366 | 9600 | 9447596 | 9447596 | 9447596 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 417 | 154 | 589 | 1610 | 2753 | 3093999 | 0 | 0 | -17 | 400 | 554 | 1143 | 2753 | 3096752 | 3096752 | 3096752 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Краснозаводск | 0 | 3635 | 2844 | 15161 | 12252 | 4226 | 38118 | 1422454 | 0 | 0 | 3635 | 6479 | 21640 | 33892 | 38118 | 1460573 | 1460573 | 1460573 |
| отопление и вентиляция | 0 | 3481 | 2160 | 10744 | 8388 | 2956 | 27729 | 1236743 | 0 | 0 | 3481 | 5641 | 16385 | 24773 | 27729 | 1264472 | 1264472 | 1264472 |
| ГВС (средняя) | 0 | 154 | 684 | 4416 | 3864 | 1270 | 10389 | 185712 | 0 | 0 | 154 | 838 | 5255 | 9119 | 10389 | 196101 | 196101 | 196101 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Пересвет | 0 | 0 | 1536 | 14224 | 38330 | 61329 | 115418 | 970199 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 15759 | 54089 | 115418 | 1085617 | 1085617 | 1085617 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1185 | 13473 | 36451 | 57442 | 108551 | 786726 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 14658 | 51110 | 108551 | 895277 | 895277 | 895277 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 350 | 751 | 1878 | 3887 | 6866 | 183473 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1101 | 2979 | 6866 | 190340 | 190340 | 190340 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Сергиев Посад | 0 | 262332 | 15010 | 25882 | 4739 | 1283 | 309246 | 71114723 | 0 | 0 | 262332 | 277342 | 303224 | 307963 | 309246 | 71423969 | 71423969 | 71423969 |
| отопление и вентиляция | 0 | 254016 | 11915 | 22533 | 3253 | 874 | 292591 | 52980991 | 0 | 0 | 254016 | 265931 | 288464 | 291717 | 292591 | 53273581 | 53273581 | 53273581 |
| ГВС (средняя) | 0 | 8316 | 3095 | 3349 | 1486 | 409 | 16655 | 18133732 | 0 | 0 | 8316 | 11411 | 14760 | 16246 | 16655 | 18150387 | 18150387 | 18150387 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Скоропусковский | 0 | 0 | 2147 | 506 | 145 | 12992 | 15791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 2653 | 2798 | 15791 | 15791 | 15791 | 15791 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1671 | 367 | 105 | 8404 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671 | 2037 | 2143 | 10547 | 10547 | 10547 | 10547 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 476 | 139 | 40 | 4588 | 5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 616 | 656 | 5244 | 5244 | 5244 | 5244 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Хотьково | 0 | 0 | -974 | 16686 | 893 | 3385 | 19990 | 4404002 | 0 | 0 | 0 | -974 | 15713 | 16605 | 19990 | 4423993 | 4423993 | 4423993 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 491 | 11797 | 700 | 2398 | 15386 | 3772951 | 0 | 0 | 0 | 491 | 12287 | 12988 | 15386 | 3788337 | 3788337 | 3788337 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | -1465 | 4890 | 193 | 987 | 4605 | 631051 | 0 | 0 | 0 | -1465 | 3425 | 3618 | 4605 | 635656 | 635656 | 635656 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Березняковское | 0 | 0 | 1681 | 970 | 34774 | 12851 | 50276 | 1810111 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 2651 | 37425 | 50276 | 1860386 | 1860386 | 1860386 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1301 | 703 | 33187 | 12164 | 47355 | 1395395 | 0 | 0 | 0 | 1301 | 2004 | 35191 | 47355 | 1442750 | 1442750 | 1442750 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 380 | 267 | 1587 | 687 | 2921 | 414715 | 0 | 0 | 0 | 380 | 647 | 2234 | 2921 | 417637 | 417637 | 417637 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Васильевское | 0 | 0 | 9474 | 4822 | 210 | 93 | 14599 | 3119156 | 0 | 0 | 0 | 9474 | 14296 | 14506 | 14599 | 3133755 | 3133755 | 3133755 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 7400 | 3534 | 174 | 60 | 11168 | 2325139 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 10934 | 11108 | 11168 | 2336308 | 2336308 | 2336308 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 2074 | 1288 | 36 | 33 | 3431 | 794016 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 3362 | 3398 | 3431 | 797447 | 797447 | 797447 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Лозовское | 0 | 0 | 491 | 1350 | 486 | 438 | 2765 | 1584068 | 0 | 0 | 0 | 491 | 1840 | 2326 | 2765 | 1586833 | 1586833 | 1586833 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 344 | 1113 | 322 | 307 | 2086 | 1232532 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1457 | 1779 | 2086 | 1234617 | 1234617 | 1234617 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 147 | 236 | 164 | 132 | 679 | 351536 | 0 | 0 | 0 | 147 | 383 | 547 | 679 | 352215 | 352215 | 352215 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Реммаш | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 265 | 682 | 961160 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 417 | 682 | 961841 | 961841 | 961841 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 180 | 489 | 723861 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308 | 489 | 724350 | 724350 | 724350 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 84 | 193 | 237299 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 193 | 237492 | 237492 | 237492 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Селковское | 0 | 0 | 0 | 270 | 157 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 189 | 114 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 81 | 43 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0 | 7709 | 35783 | 44226 | 96769 | 108321 | 292808 | 22664 | 3063 | 3063 | 7709 | 43492 | 87718 | 184487 | 292808 | 315472 | 318535 | 318535 |
| отопление и вентиляция | 0 | 7367 | 28812 | 32052 | 85565 | 90115 | 243911 | 8694 | 0 | 0 | 7367 | 36179 | 68231 | 153796 | 243911 | 252606 | 252606 | 252606 |
| ГВС (средняя) | 0 | 342 | 6971 | 12174 | 11205 | 18206 | 48897 | 13969 | 3063 | 3063 | 342 | 7313 | 19487 | 30691 | 48897 | 62866 | 65929 | 65929 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.2-3 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение абсолютного теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная Мишутино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная Углич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12644 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12644 | 15706 | 15706 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8053 | 8053 | 8053 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 7653 | 7653 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 634 | 634 | 634 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 634 | 634 | 634 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 1012 | 12877 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 13888 | 16951 | 16951 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8053 | 8053 | 8053 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 1012 | 4824 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 5835 | 8898 | 8898 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 210 | 210 | 210 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 210 | 210 | 210 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 | 591 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 375 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная Мостовик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная Васильевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная Марьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Котельная Шабурново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 734 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 792 | 792 | 792 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 448 | 448 | 448 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Котельная Заречный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Котельная Торгашино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Котельная Селково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Котельная Сватково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Котельная Реммаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 152 | 152 | 152 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 67 | 67 | 67 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802 | 2802 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802 | 3609 | 3609 | 3609 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 1426 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 1801 | 1801 | 1801 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 1375 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 1808 | 1808 | 1808 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 6967 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 10357 | 10357 | 10357 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 2867 | 2867 | 2867 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 7490 | 7490 | 7490 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 | 427 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 6967 | 3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 10784 | 10784 | 10784 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 2867 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 3127 | 3127 | 3127 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 7657 | 7657 | 7657 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900 | 16900 | 17501 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900 | 34401 | 37464 | 37464 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020 | 8020 | 8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020 | 16707 | 16707 | 16707 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 8880 | 8813 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 17693 | 20756 | 20756 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5956 | 5956 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5956 | 8912 | 8912 | 8912 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 5167 | 5167 | 5167 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 789 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 3745 | 3745 | 3745 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 647 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 1294 | 1294 | 1294 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 647 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 1294 | 1294 | 1294 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2165 | 2165 | 2165 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 957 | 957 | 957 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003 | 8003 | 4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003 | 12372 | 12372 | 12372 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 6375 | 6375 | 6375 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 1627 | 4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 5996 | 5996 | 5996 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24902 | 24902 | 21870 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24902 | 46773 | 49835 | 49835 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14395 | 14395 | 8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14395 | 23083 | 23083 | 23083 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10508 | 10508 | 13182 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10508 | 23690 | 26752 | 26752 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Котельная К-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33863 | 0 | 33863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33863 | 33863 | 33863 | 33863 | 33863 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32344 | 0 | 32344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32344 | 32344 | 32344 | 32344 | 32344 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Котельная К-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288 | 11288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288 | 11288 | 11288 | 11288 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781 | 10781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781 | 10781 | 10781 | 10781 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Котельная К-3 | 0 | 0 | 126 | 0 | 109 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 79 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Котельная К-4 | 0 | 0 | 7597 | 0 | 0 | 0 | 7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Котельная К-5 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Котельная К-6 | 0 | 0 | 1115 | 513 | 726 | 3141 | 5495 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 1628 | 2353 | 5495 | 6271 | 6271 | 6271 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 938 | 369 | 483 | 2706 | 4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1306 | 1789 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 177 | 144 | 243 | 435 | 999 | 777 | 0 | 0 | 0 | 177 | 321 | 564 | 999 | 1776 | 1776 | 1776 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Котельная К-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773 | 52037 | 58810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773 | 58810 | 58810 | 58810 | 58810 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469 | 49702 | 56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469 | 56171 | 56171 | 56171 | 56171 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2334 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Котельная К-8 | 0 | 0 | 0 | 6603 | 29856 | 0 | 36460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6603 | 36460 | 36460 | 36460 | 36460 | 36460 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 6307 | 28517 | 0 | 34824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6307 | 34824 | 34824 | 34824 | 34824 | 34824 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 296 | 1339 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | 0 | 0 | 340 | 0 | 96 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 238 | 0 | 90 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Котельная К-10 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Котельная К-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11845 | 11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11845 | 11845 | 11845 | 11845 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7662 | 7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7662 | 7662 | 7662 | 7662 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183 | 4183 | 4183 | 4183 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Котельная К-12 | 0 | 0 | 0 | 5212 | 0 | 0 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 3776 | 0 | 0 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3776 | 3776 | 3776 | 3776 | 3776 | 3776 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Котельная К-13 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Котельная К-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 0 | 2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Котельная К-15 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Котельная К-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852 | 4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0 | 0 | 12525 | 19556 | 73963 | 83390 | 189435 | 777 | 0 | 0 | 0 | 12525 | 32082 | 106044 | 189435 | 190211 | 190211 | 190211 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 10442 | 16470 | 70408 | 75704 | 173024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10442 | 26912 | 97320 | 173024 | 173024 | 173024 | 173024 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 2084 | 3086 | 3554 | 7687 | 16411 | 777 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 5170 | 8724 | 16411 | 17188 | 17188 | 17188 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0 | 0 | 12525 | 19556 | 73963 | 108293 | 214337 | 22647 | 3063 | 3063 | 0 | 12525 | 32082 | 106044 | 214337 | 236984 | 240047 | 240047 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 10442 | 16470 | 70408 | 90098 | 187419 | 8688 | 0 | 0 | 0 | 10442 | 26912 | 97320 | 187419 | 196106 | 196106 | 196106 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 2084 | 3086 | 3554 | 18194 | 26918 | 13959 | 3063 | 3063 | 0 | 2084 | 5170 | 8724 | 26918 | 40878 | 43940 | 43940 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 1795 | 31773 | 5313 | 28343 | 0 | 0 | 67224 | 411448 | 0 | 0 | 33568 | 38881 | 67224 | 67224 | 67224 | 478672 | 478672 | 478672 |
| отопление и вентиляция |  | 1717 | 30394 | 3170 | 26726 | 0 | 0 | 62006 | 183824 | 0 | 0 | 32111 | 35281 | 62006 | 62006 | 62006 | 245830 | 245830 | 245830 |
| ГВС (средняя) |  | 78 | 1380 | 2143 | 1618 | 0 | 0 | 5218 | 227624 | 0 | 0 | 1458 | 3600 | 5218 | 5218 | 5218 | 232842 | 232842 | 232842 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1795 | 31773 | 17838 | 47899 | 73963 | 108293 | 281561 | 434095 | 3063 | 3063 | 33568 | 51406 | 99306 | 173268 | 281561 | 715656 | 718719 | 718719 |
| отопление и вентиляция |  | 1717 | 30394 | 13612 | 43196 | 70408 | 90098 | 249425 | 192511 | 0 | 0 | 32111 | 45722 | 88918 | 159326 | 249425 | 441936 | 441936 | 441936 |
| ГВС |  | 78 | 1380 | 4226 | 4704 | 3554 | 18194 | 32136 | 241583 | 3063 | 3063 | 1458 | 5684 | 10388 | 13942 | 32136 | 273720 | 276782 | 276782 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Прогноз потребления теплоносителя

Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления отсутствует по причине того, что открытые системы теплоснабжения города не получают дальнейшего развития. Напротив, согласно ФЗ №190 «О теплоснабжении», до 2022 года требуется «закрытие» всех без исключения систем теплоснабжения с открытым водоразбором. Тепловые пункты потребителей, получающие ГВС непосредственно из трубопроводов тепловых сетей, должны быть оборудованы теплообменниками для нагрева холодной воды. Перечень объектов, подлежащих переводу в закрытую систему теплоснабжения, представлен в Главе 9.

Перспективное потребление теплоносителя на источниках тепловой энергии представлено в Главе 6.

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Зоны действия индивидуального теплоснабжения города не планируется присоединять к системе централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение блокированной застройки, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками принимается децентрализованным – от индивидуальных экологически чистых источников тепла, автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источников тепловой энергии объясняется малой плотностью расселения и незначительной тепловой нагрузкой.

Децентрализованным теплоснабжением планируется обеспечить все малоэтажные жилые дома (планируемые многоквартирные, существующие и планируемые индивидуальные), а также объекты общественного и производственного назначения, удалённые от сетей централизованного теплоснабжения.

Перечень перспективных зон индивидуального теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 6-1 – Перечень площадок нового строительства, теплоснабжение которых предусматривается от индивидуальных теплогенераторов

| № п/п | Район | Наименование | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | Теплопотребление, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отапливаемая | жилая | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС | отопление и вентиляция | ГВС | сумма |
| 123 | СП Березняковское | Малоэтажная жилая застройка д. Путятино, с. Бужаниново, д. Березняки | 38330 | 38330 | 1,218 | 0,402 | 0,965 | 1,620 | 2,183 | 3039 | 3713 | 6752 |
| 124 | СП Березняковское | Магазины д. Ботово д. Душищево д. Суропцево | 1000 |  | 0,040 | 0,015 | 0,036 | 0,055 | 0,076 | 94 | 139 | 233 |
| 125 | СП Березняковское | Складской комплекс д. Березняки | 3000 |  | 0,081 | 0,004 | 0,009 | 0,085 | 0,090 | 193 | 12 | 205 |
| 126 | СП Березняковское | Складской комплекс с. Сватково | 1000 |  | 0,027 | 0,001 | 0,003 | 0,028 | 0,030 | 64 | 4 | 68 |
| 127 | СП Березняковское | Рыбоводческое хозяйство с. Дерюзино | 2000 |  | 0,054 | 0,003 | 0,006 | 0,056 | 0,060 | 129 | 8 | 137 |
| 128 | ГП Богородское | Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами р.п. Богородское, новое строительство | 276200 | 276200 | 8,778 | 2,897 | 6,954 | 11,675 | 15,731 | 21898 | 26754 | 48653 |
| 129 | ГП Богородское | Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами с. Титовское, новое строительство | 7900 | 7900 | 0,251 | 0,083 | 0,199 | 0,334 | 0,450 | 626 | 765 | 1392 |
| 130 | ГП Богородское | Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами д. Фёдоровское, новое стриотельство | 18000 | 18000 | 0,572 | 0,189 | 0,453 | 0,761 | 1,025 | 1427 | 1744 | 3171 |
| 131 | СП Васильевское | Малоэтажная жилая застройка п. Мостовик, д. Псарёво | 2000 | 2000 | 0,064 | 0,021 | 0,050 | 0,085 | 0,114 | 159 | 194 | 352 |
| 132 | СП Васильевское | индивидуальная жилая застройка д. Псарёво, д. Алферьево, д. Царевское, д. Ворохобино, д. Житниково, д. Пузино, д. Костромино, д.Каменки, с. Васильевское | 35000 | 35000 | 1,112 | 0,367 | 0,881 | 1,479 | 1,993 | 2775 | 3390 | 6165 |
| 133 | СП Васильевское | Объекты отдыха и туризма д. Псарёво | 2000 |  | 0,079 | 0,030 | 0,072 | 0,109 | 0,151 | 188 | 278 | 466 |
| 134 | СП Васильевское | Объекты общественно-делового назначения д. Новинки | 1000 |  | 0,040 | 0,015 | 0,036 | 0,055 | 0,076 | 94 | 139 | 233 |
| 135 | СП Васильевское | Объекты отдыха и туризма восточнее д. Соснино | 25000 |  | 0,990 | 0,376 | 0,903 | 1,366 | 1,892 | 2353 | 3474 | 5827 |
| 136 | СП Васильевское | Объекты сельскохозяйственного производства западнее д. Ярыгино | 3000 |  | 0,081 | 0,004 | 0,009 | 0,085 | 0,090 | 193 | 12 | 205 |
| 137 | ГП Краснозаводск | Индивидуальная жилая застройка г. Краснозаводск южнее мкр. "Возрождение” | 4100 | 4100 | 0,130 | 0,043 | 0,103 | 0,173 | 0,234 | 325 | 397 | 722 |
| 138 | ГП Краснозаводск | Объект торговли (магазин) г. Краснозаводск, мкр. «Возрождение», пер. Больничный | 2100 |  | 0,083 | 0,032 | 0,076 | 0,115 | 0,159 | 198 | 292 | 489 |
| 139 | ГП Краснозаводск | Объект рекреационного назначения г. Краснозаводск, в районе южного пруда | 2400 |  | 0,095 | 0,036 | 0,087 | 0,131 | 0,182 | 226 | 333 | 559 |
| 140 | ГП Краснозаводск | Объекты коммунально-складского назначения г. Краснозаводск, в районе территории бывшей в/ч 3422 | 14400 |  | 0,388 | 0,018 | 0,044 | 0,406 | 0,432 | 927 | 56 | 983 |
| 141 | ГП Краснозаводск | Объекты производственного назначения г. Краснозаводск, в районе территории бывшей в/ч 3422 | 17000 |  | 0,458 | 0,022 | 0,052 | 0,480 | 0,510 | 1094 | 66 | 1161 |
| 142 | СП Лозовское | Детский сад на 125 мест д. Зубцово | 4400 |  | 0,199 | 0,012 | 0,028 | 0,210 | 0,227 | 496 | 45 | 541 |
| 143 | СП Лозовское | д. Шитова Сторожка Индивидуальная жилая застройка | 600 | 600 | 0,019 | 0,006 | 0,015 | 0,025 | 0,034 | 48 | 58 | 106 |
| 144 | СП Лозовское | д. Зубцово Индивидуальная жилая застройка | 10000 | 10000 | 0,318 | 0,105 | 0,252 | 0,423 | 0,570 | 793 | 969 | 1762 |
| 145 | СП Лозовское | д. Новосёлки Индивидуальная жилая застройка | 5600 | 5600 | 0,178 | 0,059 | 0,141 | 0,237 | 0,319 | 444 | 542 | 986 |
| 146 | СП Лозовское | д. Абрамово Индивидуальная жилая застройка | 6700 | 6700 | 0,213 | 0,070 | 0,169 | 0,283 | 0,382 | 531 | 649 | 1180 |
| 147 | СП Лозовское | д. Ильинки Индивидуальная жилая застройка | 9300 | 9300 | 0,296 | 0,098 | 0,234 | 0,393 | 0,530 | 737 | 901 | 1638 |
| 148 | СП Лозовское | д. Лялино Индивидуальная жилая застройка | 1000 | 1000 | 0,032 | 0,010 | 0,025 | 0,042 | 0,057 | 79 | 97 | 176 |
| 149 | ГП Пересвет | ИЖЗ г. Пересвет | 12900 | 12900 | 0,410 | 0,135 | 0,325 | 0,545 | 0,735 | 1023 | 1250 | 2272 |
| 150 | ГП Пересвет | ИЖЗ г. Пересвет | 3200 | 3200 | 0,102 | 0,034 | 0,081 | 0,135 | 0,182 | 254 | 310 | 564 |
| 151 | ГП Пересвет | ИЖЗ д. Коврово | 600 | 600 | 0,019 | 0,006 | 0,015 | 0,025 | 0,034 | 48 | 58 | 106 |
| 152 | СП Реммаш | Индивидуальная жилая застройка, с. Иудино | 5730 | 5730 | 0,182 | 0,060 | 0,144 | 0,242 | 0,326 | 454 | 555 | 1009 |
| 153 | СП Реммаш | Индивидуальная жилая застройка, д. Мехово | 17440 | 17440 | 0,554 | 0,183 | 0,439 | 0,737 | 0,993 | 1383 | 1689 | 3072 |
| 154 | ГП Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, в районе пос. Гражданский малоэтажная жилая застройка | 60200 | 60200 | 1,913 | 0,632 | 1,516 | 2,545 | 3,429 | 4773 | 5831 | 10604 |
| 155 | ГП Сергиев Посад | ИЖС д. Маньково | 2700 | 2700 | 0,086 | 0,028 | 0,068 | 0,114 | 0,154 | 214 | 262 | 476 |
| 156 | ГП Сергиев Посад | ИЖС д. Глинково | 3700 | 3700 | 0,118 | 0,039 | 0,093 | 0,156 | 0,211 | 293 | 358 | 652 |
| 157 | ГП Сергиев Посад | ИЖС с. Хомяково | 7100 | 7100 | 0,226 | 0,074 | 0,179 | 0,300 | 0,404 | 563 | 688 | 1251 |
| 158 | ГП Сергиев Посад | Объекты многофункционального назначения г. Сергиев Посад, южная часть | 1165800 |  | 46,148 | 17,542 | 42,101 | 63,690 | 88,249 | 109733 | 161984 | 271718 |
| 159 | ГП Хотьково | Блокированная жилая застройка г. Хотьково, ул. Советская | 2600 | 2600 | 0,083 | 0,027 | 0,065 | 0,110 | 0,148 | 206 | 252 | 458 |
| 160 | ГП Хотьково | ИЖС д. Тешилово | 1500 | 1500 | 0,048 | 0,016 | 0,038 | 0,063 | 0,085 | 119 | 145 | 264 |
| 161 | ГП Хотьково | ИЖС д. Кудрино | 1200 | 1200 | 0,038 | 0,013 | 0,030 | 0,051 | 0,068 | 95 | 116 | 211 |
| 162 | ГП Хотьково | ИЖС г. Хотьково, ул. Лесная | 2400 | 2400 | 0,076 | 0,025 | 0,060 | 0,101 | 0,137 | 190 | 232 | 423 |
| 163 | ГП Хотьково | ИЖС г. Хотьково, ул. Радонежская | 150 | 150 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 12 | 15 | 26 |
| 164 | ГП Хотьково | ИЖС с. Абрамцево ул. Советской Армии | 700 | 700 | 0,022 | 0,007 | 0,018 | 0,030 | 0,040 | 55 | 68 | 123 |
| 165 | ГП Хотьково | ИЖС д. Шапилово | 150 | 150 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 12 | 15 | 26 |
| 166 | ГП Хотьково | Физкультурно-оздоровительный комплекс: спортзал 1000 кв.м, г. Хотьково у школы № 4 | 4300 |  | 0,170 | 0,065 | 0,155 | 0,235 | 0,326 | 405 | 597 | 1002 |
| 167 | ГП Хотьково | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения | 600 |  | 0,024 | 0,009 | 0,022 | 0,033 | 0,045 | 56 | 83 | 140 |
| 168 | ГП Хотьково | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | 25000 |  | 0,674 | 0,032 | 0,076 | 0,705 | 0,750 | 1610 | 97 | 1707 |
| 169 | ГП Хотьково | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | 15000 |  | 0,404 | 0,019 | 0,046 | 0,423 | 0,450 | 966 | 58 | 1024 |
| 170 | ГП Хотьково | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | 2000 |  | 0,054 | 0,003 | 0,006 | 0,056 | 0,060 | 129 | 8 | 137 |
| 171 | ГП Хотьково | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | 5000 |  | 0,135 | 0,006 | 0,015 | 0,141 | 0,150 | 322 | 19 | 341 |
| 172 | ГП Хотьково | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | 10000 |  | 0,270 | 0,013 | 0,030 | 0,282 | 0,300 | 644 | 39 | 683 |
| 173 | ГП Хотьково | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | 12000 |  | 0,323 | 0,015 | 0,036 | 0,339 | 0,360 | 773 | 47 | 819 |
| 174 | ГП Хотьково | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | 2000 |  | 0,054 | 0,003 | 0,006 | 0,056 | 0,060 | 129 | 8 | 137 |
| 175 | ГП Хотьково | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-восточная производственная зона | 9000 |  | 0,243 | 0,011 | 0,027 | 0,254 | 0,270 | 579 | 35 | 615 |
| 176 | ГП Хотьково | Производственные объекты в производственных зонах г. Хотьково, | 5000 |  | 0,135 | 0,006 | 0,015 | 0,141 | 0,150 | 322 | 19 | 341 |
| 177 | ГП Хотьково | Производственные объекты в производственной зоне г. Хотьково, ул. Заводская | 1000 |  | 0,027 | 0,001 | 0,003 | 0,028 | 0,030 | 64 | 4 | 68 |
| 178 | ГП Хотьково | Складские объекты, северо-западная производственная зона «Электроизолит» | 3000 |  | 0,081 | 0,004 | 0,009 | 0,085 | 0,090 | 193 | 12 | 205 |
| 179 | ГП Хотьково | Многофункциональный центр, д. Золотилово | 5400 |  | 0,214 | 0,081 | 0,195 | 0,295 | 0,409 | 508 | 750 | 1259 |
| 180 | ГП Хотьково | Многофункциональный центр, г. Хотьково, ул. Полевая | 16000 |  | 0,633 | 0,241 | 0,578 | 0,874 | 1,211 | 1506 | 2223 | 3729 |
| 181 | ГП Хотьково | База отдыха на 50 мест д. Машино | 1000 |  | 0,040 | 0,015 | 0,036 | 0,055 | 0,076 | 94 | 139 | 233 |
| 182 | ГП Хотьково | Туристический комплекс на 100 мест, д. Тешилово | 2000 |  | 0,079 | 0,030 | 0,072 | 0,109 | 0,151 | 188 | 278 | 466 |
| 183 | СП Шеметовское | ИЖС с. Шеметово | 1350 | 1350 | 0,043 | 0,014 | 0,034 | 0,057 | 0,077 | 107 | 131 | 238 |
| 184 | СП Шеметовское | ИЖС с. Шеметово | 10520 | 10520 | 0,334 | 0,110 | 0,265 | 0,445 | 0,599 | 834 | 1019 | 1853 |
| 185 | СП Шеметовское | ИЖС д. Кузьмино | 18480 | 18480 | 0,587 | 0,194 | 0,465 | 0,781 | 1,053 | 1465 | 1790 | 3255 |
| 186 | СП Шеметовское | Детский сад на 40 мест д. Кузьмино (ППТ) | 1600 |  | 0,072 | 0,004 | 0,010 | 0,077 | 0,082 | 180 | 16 | 197 |
| 187 | СП Шеметовское | Начальная школа на 90 мест д. Кузьмино (ППТ) | 2000 |  | 0,079 | 0,030 | 0,072 | 0,109 | 0,151 | 188 | 278 | 466 |
| 188 | СП Шеметовское | Плавательный бассейн площадью 100 кв. м зеркала воды в с. Шеметово | 2000 |  | 0,079 | 0,030 | 0,072 | 0,109 | 0,151 | 188 | 278 | 466 |
| 189 | СП Шеметовское | Производственная зона вблизи д. Шабурново | 500 |  | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 0,014 | 0,015 | 32 | 2 | 34 |
| 190 | СП Шеметовское | Производственная зона вблизи с. Константиново | 4000 |  | 0,108 | 0,005 | 0,012 | 0,113 | 0,120 | 258 | 16 | 273 |

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Существующие промышленные предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

Также в городском округе на период до 2035 года в соответствии с принятыми стратегическими решениями развития региона предполагается строительство новых общественных и производственных зданий, перечень которых представлен в таблице ниже.

Теплоснабжение объектов перспективного капитального строительства в производственных зонах (промышленные и коммунально-складские объекты) и приравненных к ним объектов общественно-деловых зон, указанных в таблице ниже, будет обеспечиваться от автономных производственно-отопительных котельных расположенных на территории этих зон, являющихся источником генерации теплоты для одного или ограниченного числа потребителей, связанных между собой на технологической или организационно-правовой основе (определение п. 1.3 статьи 3 Свода правил СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования»). С учетом этого и в соответствии с п. 119 «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утвержденными Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах должны разрабатываться в случае участия источника тепловой энергии, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищного фонда.

В соответствии с расположением источников тепловой энергии перспективных объектов капитального строительства общественных и производственных зданий, указанных в таблице ниже, от них не осуществляется теплоснабжение жилищного фонда. Таким образом, далее в последующих Книгах объекты, подключаемые к автономным производственно-отопительным котельным, не рассматриваются.

Таблица 7-1 – Перспективные объекты капитального строительства производственных и общественных зданий

| № п/п | Район | РЭТД | Название объекта / застройщик | Адрес | Год ввода | Отапливаемая площадь, м2 | Расчетная максимальная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | ООО «Меттойл» | г. Сергиев Посад, с. Сватково | 2021 | 46182 | 1,800 |
| 110 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | ООО "Лиситея" | г. Сергиев Посад, с. Сватково | 2021 | 153939 | 6,000 |
| 111 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | ООО "Лидертрейд" | г. Сергиев Посад, с. Сватково | 2021 | 153939 | 6,000 |
| 112 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120132 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Север» | г. Сергиев Посад, с. Сватково | 2023 | 200054 | 6,000 |
| 113 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Юг» | г. Сергиев Посад, с. Сватково (50:05:0120121:896) | 2023 | 200054 | 6,000 |
| 114 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Арго» | г. Сергиев Посад, с. Сватково (50:05:0120121:865) | 2026 | 200054 | 6,000 |
| 115 | ГП Пересвет | 50:05:0120127 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Инновации» | Сергиево -Посадский г.о., г. Пересвет, 1300 м на юго - восток от д. Игнатьево (50:05:0120127:17) | 2023 | 15000 | 0,450 |
| 116 | ГП Пересвет | 50:05:0110101 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Металлургия» | Сергиево -Посадский г.о., г. Пересвет (50:05:0110101:110) | 2026 | 10000 | 0,300 |
| 117 | ГП Пересвет | 50:05:0110101 | Завод по разделению концентрата редкоземельных металлов | Сергиево -Посадский г.о. г. Пересвет, ш. Москва -Архангельск, промзона, уч. 5 (50:05:0110101:153) | 2022 | 15000 | 0,585 |
| 118 | ГП Богородское | 50:05:0100136 | Загорская ГАЭС-2 | поселок Богородское | 2020 | 20000 | 0,780 |
| 121 | ГП Хотьково | 50:05:0050105 | Больничный комплекс с поликлиникой 450 посещений в смену | г. Хотьково, ул. 1 -я Больничная (50:05:0050105:343) | 2022 | 15000 | 1,333 |

- Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Необходимость разработки проекта новой Схемы теплоснабжения после разработки нового Генерального плана обусловлена п. 12 ч. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«12. Актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется в случае утверждения генерального плана в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, изменения срока, на который утвержден генеральный план, либо в случае, если срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения».

Срок действия новой Схемы теплоснабжения обусловлен п. 7 и 8 того же документа:

«7. Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения, городского округа, города федерального значения (далее - генеральный план), за исключением случая, указанного в пункте 8 настоящего документа.

8. В случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет».

При последующих актуализациях расчетный срок меняться не должен, что обусловлено п. 10 того же документа:

«10. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего документа. Конечной датой периода, на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения».

Таким образом, выполняется уточнение перспективного потребления тепловой мощности и энергии до 2035 г., с выделением следующих этапов:

- 2020-2025 гг. (включительно, с ежегодным прогнозом);

- 2026-2030 гг. (5-летний период);

- 2031-2040 гг. (окончание расчетного срока).

При разработке Схемы теплоснабжения по сравнению с базовым вариантом произошли следующие изменения:

- Учтены существующие Требования в части уменьшения удельных показателей потребления коммунальных ресурсов. Учтены Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 №18 (в том числе с учетом изменений согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 №603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. №18»), областью применения которых являются только многоквартирные дома. Кроме того, учтены нормативы по Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», который предъявляет необходимость уменьшения нормативов для всех без исключения групп перспективных потребителей.

- Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за 2019 г. Перечень введенных объектов представлен в разделе 9. Указанные объекты исключены из числа перспективных объектов, в составе актуализированной Схемы теплоснабжения.

- Как известно, общая (отапливаемая) площадь многоквартирных жилых домов отличается от значений жилой площади. При актуализации, с целью учета перспектив дальнейшего развития жилого фонда, учтены оба показателя.

- Учтена программа сноса ветхого и аварийного жилья на территории городского округа.

- При определении полезного отпуска на нужды ГВС введен поправочный коэффициент, учитывающий степень заселенности дома. Значения приняты:

- для 1-го года эксплуатации здания – 20%;

- для 2-го года эксплуатации здания – 60%;

- для 3-го года эксплуатации здания – 100%.

- Важным для развития города и в частности для составления корректного прогноза ввода жилых площадей является анализ показателя обеспеченности населения жилой площадью. При актуализации показатель проанализирован и прогнозы составлены с учетом изменения показателя в ретроспективном периоде.

В таблице ниже представлено сравнение ключевых показателей согласно базовой и актуализированной версиям.

Таблица 8-1 – Сравнение базового и актуализированного вариантов Схемы теплоснабжения

| Вариант Схемы теплоснабжения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (не анализировалось) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация (2010-2020 гг. - факт) | 225,7 | 224,0 | 224,0 | 223,7 | 221,8 | 220,8 | 219,3 | 218,3 | 216,4 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отапливаемые площади жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 8523 | 8635 | 8701 | 8816 | 9056 | 9123 | 9190 | 9257 | 9380 | 9402 | 9865 | 10327 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 |
| Актуализация | 8523 | 8635 | 8701 | 8816 | 9056 | 9123 | 9190 | 9257 | 9380 | 9402 | 9424 | 9456 | 9481 | 9637 | 9783 | 10052 | 10158 | 10264 | 10370 | 10475 | 10581 | 10617 | 10652 | 10688 | 10723 | 10759 | 10794 | 10794 | 10794 | 10794 | 10794 |
| Разница, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4% | -8% | -12% | -11% | -9% | -7% | -6% | -5% | -4% | -3% | -2% | -2% | -1% | -1% | -1% | 0% | 0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2-1. Жилая площадь МКД, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (не анализировалась) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация | 4231 | 4289 | 4309 | 4348 | 4481 | 4518 | 4555 | 4592 | 4631 | 4636 | 4641 | 4641 | 4734 | 4822 | 4996 | 5098 | 5098 | 5106 | 5106 | 5251 | 5251 | 5251 | 5251 | 5251 | 5251 | 5251 | 5251 | 5251 | 5251 | 5251 | 5251 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2. Общая (отапливаемая) площадь МКД, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 6258 | 6338 | 6366 | 6420 | 6604 | 6655 | 6706 | 6757 | 6811 | 6818 | 7096 | 7374 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7652,7 |
| Актуализация | 6258 | 6338 | 6366 | 6420 | 6604 | 6655 | 6706 | 6757 | 6811 | 6818 | 6824 | 6828 | 6825 | 6952 | 7067 | 7301 | 7371 | 7442 | 7512 | 7582 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7653 | 7688 | 7688 | 7688 | 7688 | 7688,3 |
| Разница, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -3,8% | -7,4% | -10,8% | -9,2% | -7,7% | -4,6% | -3,7% | -2,8% | -1,8% | -0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2-3. Индивидуальный жилой фонд, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 2266 | 2297 | 2335 | 2396 | 2452 | 2468 | 2484 | 2500 | 2570 | 2584 | 2769 | 2953 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137,0 |
| Актуализация | 2266 | 2297 | 2335 | 2396 | 2452 | 2468 | 2484 | 2500 | 2570 | 2584 | 2599 | 2628 | 2657 | 2685 | 2716 | 2751 | 2787 | 2822 | 2858 | 2893 | 2928 | 2964 | 2999 | 3035 | 3070 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 3105,8 |
| Разница, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -6,1% | -11,0% | -15,3% | -14,4% | -13,4% | -12,3% | -11,2% | -10,0% | -8,9% | -7,8% | -6,6% | -5,5% | -4,4% | -3,3% | -2,1% | -1,0% | -1,0% | -1,0% | -1,0% | -1,0% | -1,0% |
| 3. Прирост отапливаемых площадей общественно-деловой застройки + зданий коммунально-складского назначения, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1945 | 3890 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835,0 |
| Актуализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 21 | 458 | 687 | 1465 | 2812 | 4248 | 4566 | 4883 | 5201 | 5518 | 5836 | 5836 | 5836 | 5836 | 5836 | 5836 | 5836 | 5836 | 5836 | 5836 | 5835,7 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -100,0% | -99,5% | -92,2% | -88,2% | -74,9% | -51,8% | -27,2% | -21,8% | -16,3% | -10,9% | -5,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4. Прирост присоединенной нагрузки в зоне централизованного теплоснабжения, Гкал/ч (с учетом средней ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 210 | 315 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 | 314,8 |
| Актуализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,0 | 4,1 | 20,5 | 39,3 | 86,5 | 135,9 | 137 | 138 | 140 | 141 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -100% | -100% | -99% | -94% | -88% | -73% | -57% | -56% | -56% | -56% | -55% | -55% | -55% | -55% | -55% | -55% | -55% | -55% | -55% | -55% | -55% | -55% |

Следует остановиться подробнее на изменениях.

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю ввода жилых площадей многоквартирного фонда.

Рисунок 8-1 –Ретроспективные и прогнозируемые темпы ввода отапливаемых площадей многоквартирного жилого фонда

К окончанию расчетного периода прогноз по показателю практически не изменился. Однако, как показал анализ фактических темпов ввода площадей, а также фактическое изменение численности населения, массового жилищного строительства в ближайшей перспективе (до 2022 г.) ожидать не следует. Отчасти это подтверждается отсутствием значительного количества заявок на технологическое присоединение к сетям теплоснабжающих организаций. Поэтому при разработке принят перенос отдельных перспективных объектов теплопотребления на 2-3 этапы расчетного периода.

После разработки Генерального плана для городского округа, прогнозы подлежат кардинальному пересмотру, с учетом градостроительной политики и мер по недопущению убыли населения.

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю ввода площадей объектов общественно-делового назначения и объектов коммунально-складского назначения.

Рисунок 8-2 – Прогнозируемые темпы ввода площадей нежилой застройки

Аналогично вводу жилых площадей, ряд объектов перенесен на более поздний период, ввиду невозможности их ввода в самой ближайшей перспективе.

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю тепловой нагрузки (договорной).

Рисунок 8-3 – Ретроспективные и прогнозируемые темпы изменения тепловой нагрузки

Проведенный анализ прогнозных нагрузок на перспективу, согласно базовой версии, показал следующие недочеты:

- не были учтены актуализированные требования энергоэффективности к новым зданиям (снижение нормативов с 2023, 2028 гг.);

- в расчет принималась максимальная нагрузка ГВС, что некорректно для прогнозирования перспективных балансов тепловой мощности.

Данные факторы, наряду с переносом ввода площадей на более поздний период предопределили снижение прогнозной потребности в актуализированной версии.

- Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период, к тепловым сетям теплоснабжающих организаций подключились следующие объекты:

- МУП «СП Теплосеть»: подземная часть многоэтажного жилого дома по адресу: г. Сергиев Посад, пер. Красный, д. 4, блок-секция №3. Акт о технологическом присоединении от 30.05.2019 г., нагрузка Qот=0,0285 Гкал/ч.

- Приложения

- Приложение 1. Перечень перспективных объектов потребления тепловой мощности и тепловой энергии, учтенных при разработке Схемы теплоснабжения

| № п/п | Район | РЭТД | Название объекта / застройщик | Адрес | Год ввода | Площадь здания, м2 |  | Теплоисточник | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отапливаемая | жилая |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 1 | СП Березняковское | 50:05:0120120 | с. Сватково среднеэтажная жилая застройка | с. Сватково | 2022 | 13650 | 9885 | Котельная Сватково | 0,408 | 0,143 | 0,344 | 0,551 | 0,751 |
| 2 | СП Березняковское | 50:05:0130307 | Организация детского сада на 80 мест, д. Путятино в соответствии с ППТ | д. Путятино | 2022 | 1600 |  | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,096 | 0,004 | 0,010 | 0,101 | 0,107 |
| 3 | СП Березняковское | 50:05:0120120 | Школа искусств на 110 мест, с. Сватково | с. Сватково | 2023 | 1600 |  | Котельная Сватково | 0,063 | 0,024 | 0,058 | 0,087 | 0,121 |
| 4 | СП Березняковское | 50:05:079129 | Амбулатория на 120 пос/см, с. Сватково | с. Сватково | 2024 | 1000 |  | Котельная Сватково | 0,028 | 0,015 | 0,036 | 0,043 | 0,064 |
| 5 | СП Березняковское | 50:05:0120205 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в составе: -спортивный зал - 675 кв. м площади пола; -бассейн - 10 кв. м. зеркала воды, с. Бужаниново | с. Бужаниново | 2025 | 4000 |  | Котельная Бужаниново | 0,158 | 0,060 | 0,144 | 0,219 | 0,303 |
| 6 | СП Березняковское | 50:05:0120120 | Баня на 65 мест с. Сватково | с. Сватково | 2022 | 500 |  | Котельная Сватково | 0,026 | 0,008 | 0,018 | 0,034 | 0,044 |
| 7 | СП Березняковское | 50:05:0120205 | Общественно-деловая зона с. Бужаниново | с. Бужаниново | 2023 | 3000 |  | Котельная Бужаниново | 0,119 | 0,045 | 0,108 | 0,164 | 0,227 |
| 8 | СП Березняковское | 50:05:0130221 | Производственные объекты на территории особой экономической зоны техниковнедренческого типа «Дубна», вблизи д. Яковлево | вблизи д. Яковлево | 2024 | 600000 |  | Котельная К-1 | 16,172 | 0,760 | 1,823 | 16,932 | 17,995 |
| 9 | СП Березняковское | 50:05:0060138 | Технопарк «Калита парк» д. Березняки | д. Березняки | 2025 | 200000 |  | Котельная К-2 | 5,391 | 0,253 | 0,608 | 5,644 | 5,998 |
| 10 | ГП Богородское | 50:05:0100136 | р.п. Богородское, новое строительство, Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 | р.п. Богородское | 2022 | 16200 | 11731 | Котельная рп Богородское | 0,484 | 0,170 | 0,408 | 0,654 | 0,891 |
| 11 | ГП Богородское | 50:05:0100136 | Дошкольная образовательная организация на 280 мест с бассейном (р.п. Богородское) | р.п. Богородское | 2023 | 15000 |  | Котельная рп Богородское | 0,677 | 0,040 | 0,096 | 0,717 | 0,773 |
| 12 | ГП Богородское | 50:05:0100136 | Универсальный культурно-досуговый центр - Дом культуры на 500 мест (р.п. Богородское) | р.п. Богородское | 2024 | 19100 |  | Котельная рп Богородское | 0,756 | 0,287 | 0,690 | 1,043 | 1,446 |
| 13 | ГП Богородское | 50:05:0100136 | Спортивный комплекс и комплекс сооружений для гребного слалома (в составе спортивные залы на 3,5 тыс. кв. м площади пола залов) (р.п. Богородское, ул. Кольцевая, уч.1; р.п. Богородское, ул. Кольцевая, уч.2) | р.п. Богородское | 2025 | 48800 |  | Котельная рп Богородское | 1,932 | 0,734 | 1,762 | 2,666 | 3,694 |
| 14 | СП Васильевское | 50:05:0040110 | детский сад на 70 мест д. Пузино | д. Пузино | 2022 | 1000 |  | Котельная К-3 | 0,060 | 0,003 | 0,006 | 0,063 | 0,067 |
| 15 | СП Васильевское | 50:05:0040125 | реконструкция с увеличением ёмкости существующего детского сада на 90 мест п. Мостовик | п. Мостовик | 2023 | 1000 |  | Котельная Мостовик | 0,045 | 0,003 | 0,006 | 0,048 | 0,052 |
| 16 | СП Васильевское | 50:05:0040125 | реконструкция с увеличением ёмкости существующей общеобразовательной школы п. Мостовик | п. Мостовик | 2024 | 1000 |  | Котельная Мостовик | 0,045 | 0,003 | 0,006 | 0,048 | 0,052 |
| 17 | СП Васильевское | 50:05:0030161 | фельдшерско-акушерский пункт, с. Васильевское | с. Васильевское | 2025 | 1000 |  | Котельная Васильевское | 0,028 | 0,015 | 0,036 | 0,043 | 0,064 |
| 18 | СП Васильевское | 50:05:0030161 | объекты отдыха и туризма, с. Васильевское | с. Васильевское | 2022 | 56000 |  | Котельная К-4 | 2,956 | 0,843 | 2,022 | 3,798 | 4,978 |
| 19 | СП Васильевское | 50:05:0030233 | объекты отдыха и туризмам севернее д. Новинки | д. Новинки | 2023 | 22000 |  | Котельная К-5 | 0,871 | 0,331 | 0,794 | 1,202 | 1,665 |
| 20 | СП Васильевское | 50:05:0040109 | объекты общественно-делового назначения д. Пузино | д. Пузино | 2024 | 1000 |  | Котельная К-3 | 0,040 | 0,015 | 0,036 | 0,055 | 0,076 |
| 21 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110210 | г. Краснозаводск ул. Театральная Среднеэтажная жилая застройка | г. Краснозаводск ул. Театральная | 2024 | 80920 | 58599 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 1,812 | 0,849 | 2,037 | 2,661 | 3,849 |
| 22 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110208 | г. Краснозаводск в Центральной части на ул. 40 лет Победы Среднеэтажная жилая застройка | г. Краснозаводск в Центральной части на ул. 40 лет Победы | 2023 | 37000 | 26794 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,828 | 0,388 | 0,932 | 1,217 | 1,760 |
| 23 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110216 | г. Краснозаводск в центральной части по ул. 1 Мая Среднеэтажная жилая застройка | г. Краснозаводск в центральной части по ул. 1 Мая | 2024 | 80000 | 57933 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 1,791 | 0,839 | 2,014 | 2,630 | 3,805 |
| 24 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110218 | г. Краснозаводск мкр, «Возрождение» Среднеэтажная жилая застройка | г. Краснозаводск мкр, «Возрождение» | 2025 | 32000 | 23173 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,716 | 0,336 | 0,806 | 1,052 | 1,522 |
| 25 | ГП Краснозаводск | 50:05:0120102 | Детский сад на 220 мест с бaсcейном в планируемой малоэтажной жилой застройке по ул. Театральная | г. Краснозаводск, ул. Театральная | 2022 | 5464 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,329 | 0,141 | 0,338 | 0,470 | 0,667 |
| 26 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110208 | Детский сад на 180 мест В Центральном районе по ул.40лет Победы и 50 лет Октября | г. Краснозаводск, ул.40лет Победы | 2023 | 5891 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,266 | 0,114 | 0,274 | 0,380 | 0,540 |
| 27 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110218 | Детский сад на 206 мест в микрорайоне "Возрождение" | г. Краснозаводск, микрорайон "Возрождение" | 2024 | 5271 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,238 | 0,102 | 0,245 | 0,340 | 0,483 |
| 28 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110208 | Общеобразовательная школа на 1100 мест В Центральном районе по ул. 40 лет Победы и 50 лет Октября | г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы | 2025 | 10000 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,396 | 0,150 | 0,361 | 0,546 | 0,757 |
| 29 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110216 | Общеобразовательная школа на 1100 мест Реконструкция школы № 7 (снос сущ. емкость 500 мест) | г. Краснозаводск | 2022 | 9000 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,475 | 0,135 | 0,325 | 0,610 | 0,800 |
| 30 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110210 | Реконструкция существующего дома культуры ( в составе учреждения дополнительного образования на 50 мест, учреждения культуры на 280 мест и библиотеки на 62 тыс. томов) г. Краснозаводск, ул.Театральная | г. Краснозаводск, ул.Театральная | 2023 | 35000 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 1,385 | 0,527 | 1,264 | 1,912 | 2,649 |
| 31 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110208 | Физкультурнооздоровительный центр (с бассейном 400 кв.м и спортивным залом 1,08 кв.м) В Центральном районе по ул. 40 лет Победы и 50 лет Октября | г. Краснозаводск | 2024 | 5000 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,198 | 0,075 | 0,181 | 0,273 | 0,378 |
| 32 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110210 | Физкультурно-оздоровительный центр (со спортивным залом 1,08 кв.м) В Центральном районе по ул. 50 лет Октября, в зоне существующей жилой застройки | г. Краснозаводск | 2025 | 2100 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,083 | 0,032 | 0,076 | 0,115 | 0,159 |
| 33 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110218 | Административно-офисный центр г. Краснозаводск, мкр. "Возрождение", ул. Горького | г. Краснозаводск, ул. 50 лет Октября | 2022 | 2100 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,076 | 0,002 | 0,006 | 0,078 | 0,082 |
| 34 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110210 | Центр общественного обслуживания (в составе предприятия торговли, общественого питания и бытового обслуживания) г. Краснозаводск, ул. 1 Мая | г. Краснозаводск, мкр. "Возрождение", ул. Горького | 2023 | 5600 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,222 | 0,084 | 0,202 | 0,306 | 0,424 |
| 35 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110208 | Объект торговли (магазин) В Центральном районе по ул. 50 лет Октября, в зоне существующей жилой застройки | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая | 2024 | 1400 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,055 | 0,021 | 0,051 | 0,076 | 0,106 |
| 36 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110210 | Объект торговли (магазин) г. Краснозаводск, в Централъном районе на пересечении ул. 50 лет Октября, 40 лет Победы и Театралъная | г. Краснозаводск, ул. 50 лет Октября | 2025 | 2100 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,083 | 0,032 | 0,076 | 0,115 | 0,159 |
| 37 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110210 | Объект торговли (магазин) г. Краснозаводск, в Централъном районе в зоне существующей многоэтажной жилой застройки | г. Краснозаводск, на пересечении ул. 50 лет Октября, 40 лет Победы и Театралъная | 2023 | 2100 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,083 | 0,032 | 0,076 | 0,115 | 0,159 |
| 38 | ГП Краснозаводск | 50:05:0120101 | Центр общественного обслуживания (в составе предприятия торговли, и бытового обслуживания) д. Семёнково | г. Краснозаводск, Централъный район | 2026 | 2600 |  | Котельная д. Семенково | 0,103 | 0,039 | 0,094 | 0,142 | 0,197 |
| 39 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110218 | Расширение объекта кулътурно-досугового назначения г. Краснозаводск ул. Горъкого | г. Краснозаводск, д. Семёнково | 2025 | 1768 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,070 | 0,030 | 0,072 | 0,100 | 0,142 |
| 40 | ГП Краснозаводск | 50:05:0110216 | Дошкольное учреждение на 100 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горъкого | 2021 | 3340 |  | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,201 | 0,009 | 0,021 | 0,210 | 0,222 |
| 41 | СП Лозовское | 50:05:0140229 | Детский сад на 120 мест п. Лоза | п. Лоза | 2023 | 4000 |  | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0,181 | 0,011 | 0,026 | 0,191 | 0,206 |
| 42 | СП Лозовское | 50:05:0060531 | Амбулатория на 65 пос. в смену п. Заречный | п. Заречный | 2024 | 3000 |  | Котельная Заречный | 0,083 | 0,045 | 0,108 | 0,128 | 0,191 |
| 43 | СП Лозовское | 50:05:0140229 | Универсальный культурно-досудовый центр п. Лоза | п. Лоза | 2025 | 3537 |  | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0,140 | 0,060 | 0,144 | 0,200 | 0,284 |
| 44 | СП Лозовское | 50:05:0140229 | Детская школа искусств на 90 мест п. Лоза | п. Лоза | 2022 | 2325 |  | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0,140 | 0,060 | 0,144 | 0,200 | 0,284 |
| 45 | СП Лозовское | 50:05:0140229 | п. Лоза Многоэтажная жилая застройка | п. Лоза | 2023 | 4820 | 3490 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0,108 | 0,051 | 0,121 | 0,158 | 0,229 |
| 46 | СП Лозовское | 50:05:0140229 | п. Лоза Малоэтажная жилая застройка | п. Лоза | 2024 | 3330 | 2411 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0,075 | 0,035 | 0,084 | 0,109 | 0,158 |
| 47 | ГП Пересвет | 50:05:0110105 | г. Пересвет, ул. Королева, Среднеэтажная жилая застройка | г. Пересвет, ул. Королева | 2025 | 46292 | 33523 | Котельная К-6 | 1,036 | 0,486 | 1,165 | 1,522 | 2,202 |
| 48 | ГП Пересвет | 50:05:0110105 | г. Пересвет, ул. Королева, Малоэтажная жилая застройка | г. Пересвет, ул. Королева | 2022 | 7040 | 5098 | Котельная К-6 | 0,210 | 0,074 | 0,177 | 0,284 | 0,387 |
| 49 | ГП Пересвет | 50:05:0110105 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест, г. Пересвет, ул. Королёва | г. Пересвет, ул. Королева | 2023 | 1890 |  | Котельная К-6 | 0,085 | 0,005 | 0,012 | 0,090 | 0,097 |
| 50 | ГП Пересвет | 50:05:084945 | Дошкольная образовательная организация на 140 мест, г. Пересвет, ул. Мира | г. Пересвет, ул. Мира | 2024 | 1300 |  | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 0,059 | 0,003 | 0,008 | 0,062 | 0,067 |
| 51 | ГП Пересвет | 50:05:0120147 | Центр общественного обслуживания (в составе предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания), г. Пересвет, ул. Королёва | г. Пересвет, ул. Королева | 2025 | 8000 |  | Котельная К-6 | 0,317 | 0,120 | 0,289 | 0,437 | 0,606 |
| 52 | ГП Пересвет | 50:05:0110105 | Центр общественного обслуживания (магазин), г. Пересвет, ул. Королёва | г. Пересвет, ул. Королева | 2022 | 4900 |  | Котельная К-6 | 0,259 | 0,074 | 0,177 | 0,332 | 0,436 |
| 53 | ГП Пересвет | 50:05:078833 | Центр общественного обслуживания (в составе предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания), г. Пересвет, в районе ул. Королёва, напротив "Макаркина пруда" | г. Пересвет, в районе ул. Королёва, напротив "Макаркина пруда" | 2023 | 2500 |  | Котельная К-6 | 0,099 | 0,038 | 0,090 | 0,137 | 0,189 |
| 54 | ГП Пересвет | 50:05:0110105 | Центр общественного обслуживания (магазин), г. Пересвет, в районе ул. Королёва (южнее сущ. автостоянки) | г. Пересвет, в районе ул. Королёва (южнее сущ. автостоянки) | 2024 | 6100 |  | Котельная К-6 | 0,241 | 0,092 | 0,220 | 0,333 | 0,462 |
| 55 | ГП Пересвет | 50:05:0110101 | Индустриальный парк "Пересвет" западнее ФКП "НИЦ РКП" | В районе планируемого индустриалъного парка "Пересвет" | 2025 | 922000 |  | Котельная К-7 | 24,851 | 1,167 | 2,801 | 26,018 | 27,653 |
| 56 | ГП Пересвет | 50:05:0110101 | Объекты производственного назначения В районе планируемого индустриалъного парка "Пересвет" | В районе планируемого индустриалъного парка "Пересвет" | 2024 | 120000 |  | Котельная К-7 | 3,234 | 0,152 | 0,365 | 3,386 | 3,599 |
| 57 | ГП Пересвет | 50:05:0110101 | Объекты производственного назначения западнее ФКП "НИЦ РКП" | западнее ФКП "НИЦ РКП" | 2023 | 117000 |  | Котельная К-8 | 3,154 | 0,148 | 0,355 | 3,302 | 3,509 |
| 58 | ГП Пересвет | 50:05:0110101 | Объекты производственного назначения западнее ФКП "НИЦ РКП" | западнее ФКП "НИЦ РКП" | 2024 | 529000 |  | Котельная К-8 | 14,258 | 0,670 | 1,607 | 14,928 | 15,866 |
| 59 | СП Реммаш | 50:05:0020302 | п. Реммаш, Новое строительство, Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 | п. Реммаш | 2025 | 3673 | 2660 | Котельная Реммаш | 0,082 | 0,039 | 0,092 | 0,121 | 0,175 |
| 60 | СП Реммаш | 50:05:0020302 | п. Реммаш, Новое строительство, Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 | п. Реммаш | 2022 | 4210 | 3049 | Котельная Реммаш | 0,126 | 0,044 | 0,106 | 0,170 | 0,232 |
| 61 | СП Селковское | 50:05:0020302 | Детская школа искусств на 77 мест - д.Селково, Зона специализированной общественной застройки О-2 | д.Селково | 2023 | 1085 |  | Котельная Селково | 0,049 | 0,021 | 0,050 | 0,070 | 0,099 |
| 62 | СП Селковское | 50:05:0080401 | ФАП на 22 пос/см. (0,14 га) - д.Торгашино, Зона специализированной общественной застройки О-2 | д.Торгашино | 2024 | 1400 |  | Котельная Торгашино | 0,055 | 0,021 | 0,051 | 0,076 | 0,106 |
| 63 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070205 | г. Сергиев Посад, ул. Чайковского, Троицкий бульвар, ул. Владимирская, Новгородский пер. | г. Сергиев Посад, ул. Чайковского, Троицкий бульвар, ул. Владимирская, Новгородский пер. | 2029 | 175400 | 127018 | Котельная Углич | 3,273 | 1,840 | 4,416 | 5,113 | 7,689 |
| 64 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070204 | г. Сергиев Посад, ул. Матросова | г. Сергиев Посад, ул. Матросова | 2022 | 49900 | 36136 | Котельная Углич | 1,490 | 0,523 | 1,256 | 2,013 | 2,746 |
| 65 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070107 | г. Сергиев Посад, ул.Карла Либкнехта, ул. Шлякова, Красный переулок | г. Сергиев Посад, ул.Карла Либкнехта, ул. Шлякова, Красный переулок | 2023 | 11300 | 8183 | Котельная Рабочий поселок | 0,253 | 0,119 | 0,284 | 0,372 | 0,538 |
| 66 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070107 | г. Сергиев Посад, ул.Шлякова, ул. Валовая, ул. Краснофлотская | г. Сергиев Посад, ул.Шлякова, ул. Валовая, ул. Краснофлотская | 2024 | 15700 | 11369 | Котельная Рабочий поселок | 0,352 | 0,165 | 0,395 | 0,516 | 0,747 |
| 67 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070406 | г. Сергиев Посад, ул.Сергиевская | г. Сергиев Посад, ул.Сергиевская | 2025 | 17800 | 12890 | Котельная ООО «Экотерм» | 0,399 | 0,187 | 0,448 | 0,585 | 0,847 |
| 68 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070102 | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, ул. Бабушкина, ул. Шевченко | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, ул. Бабушкина, ул. Шевченко | 2022 | 21500 | 15570 | Котельная АО «СТЭК» | 0,642 | 0,226 | 0,541 | 0,867 | 1,183 |
| 69 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070708 | г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная ЖК Эко-парк Вифанские Пруды | г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная ЖК Эко-парк Вифанские Пруды | 2023 | 42800 | 30994 | Котельная Скобяной поселок | 0,958 | 0,449 | 1,078 | 1,407 | 2,036 |
| 70 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070501 | г. Сергиев Посад, южная часть | г. Сергиев Посад, южная часть | 2024 | 53200 | 38526 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 1,191 | 0,558 | 1,339 | 1,749 | 2,531 |
| 71 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070204 | г. Сергиев Посад, ул. Матросова, Северный проезд, Новоугличское шоссе, пр. Красной Армии | г. Сергиев Посад, ул. Матросова, Северный проезд, Новоугличское шоссе, пр. Красной Армии | 2029 | 24600 | 17814 | Котельная Углич | 0,459 | 0,258 | 0,619 | 0,717 | 1,078 |
| 72 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070202 | г. Сергиев Посад, мкр-н Северный-5 общеобразовательная школа на 1100 мест | г. Сергиев Посад, мкр-н Северный-5 | 2022 | 19530 |  | Котельная СМЗ «Загорский» | 1,031 | 0,294 | 0,705 | 1,325 | 1,736 |
| 73 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0040310 | г. Сергиев Посад физико-математический лицей | г. Сергиев Посад | 2023 | 13160 |  | Котельная К-10 | 0,521 | 0,198 | 0,475 | 0,719 | 0,996 |
| 74 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070108 | Дошкольное учреждение на 280 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, в районе д. Зубачево | г. Сергиев Посад, в районе д. Зубачево | 2024 | 1000 |  | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | 0,045 | 0,003 | 0,006 | 0,048 | 0,052 |
| 75 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070108 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, в районе д. Зубачево | г. Сергиев Посад, в районе д. Зубачево | 2022 | 2255 |  | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | 0,119 | 0,051 | 0,122 | 0,170 | 0,241 |
| 76 | ГП Скоропусковский | 50:05:0060203 | р.п. Скоропусковский УКДЦ | р.п. Скоропусковский | 2022 | 4100 |  | Котельная Скоропусковский поселок | 0,216 | 0,062 | 0,148 | 0,278 | 0,364 |
| 77 | ГП Скоропусковский | 50:05:0060203 | р.п. Скоропусковский Реконструкция школы на 51 место | р.п. Скоропусковский | 2023 | 2400 |  | Котельная Скоропусковский поселок | 0,095 | 0,036 | 0,087 | 0,131 | 0,182 |
| 78 | ГП Скоропусковский | 50:05:0060203 | р.п. Скоропусковский Реконструкция библиотеки на 19+ тыс. томов | р.п. Скоропусковский | 2024 | 1300 |  | Котельная Скоропусковский поселок | 0,051 | 0,020 | 0,047 | 0,071 | 0,098 |
| 79 | ГП Скоропусковский | 50:05:0120144 | р.п. Скоропусковский Родильный дом на 150 коек и 250 пос./см. | р.п. Скоропусковский | 2025 | 139100 |  | Котельная К-11 | 3,834 | 2,093 | 5,023 | 5,927 | 8,857 |
| 80 | ГП Скоропусковский | 50:05:0060203 | р.п. Скоропусковский ФОК | р.п. Скоропусковский | 2022 | 8800 |  | Котельная Скоропусковский поселок | 0,464 | 0,132 | 0,318 | 0,597 | 0,782 |
| 81 | ГП Хотьково | 50:05:0050301 | г. Хотьково, ул. Горжовицкая, пр. Художественный, многоэтажная жилая застройка | г. Хотьково, ул. Горжовицкая, пр. Художественный | 2023 | 24600 | 17814 | Котельная №6 | 0,551 | 0,258 | 0,619 | 0,809 | 1,170 |
| 82 | ГП Хотьково | 50:05:0050402 | г. Хотьково, ул. Лихачёва, многоэтажная жилая застройка | г. Хотьково, ул. Лихачёва | 2024 | 7500 | 5431 | Котельная №2 | 0,168 | 0,079 | 0,189 | 0,247 | 0,357 |
| 83 | ГП Хотьково | 50:05:0050104 | г. Хотьково, ул. Михеенко многоэтажная жилая застройка | г. Хотьково, ул. Михеенко | 2025 | 41500 | 30053 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0,929 | 0,435 | 1,045 | 1,365 | 1,974 |
| 84 | ГП Хотьково | 50:05:0050202 | г. Хотьково, ул. Октябрьская, многоэтажная жилая застройка | г. Хотьково, ул. Октябрьская | 2027 | 10700 | 7749 | Котельная №11 | 0,240 | 0,112 | 0,269 | 0,352 | 0,509 |
| 85 | ГП Хотьково | 50:05:0040254 | Детский сад на 120 мест г. Хотьково, ул. Спортивная | г. Хотьково, ул. Спортивная | 2027 | 2400 |  | Котельная №11 | 0,108 | 0,006 | 0,015 | 0,115 | 0,124 |
| 86 | ГП Хотьково | 50:05:0050105 | Реконструкция детского сада № 51 на 120 мест, г. Хотьково, ул. 3-е Митино | г. Хотьково, ул. 3-е Митино | 2024 | 2400 |  | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0,108 | 0,006 | 0,015 | 0,115 | 0,124 |
| 87 | ГП Хотьково | 50:05:0050104 | Реконструкция детского сада № 72 на 120 мест, г. Хотьково, ул. Калинина, 4 | г. Хотьково, ул. Калинина, 4 | 2025 | 2200 |  | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0,099 | 0,006 | 0,014 | 0,105 | 0,113 |
| 88 | ГП Хотьково | 50:05:0050301 | Реконструкция детского сада № 60 на 84 места, г. Хотьково, ул. Дачная | г. Хотьково, ул. Дачная | 2022 | 1600 |  | Котельная №6 | 0,096 | 0,004 | 0,010 | 0,101 | 0,107 |
| 89 | ГП Хотьково | 50:05:0050101 | Реконструкция детского сада № 66 на 105 мест, г. Хотьково, ул. Новая | г. Хотьково, ул. Новая | 2023 | 2100 |  | Котельная №12 | 0,095 | 0,006 | 0,013 | 0,100 | 0,108 |
| 90 | ГП Хотьково | 50:05:0050402 | Реконструкция детского сада на 55 мест, г. Хотьково, ул. Калинина, 1 | г. Хотьково, ул. Калинина, 1 | 2024 | 1100 |  | Котельная №1 | 0,050 | 0,003 | 0,007 | 0,053 | 0,057 |
| 91 | ГП Хотьково | 50:05:0050402 | Реконструкция детского сада на 60 мест, г. Хотьково, ул. Калинина, 2 | г. Хотьково, ул. Калинина, 2 | 2025 | 1100 |  | Котельная №1 | 0,050 | 0,003 | 0,007 | 0,053 | 0,057 |
| 92 | ГП Хотьково | 50:05:0050105 | Детско-юношеская спортивная школа на 480 занимающихся г. Хотьково | г. Хотьково | 2022 | 1500 |  | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0,079 | 0,023 | 0,054 | 0,102 | 0,133 |
| 93 | ГП Хотьково | 50:05:0050105 | Лечебный корпус на 75 коек и Поликлиника на 620 пос/см г. Хотьково | г. Хотьково | 2023 | 19000 |  | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0,524 | 0,286 | 0,686 | 0,810 | 1,210 |
| 94 | ГП Хотьково | 50:05:0050104 | Крытый каток с искусственным льдом г. Хотьково, ул. Калинина | г. Хотьково, ул. Калинина | 2024 | 400 |  | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0,016 | 0,006 | 0,014 | 0,022 | 0,030 |
| 95 | ГП Хотьково | 50:05:0050301 | Спортивный комплекс г. Хотьково, ул. Дачная | г. Хотьково, ул. Дачная | 2025 | 400 |  | Котельная №6 | 0,016 | 0,006 | 0,014 | 0,022 | 0,030 |
| 96 | ГП Хотьково | 50:05:0040210 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, дер. Гаврилково | дер. Гаврилково | 2023 | 47700 |  | Котельная К-12 | 1,888 | 0,718 | 1,723 | 2,606 | 3,611 |
| 97 | СП Шеметовское | 50:05:0020506 | с. Шеметово, ул. Солнечная, малоэтажная жилая застройка | с. Шеметово, ул. Солнечная | 2022 | 4500 | 3259 | Котельная Мкр. Новый | 0,134 | 0,047 | 0,113 | 0,182 | 0,248 |
| 98 | СП Шеметовское | 50:05:0020506 | Школа искусств на 115 мест с. Шеметово | с. Шеметово | 2023 | 1200 |  | Котельная Мкр. Новый | 0,048 | 0,018 | 0,043 | 0,066 | 0,091 |
| 99 | СП Шеметовское | 50:05:0020108 | Фельдшерско-акушерский пункт 25 пос/см д. Марьино | д. Марьино | 2024 | 500 |  | Котельная Марьино | 0,014 | 0,008 | 0,018 | 0,021 | 0,032 |
| 100 | СП Шеметовское | 50:05:0020241 | Фельдшерско-акушерский пункт 25 пос/см, д. Шабурново | д. Шабурново | 2025 | 500 |  | Котельная Шабурново | 0,014 | 0,008 | 0,018 | 0,021 | 0,032 |
| 101 | СП Шеметовское | 50:05:0010503 | Технопарк вблизи д. Игнашино | д. Игнашино | 2022 | 45000 |  | Котельная К-13 | 1,617 | 0,057 | 0,137 | 1,674 | 1,754 |
| 102 | СП Шеметовское | 50:05:0010403 | Технопарк вблизи д. Кузьмино | д. Кузьмино | 2023 | 60000 |  | Котельная К-15 | 1,617 | 0,076 | 0,182 | 1,693 | 1,800 |
| 103 | СП Шеметовское | 50:05:0010510 | Производственные объекты на территории производственнотехнологического комплекса вблизи д. Иваньково | вблизи д. Иваньково | 2024 | 45000 |  | Котельная К-14 | 1,213 | 0,057 | 0,137 | 1,270 | 1,350 |
| 104 | СП Шеметовское | 50:05:0010412 | Объекты сельскохозяйственного производства вблизи д. Машутино | вблизи д. Машутино | 2025 | 90000 |  | Котельная К-16 | 2,426 | 0,114 | 0,273 | 2,540 | 2,699 |
| 105 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070402 | Объект капит. строительства: г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская, 58 | г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская, 58 | 2021 | 838 |  | Котельная Клементьевский поселок | 0,033 | 0,022 | 0,053 | 0,055 | 0,086 |
| 106 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0020411 | Объект капит. строительства: Сергиево- Посадкий р-н, с. Мишутино, уч. с кад.№ 50:05:0020411:1401 | с. Мишутино | 2022 | 889 |  | Котельная Мишутино | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,035 |
| 107 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070503 | Объекты ЗЛКЗ: г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д.22а | г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д.22а | 2021 | 50809 |  | Котельная Лакокраска | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 |
| 108 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070107 | ГВС в здании: г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.158 | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.158 | 2021 | 0 |  | Котельная Рабочий поселок | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,016 | 0,038 |
| 109 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | ООО «Меттойл» | г. Сергиев Посад, с. Сватково | 2021 | 46182 |  | Новая котельная Муниципальный индустриальный парк «М-8» | 1,660 | 0,058 | 0,140 | 1,718 | 1,800 |
| 110 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | ООО "Лиситея" | г. Сергиев Посад, с. Сватково | 2021 | 153939 |  | Новая котельная Муниципальный индустриальный парк «М-8» | 5,532 | 0,195 | 0,468 | 5,727 | 6,000 |
| 111 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | ООО "Лидертрейд" | г. Сергиев Посад, с. Сватково | 2021 | 153939 |  | Новая котельная Муниципальный индустриальный парк «М-8» | 5,532 | 0,195 | 0,468 | 5,727 | 6,000 |
| 112 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120132 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Север» | г. Сергиев Посад, с. Сватково | 2023 | 200054 |  | Новая котельная Муниципальный индустриальный парк «М-8» | 5,392 | 0,253 | 0,608 | 5,645 | 6,000 |
| 113 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Юг» | г. Сергиев Посад, с. Сватково (50:05:0120121:896) | 2023 | 200054 |  | Новая котельная Муниципальный индустриальный парк «М-8» | 5,392 | 0,253 | 0,608 | 5,645 | 6,000 |
| 114 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Арго» | г. Сергиев Посад, с. Сватково (50:05:0120121:865) | 2026 | 200054 |  | Новая котельная Муниципальный индустриальный парк «М-8» | 5,392 | 0,253 | 0,608 | 5,645 | 6,000 |
| 115 | ГП Пересвет | 50:05:0120127 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Инновации» | Сергиево -Посадский г.о., г. Пересвет, 1300 м на юго - восток от д. Игнатьево (50:05:0120127:17) | 2023 | 15000 |  | Котельная муниципальный индустриальный парк «М -8 «Инновации» (Сергиево-Посадский район, д.Игнатьево 2А, 7,5 Гкал/ч) | 0,404 | 0,019 | 0,046 | 0,423 | 0,450 |
| 116 | ГП Пересвет | 50:05:0110101 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Металлургия» | Сергиево -Посадский г.о., г. Пересвет (50:05:0110101:110) | 2026 | 10000 |  | Новая Котельная муниципальный индустриальный парк «М -8 «Металлургия» | 0,270 | 0,013 | 0,030 | 0,282 | 0,300 |
| 117 | ГП Пересвет | 50:05:0110101 | Завод по разделению концентрата редкоземельных металлов | Сергиево -Посадский г.о. г. Пересвет, ш. Москва -Архангельск, промзона, уч. 5 (50:05:0110101:153) | 2022 | 15000 |  | Новая Котелльная завода по разделению концентрата редкоземельных металлов | 0,539 | 0,019 | 0,046 | 0,558 | 0,585 |
| 118 | ГП Богородское | 50:05:0100136 | Загорская ГАЭС-2 | поселок Богородское | 2020 | 20000 |  | Новая Котельная Загорская ГАЭС-2 | 0,719 | 0,025 | 0,061 | 0,744 | 0,780 |
| 119 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0000000 | Очистные сооружения канализации | г.п. Сергиев -Посад п. Птицеград (50:05:0000000:502) | 2022 | 32866 |  | Котельная Очистные сооружения | 1,181 | 0,042 | 0,100 | 1,223 | 1,281 |
| 120 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070101 | Жилой дом 15 этажей | г. Сергиево -Посад, Ярославское шоссе, между домами 8 и 22, ЖК «Благовест» (50:05:0070101:577) | 2022 | 12000 | 8690 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,358 | 0,126 | 0,302 | 0,484 | 0,660 |
| 121 | ГП Хотьково | 50:05:0050105 | Больничный комплекс с поликлиникой 450 посещений в смену | г. Хотьково, ул. 1 -я Больничная (50:05:0050105:343) | 2022 | 15000 |  | Новая котельная Больничный комплекс | 0,792 | 0,226 | 0,542 | 1,017 | 1,333 |
| 122 | ГП Сергиев Посад | 48:20:0010601 | Социально-реабилитационный центр постинтернатного сопровождения для молодых слепоглухих инвалидов | г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная (48:20:0010601) | 2021 | 27775 |  | Котельная Школа-интернат | 1,672 | 0,074 | 0,178 | 1,746 | 1,850 |
| 123 | СП Березняковское | подлежит уточнению при последующих актуализациях | Малоэтажная жилая застройка д. Путятино, с. Бужаниново, д. Березняки | - | 2026 | 38330 | 38330 | индивидуальные теплогенераторы | 1,218 | 0,402 | 0,965 | 1,620 | 2,183 |
| 124 | СП Березняковское |  | Магазины д. Ботово д. Душищево д. Суропцево | - | 2026 | 1000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,040 | 0,015 | 0,036 | 0,055 | 0,076 |
| 125 | СП Березняковское |  | Складской комплекс д. Березняки | - | 2026 | 3000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,081 | 0,004 | 0,009 | 0,085 | 0,090 |
| 126 | СП Березняковское |  | Складской комплекс с. Сватково | - | 2026 | 1000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,027 | 0,001 | 0,003 | 0,028 | 0,030 |
| 127 | СП Березняковское |  | Рыбоводческое хозяйство с. Дерюзино | - | 2026 | 2000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,054 | 0,003 | 0,006 | 0,056 | 0,060 |
| 128 | ГП Богородское |  | Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами р.п. Богородское, новое строительство | - | 2026 | 276200 | 276200 | индивидуальные теплогенераторы | 8,778 | 2,897 | 6,954 | 11,675 | 15,731 |
| 129 | ГП Богородское |  | Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами с. Титовское, новое строительство | - | 2026 | 7900 | 7900 | индивидуальные теплогенераторы | 0,251 | 0,083 | 0,199 | 0,334 | 0,450 |
| 130 | ГП Богородское |  | Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами д. Фёдоровское, новое стриотельство | - | 2026 | 18000 | 18000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,572 | 0,189 | 0,453 | 0,761 | 1,025 |
| 131 | СП Васильевское |  | Малоэтажная жилая застройка п. Мостовик, д. Псарёво | - | 2026 | 2000 | 2000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,064 | 0,021 | 0,050 | 0,085 | 0,114 |
| 132 | СП Васильевское |  | индивидуальная жилая застройка д. Псарёво, д. Алферьево, д. Царевское, д. Ворохобино, д. Житниково, д. Пузино, д. Костромино, д.Каменки, с. Васильевское | - | 2026 | 35000 | 35000 | индивидуальные теплогенераторы | 1,112 | 0,367 | 0,881 | 1,479 | 1,993 |
| 133 | СП Васильевское |  | Объекты отдыха и туризма д. Псарёво | - | 2026 | 2000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,079 | 0,030 | 0,072 | 0,109 | 0,151 |
| 134 | СП Васильевское |  | Объекты общественно-делового назначения д. Новинки | - | 2026 | 1000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,040 | 0,015 | 0,036 | 0,055 | 0,076 |
| 135 | СП Васильевское |  | Объекты отдыха и туризма восточнее д. Соснино | - | 2026 | 25000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,990 | 0,376 | 0,903 | 1,366 | 1,892 |
| 136 | СП Васильевское |  | Объекты сельскохозяйственного производства западнее д. Ярыгино | - | 2026 | 3000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,081 | 0,004 | 0,009 | 0,085 | 0,090 |
| 137 | ГП Краснозаводск |  | Индивидуальная жилая застройка г. Краснозаводск южнее мкр. "Возрождение” | - | 2026 | 4100 | 4100 | индивидуальные теплогенераторы | 0,130 | 0,043 | 0,103 | 0,173 | 0,234 |
| 138 | ГП Краснозаводск |  | Объект торговли (магазин) г. Краснозаводск, мкр. «Возрождение», пер. Больничный | - | 2026 | 2100 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,083 | 0,032 | 0,076 | 0,115 | 0,159 |
| 139 | ГП Краснозаводск |  | Объект рекреационного назначения г. Краснозаводск, в районе южного пруда | - | 2026 | 2400 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,095 | 0,036 | 0,087 | 0,131 | 0,182 |
| 140 | ГП Краснозаводск |  | Объекты коммунально-складского назначения г. Краснозаводск, в районе территории бывшей в/ч 3422 | - | 2026 | 14400 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,388 | 0,018 | 0,044 | 0,406 | 0,432 |
| 141 | ГП Краснозаводск |  | Объекты производственного назначения г. Краснозаводск, в районе территории бывшей в/ч 3422 | - | 2026 | 17000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,458 | 0,022 | 0,052 | 0,480 | 0,510 |
| 142 | СП Лозовское |  | Детский сад на 125 мест д. Зубцово | - | 2026 | 4400 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,199 | 0,012 | 0,028 | 0,210 | 0,227 |
| 143 | СП Лозовское |  | д. Шитова Сторожка Индивидуальная жилая застройка | - | 2026 | 600 | 600 | индивидуальные теплогенераторы | 0,019 | 0,006 | 0,015 | 0,025 | 0,034 |
| 144 | СП Лозовское |  | д. Зубцово Индивидуальная жилая застройка | - | 2026 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,318 | 0,105 | 0,252 | 0,423 | 0,570 |
| 145 | СП Лозовское |  | д. Новосёлки Индивидуальная жилая застройка | - | 2026 | 5600 | 5600 | индивидуальные теплогенераторы | 0,178 | 0,059 | 0,141 | 0,237 | 0,319 |
| 146 | СП Лозовское |  | д. Абрамово Индивидуальная жилая застройка | - | 2026 | 6700 | 6700 | индивидуальные теплогенераторы | 0,213 | 0,070 | 0,169 | 0,283 | 0,382 |
| 147 | СП Лозовское |  | д. Ильинки Индивидуальная жилая застройка | - | 2026 | 9300 | 9300 | индивидуальные теплогенераторы | 0,296 | 0,098 | 0,234 | 0,393 | 0,530 |
| 148 | СП Лозовское |  | д. Лялино Индивидуальная жилая застройка | - | 2026 | 1000 | 1000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,032 | 0,010 | 0,025 | 0,042 | 0,057 |
| 149 | ГП Пересвет |  | ИЖЗ г. Пересвет | - | 2026 | 12900 | 12900 | индивидуальные теплогенераторы | 0,410 | 0,135 | 0,325 | 0,545 | 0,735 |
| 150 | ГП Пересвет |  | ИЖЗ г. Пересвет | - | 2026 | 3200 | 3200 | индивидуальные теплогенераторы | 0,102 | 0,034 | 0,081 | 0,135 | 0,182 |
| 151 | ГП Пересвет |  | ИЖЗ д. Коврово | - | 2026 | 600 | 600 | индивидуальные теплогенераторы | 0,019 | 0,006 | 0,015 | 0,025 | 0,034 |
| 152 | СП Реммаш |  | Индивидуальная жилая застройка, с. Иудино | - | 2026 | 5730 | 5730 | индивидуальные теплогенераторы | 0,182 | 0,060 | 0,144 | 0,242 | 0,326 |
| 153 | СП Реммаш |  | Индивидуальная жилая застройка, д. Мехово | - | 2026 | 17440 | 17440 | индивидуальные теплогенераторы | 0,554 | 0,183 | 0,439 | 0,737 | 0,993 |
| 154 | ГП Сергиев Посад |  | г. Сергиев Посад, в районе пос. Гражданский малоэтажная жилая застройка | - | 2026 | 60200 | 60200 | индивидуальные теплогенераторы | 1,913 | 0,632 | 1,516 | 2,545 | 3,429 |
| 155 | ГП Сергиев Посад |  | ИЖС д. Маньково | - | 2026 | 2700 | 2700 | индивидуальные теплогенераторы | 0,086 | 0,028 | 0,068 | 0,114 | 0,154 |
| 156 | ГП Сергиев Посад |  | ИЖС д. Глинково | - | 2026 | 3700 | 3700 | индивидуальные теплогенераторы | 0,118 | 0,039 | 0,093 | 0,156 | 0,211 |
| 157 | ГП Сергиев Посад |  | ИЖС с. Хомяково | - | 2026 | 7100 | 7100 | индивидуальные теплогенераторы | 0,226 | 0,074 | 0,179 | 0,300 | 0,404 |
| 158 | ГП Сергиев Посад |  | Объекты многофункционального назначения г. Сергиев Посад, южная часть | - | 2026 | 1165800 |  | индивидуальные теплогенераторы | 46,148 | 17,542 | 42,101 | 63,690 | 88,249 |
| 159 | ГП Хотьково |  | Блокированная жилая застройка г. Хотьково, ул. Советская | - | 2026 | 2600 | 2600 | индивидуальные теплогенераторы | 0,083 | 0,027 | 0,065 | 0,110 | 0,148 |
| 160 | ГП Хотьково |  | ИЖС д. Тешилово | - | 2026 | 1500 | 1500 | индивидуальные теплогенераторы | 0,048 | 0,016 | 0,038 | 0,063 | 0,085 |
| 161 | ГП Хотьково |  | ИЖС д. Кудрино | - | 2026 | 1200 | 1200 | индивидуальные теплогенераторы | 0,038 | 0,013 | 0,030 | 0,051 | 0,068 |
| 162 | ГП Хотьково |  | ИЖС г. Хотьково, ул. Лесная | - | 2026 | 2400 | 2400 | индивидуальные теплогенераторы | 0,076 | 0,025 | 0,060 | 0,101 | 0,137 |
| 163 | ГП Хотьково |  | ИЖС г. Хотьково, ул. Радонежская | - | 2026 | 150 | 150 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 164 | ГП Хотьково |  | ИЖС с. Абрамцево ул. Советской Армии | - | 2026 | 700 | 700 | индивидуальные теплогенераторы | 0,022 | 0,007 | 0,018 | 0,030 | 0,040 |
| 165 | ГП Хотьково |  | ИЖС д. Шапилово | - | 2026 | 150 | 150 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 166 | ГП Хотьково |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс: спортзал 1000 кв.м, г. Хотьково у школы № 4 | - | 2026 | 4300 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,170 | 0,065 | 0,155 | 0,235 | 0,326 |
| 167 | ГП Хотьково |  | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения | - | 2026 | 600 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,024 | 0,009 | 0,022 | 0,033 | 0,045 |
| 168 | ГП Хотьково |  | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | - | 2026 | 25000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,674 | 0,032 | 0,076 | 0,705 | 0,750 |
| 169 | ГП Хотьково |  | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | - | 2026 | 15000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,404 | 0,019 | 0,046 | 0,423 | 0,450 |
| 170 | ГП Хотьково |  | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | - | 2026 | 2000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,054 | 0,003 | 0,006 | 0,056 | 0,060 |
| 171 | ГП Хотьково |  | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | - | 2026 | 5000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,135 | 0,006 | 0,015 | 0,141 | 0,150 |
| 172 | ГП Хотьково |  | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | - | 2026 | 10000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,270 | 0,013 | 0,030 | 0,282 | 0,300 |
| 173 | ГП Хотьково |  | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | - | 2026 | 12000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,323 | 0,015 | 0,036 | 0,339 | 0,360 |
| 174 | ГП Хотьково |  | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-западная производственная зона | - | 2026 | 2000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,054 | 0,003 | 0,006 | 0,056 | 0,060 |
| 175 | ГП Хотьково |  | Производственные объекты, г. Хотьково, северо-восточная производственная зона | - | 2026 | 9000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,243 | 0,011 | 0,027 | 0,254 | 0,270 |
| 176 | ГП Хотьково |  | Производственные объекты в производственных зонах г. Хотьково, | - | 2026 | 5000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,135 | 0,006 | 0,015 | 0,141 | 0,150 |
| 177 | ГП Хотьково |  | Производственные объекты в производственной зоне г. Хотьково, ул. Заводская | - | 2026 | 1000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,027 | 0,001 | 0,003 | 0,028 | 0,030 |
| 178 | ГП Хотьково |  | Складские объекты, северо-западная производственная зона «Электроизолит» | - | 2026 | 3000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,081 | 0,004 | 0,009 | 0,085 | 0,090 |
| 179 | ГП Хотьково |  | Многофункциональный центр, д. Золотилово | - | 2026 | 5400 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,214 | 0,081 | 0,195 | 0,295 | 0,409 |
| 180 | ГП Хотьково |  | Многофункциональный центр, г. Хотьково, ул. Полевая | - | 2026 | 16000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,633 | 0,241 | 0,578 | 0,874 | 1,211 |
| 181 | ГП Хотьково |  | База отдыха на 50 мест д. Машино | - | 2026 | 1000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,040 | 0,015 | 0,036 | 0,055 | 0,076 |
| 182 | ГП Хотьково |  | Туристический комплекс на 100 мест, д. Тешилово | - | 2026 | 2000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,079 | 0,030 | 0,072 | 0,109 | 0,151 |
| 183 | СП Шеметовское |  | ИЖС с. Шеметово | - | 2026 | 1350 | 1350 | индивидуальные теплогенераторы | 0,043 | 0,014 | 0,034 | 0,057 | 0,077 |
| 184 | СП Шеметовское |  | ИЖС с. Шеметово | - | 2026 | 10520 | 10520 | индивидуальные теплогенераторы | 0,334 | 0,110 | 0,265 | 0,445 | 0,599 |
| 185 | СП Шеметовское |  | ИЖС д. Кузьмино | - | 2026 | 18480 | 18480 | индивидуальные теплогенераторы | 0,587 | 0,194 | 0,465 | 0,781 | 1,053 |
| 186 | СП Шеметовское |  | Детский сад на 40 мест д. Кузьмино (ППТ) | - | 2026 | 1600 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,072 | 0,004 | 0,010 | 0,077 | 0,082 |
| 187 | СП Шеметовское |  | Начальная школа на 90 мест д. Кузьмино (ППТ) | - | 2026 | 2000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,079 | 0,030 | 0,072 | 0,109 | 0,151 |
| 188 | СП Шеметовское |  | Плавательный бассейн площадью 100 кв. м зеркала воды в с. Шеметово | - | 2026 | 2000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,079 | 0,030 | 0,072 | 0,109 | 0,151 |
| 189 | СП Шеметовское |  | Производственная зона вблизи д. Шабурново | - | 2026 | 500 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 0,014 | 0,015 |
| 190 | СП Шеметовское |  | Производственная зона вблизи с. Константиново | - | 2026 | 4000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,108 | 0,005 | 0,012 | 0,113 | 0,120 |
| 191 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070202 | Многоквартирный жилой дом, застройщик: ЗАО «СИХ» | г. Сергиев Посад, в гра-ницах улиц Погранич-ная, 2-й Новгородский пер., Суздальская, Владимирская, 1-й Новгородский пер. | 2022 |  |  | Котельная СМЗ «Загорский» | 0,3115 | 0,055625 | 0,135 | 0,367125 | 0,445 |

- Приложение 2. Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления

| РЭТД | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 50:05:0010106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010403 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 50:05:0010412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| 50:05:0010501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010503 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 50:05:0010510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 50:05:0020108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020302 | 0 | 0 | 4210 | 1085 | 0 | 3673 | 8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 5295 | 5295 | 8968 | 8968 | 8968 | 8968 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 3673 | 7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 4210 | 7883 | 7883 | 7883 | 7883 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 3673 | 7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 4210 | 7883 | 7883 | 7883 | 7883 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020411 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020506 | 0 | 0 | 4500 | 1200 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030161 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 1000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 1000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030233 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040110 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040125 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040210 | 0 | 0 | 0 | 47700 | 0 | 0 | 47700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 47700 | 0 | 0 | 47700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040310 | 0 | 0 | 0 | 13160 | 0 | 0 | 13160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 13160 | 0 | 0 | 13160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050101 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 43700 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2200 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050105 | 0 | 0 | 1500 | 19000 | 2400 | 0 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 20500 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 1500 | 19000 | 2400 | 0 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 20500 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 10700 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 10700 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 10700 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050301 | 0 | 0 | 1600 | 24600 | 0 | 400 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 26200 | 26200 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 400 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 1100 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 50:05:0060203 | 0 | 0 | 12900 | 2400 | 1300 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 15300 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 12900 | 2400 | 1300 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 15300 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070102 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070107 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 15700 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 11300 | 15700 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 11300 | 15700 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070108 | 0 | 0 | 2255 | 0 | 1000 | 0 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 2255 | 3255 | 3255 | 3255 | 3255 | 3255 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 2255 | 0 | 1000 | 0 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 2255 | 3255 | 3255 | 3255 | 3255 | 3255 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070202 | 0 | 0 | 19530 | 0 | 0 | 0 | 19530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 19530 | 0 | 0 | 0 | 19530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070204 | 0 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 74500 | 74500 | 74500 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 74500 | 74500 | 74500 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 74500 | 74500 | 74500 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175400 | 175400 | 175400 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175400 | 175400 | 175400 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175400 | 175400 | 175400 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070402 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070503 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 | 50809 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070708 | 0 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0090301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0090348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100136 | 0 | 0 | 16200 | 15000 | 19100 | 48800 | 99100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 31200 | 50300 | 99100 | 99100 | 99100 | 99100 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 15000 | 19100 | 48800 | 82900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 34100 | 82900 | 82900 | 82900 | 82900 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110101 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 649000 | 922000 | 1688000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 766000 | 1688000 | 1688000 | 1688000 | 1688000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 117000 | 649000 | 922000 | 1688000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 766000 | 1688000 | 1688000 | 1688000 | 1688000 |
| 50:05:0110104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110105 | 0 | 0 | 11940 | 1890 | 6100 | 46292 | 66222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11940 | 13830 | 19930 | 66222 | 66222 | 66222 | 66222 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 46292 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 7040 | 53332 | 53332 | 53332 | 53332 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 46292 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 7040 | 53332 | 53332 | 53332 | 53332 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 4900 | 1890 | 6100 | 0 | 12890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 6790 | 12890 | 12890 | 12890 | 12890 | 12890 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110208 | 0 | 0 | 0 | 42891 | 6400 | 10000 | 59291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42891 | 49291 | 59291 | 59291 | 59291 | 59291 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 5891 | 6400 | 10000 | 22291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5891 | 12291 | 22291 | 22291 | 22291 | 22291 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110210 | 0 | 0 | 0 | 42700 | 80920 | 4200 | 127820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42700 | 123620 | 127820 | 127820 | 127820 | 127820 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80920 | 0 | 80920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80920 | 80920 | 80920 | 80920 | 80920 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 80920 | 0 | 80920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80920 | 80920 | 80920 | 80920 | 80920 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 42700 | 0 | 4200 | 46900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42700 | 42700 | 46900 | 46900 | 46900 | 46900 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110216 | 0 | 3340 | 9000 | 0 | 80000 | 0 | 92340 | 0 | 0 | 0 | 3340 | 12340 | 12340 | 92340 | 92340 | 92340 | 92340 | 92340 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 3340 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 12340 | 0 | 0 | 0 | 3340 | 12340 | 12340 | 12340 | 12340 | 12340 | 12340 | 12340 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110218 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 5271 | 33768 | 41139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 7371 | 41139 | 41139 | 41139 | 41139 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 2100 | 0 | 5271 | 1768 | 9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 7371 | 9139 | 9139 | 9139 | 9139 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120102 | 0 | 0 | 5464 | 0 | 0 | 0 | 5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 5464 | 0 | 0 | 0 | 5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120120 | 0 | 0 | 14150 | 1600 | 0 | 0 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14150 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 500 | 1600 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139100 | 139100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139100 | 139100 | 139100 | 139100 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139100 | 139100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139100 | 139100 | 139100 | 139100 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120205 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 4000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 4000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0130221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| 50:05:0130307 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0140229 | 0 | 0 | 2325 | 8820 | 3330 | 3537 | 18012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 11145 | 14475 | 18012 | 18012 | 18012 | 18012 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 4820 | 3330 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 4820 | 3330 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 2325 | 4000 | 0 | 3537 | 9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 6325 | 6325 | 9862 | 9862 | 9862 | 9862 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:078833 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:079129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:084945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 3. Пообъектный перечень строительных фондов, подлежащих сносу в течение расчетного периода

| № п/п | Район | РЭТД | Адрес | Год сноса | Площадь застройки, м2 |  | Теплоисточник | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отапливаемая | жилая |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 1 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070801 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 2023 | 160 | 116 | индивидуальные теплогенераторы | 0,021 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,024 | 0,028 |
| 2 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070801 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | 2023 | 139 | 101 | индивидуальные теплогенераторы | 0,018 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,021 | 0,025 |
| 3 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр., д. 4 | 2021 | 565 | 390 | Котельная Скобяной поселок | 0,073 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,085 | 0,101 |
| 4 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр., д. 6 | 2021 | 593 | 426 | Котельная Скобяной поселок | 0,077 | 0,012 | 0,028 | 0,000 | 0,089 | 0,106 |
| 5 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр., д. 8 | 2021 | 525 | 374 | Котельная Скобяной поселок | 0,068 | 0,011 | 0,025 | 0,000 | 0,079 | 0,093 |
| 6 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070106 | г. Сергиев Посад, Красный пер., д. 1/26 | 2023 | 1969 | 1085 | Котельная Рабочий поселок | 0,256 | 0,039 | 0,095 | 0,000 | 0,295 | 0,350 |
| 7 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070504 | г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 3а | 2023 | 227 | 164 | индивидуальные теплогенераторы | 0,030 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,034 | 0,040 |
| 8 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070504 | г. Сергиев Посад, п. Кирпичников, д. 5 | 2024 | 269 | 195 | индивидуальные теплогенераторы | 0,035 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,040 | 0,048 |
| 9 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070504 | г. Сергиев Посад, п. Кирпичников, д. 8 | 2024 | 185 | 134 | индивидуальные теплогенераторы | 0,024 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,028 | 0,033 |
| 10 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070406 | г. Сергиев Посад, Спортивный пер, д. 6 | 2024 | 202 | 159 | Котельная Дом Быта | 0,026 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,030 | 0,036 |
| 11 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070310 | г. Сергиев Посад, ул. 1-й Уд. Армии, д. 6 | 2023 | 552 | 400 | Котельная Рабочий поселок | 0,072 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,083 | 0,098 |
| 12 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 7 | 2022 | 315 | 228 | Котельная Скобяной поселок | 0,041 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,047 | 0,056 |
| 13 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 10 | 2022 | 591 | 428 | Котельная Скобяной поселок | 0,077 | 0,012 | 0,028 | 0,000 | 0,089 | 0,105 |
| 14 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 11 | 2022 | 563 | 407 | Котельная Скобяной поселок | 0,073 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,084 | 0,100 |
| 15 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 12 | 2022 | 825 | 597 | Котельная Скобяной поселок | 0,107 | 0,016 | 0,040 | 0,000 | 0,124 | 0,147 |
| 16 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 13 | 2022 | 925 | 670 | Котельная Скобяной поселок | 0,120 | 0,019 | 0,044 | 0,000 | 0,139 | 0,165 |
| 17 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 14 | 2022 | 1176 | 852 | Котельная Скобяной поселок | 0,153 | 0,024 | 0,056 | 0,000 | 0,176 | 0,209 |
| 18 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 15 | 2022 | 1143 | 828 | Котельная Скобяной поселок | 0,149 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,171 | 0,203 |
| 19 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 16 | 2022 | 884 | 640 | Котельная Скобяной поселок | 0,115 | 0,018 | 0,042 | 0,000 | 0,133 | 0,157 |
| 20 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 17 | 2022 | 882 | 638 | Котельная Скобяной поселок | 0,115 | 0,018 | 0,042 | 0,000 | 0,132 | 0,157 |
| 21 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 6а | 2022 | 228 | 165 | Котельная Скобяной поселок | 0,030 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,034 | 0,041 |
| 22 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070106 | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 3 | 2023 | 222 | 161 | индивидуальные теплогенераторы | 0,029 | 0,004 | 0,011 | 0,000 | 0,033 | 0,040 |
| 23 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070601 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 52 | 2023 | 160 | 116 | индивидуальные теплогенераторы | 0,021 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,024 | 0,028 |
| 24 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0040309 | г. Сергиев Посад, ул. Горького, д. 54 | 2024 | 276 | 200 | индивидуальные теплогенераторы | 0,036 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,041 | 0,049 |
| 25 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0040309 | г. Сергиев Посад, ул. Горького, д. 55а | 2024 | 246 | 179 | индивидуальные теплогенераторы | 0,032 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,037 | 0,044 |
| 26 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070308 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 30 | 2023 | 239 | 173 | индивидуальные теплогенераторы | 0,031 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,036 | 0,043 |
| 27 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 10 | 2020 | 525 | 380 | Котельная Скобяной поселок | 0,068 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,079 | 0,093 |
| 28 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 2020 | 532 | 385 | Котельная Скобяной поселок | 0,069 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,080 | 0,095 |
| 29 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2/2 | 2020 | 589 | 427 | Котельная Скобяной поселок | 0,077 | 0,012 | 0,028 | 0,000 | 0,088 | 0,105 |
| 30 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 4/1 | 2020 | 605 | 438 | Котельная Скобяной поселок | 0,079 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,091 | 0,108 |
| 31 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 8 | 2020 | 578 | 418 | Котельная Скобяной поселок | 0,075 | 0,012 | 0,028 | 0,000 | 0,087 | 0,103 |
| 32 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070404 | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 79 | 2021 | 706 | 511 | Котельная Рабочий поселок | 0,092 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,106 | 0,126 |
| 33 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070404 | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 81 | 2021 | 832 | 602 | Котельная Рабочий поселок | 0,108 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,125 | 0,148 |
| 34 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070404 | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 82 | 2021 | 970 | 703 | Котельная Рабочий поселок | 0,126 | 0,019 | 0,047 | 0,000 | 0,146 | 0,173 |
| 35 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070403 | г. Сергиев Посад, ул. Кооперативная, д. 35 | 2023 | 427 | 309 | Котельная Рабочий поселок | 0,055 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,064 | 0,076 |
| 36 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070107 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 2 | 2023 | 709 | 513 | Котельная Рабочий поселок | 0,092 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,106 | 0,126 |
| 37 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070107 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 4 | 2023 | 712 | 515 | Котельная Рабочий поселок | 0,093 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,107 | 0,127 |
| 38 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070107 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 6 | 2024 | 932 | 675 | Котельная Рабочий поселок | 0,121 | 0,019 | 0,045 | 0,000 | 0,140 | 0,166 |
| 39 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070801 | г. Сергиев Посад, ул. Крупской, д. 16/1 | 2023 | 276 | 200 | индивидуальные теплогенераторы | 0,036 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,041 | 0,049 |
| 40 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070401 | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 2023 | 118 | 85 | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,018 | 0,021 |
| 41 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070404 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18 | 2021 | 530 | 384 | Котельная Рабочий поселок | 0,069 | 0,011 | 0,025 | 0,000 | 0,079 | 0,094 |
| 42 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070404 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18а | 2021 | 531 | 384 | Котельная Рабочий поселок | 0,069 | 0,011 | 0,025 | 0,000 | 0,080 | 0,094 |
| 43 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070404 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18б | 2021 | 470 | 340 | Котельная Рабочий поселок | 0,061 | 0,009 | 0,023 | 0,000 | 0,070 | 0,084 |
| 44 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070404 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 20 | 2021 | 535 | 387 | Котельная Рабочий поселок | 0,070 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,080 | 0,095 |
| 45 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070404 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 3 | 2020 | 624 | 452 | Котельная Клементьевский поселок | 0,081 | 0,012 | 0,030 | 0,000 | 0,094 | 0,111 |
| 46 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070707 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 11 | 2024 | 208 | 151 | Котельная Птицеград | 0,027 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,031 | 0,037 |
| 47 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070707 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 2 | 2023 | 722 | 523 | Котельная Птицеград | 0,094 | 0,014 | 0,035 | 0,000 | 0,108 | 0,129 |
| 48 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070707 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 27 | 2023 | 316 | 229 | Котельная Птицеград | 0,041 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,047 | 0,056 |
| 49 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070707 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 3 | 2023 | 496 | 360 | Котельная Птицеград | 0,065 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,074 | 0,088 |
| 50 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070707 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 30 | 2024 | 166 | 120 | Котельная Птицеград | 0,022 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,025 | 0,029 |
| 51 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070707 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 32 | 2024 | 205 | 149 | Котельная Птицеград | 0,027 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,031 | 0,037 |
| 52 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070707 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 34 | 2024 | 183 | 132 | Котельная Птицеград | 0,024 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,027 | 0,032 |
| 53 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070707 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 35 | 2023 | 338 | 245 | Котельная Птицеград | 0,044 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,051 | 0,060 |
| 54 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070707 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 4 | 2023 | 473 | 342 | Котельная Птицеград | 0,061 | 0,009 | 0,023 | 0,000 | 0,071 | 0,084 |
| 55 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070707 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 5 | 2023 | 563 | 408 | Котельная Птицеград | 0,073 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,085 | 0,100 |
| 56 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0040305 | г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д. 13/8 | 2024 | 706 | 511 | индивидуальные теплогенераторы | 0,092 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,106 | 0,126 |
| 57 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0040305 | г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д. 3а | 2024 | 832 | 602 | индивидуальные теплогенераторы | 0,108 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,125 | 0,148 |
| 58 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0040305 | г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д. 5 | 2024 | 970 | 703 | индивидуальные теплогенераторы | 0,126 | 0,019 | 0,047 | 0,000 | 0,146 | 0,173 |
| 59 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0040303 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 12 | 2023 | 530 | 384 | индивидуальные теплогенераторы | 0,069 | 0,011 | 0,025 | 0,000 | 0,079 | 0,094 |
| 60 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0040303 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 14 | 2022 | 531 | 384 | индивидуальные теплогенераторы | 0,069 | 0,011 | 0,025 | 0,000 | 0,080 | 0,094 |
| 61 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070602 | г. Сергиев Посад, ул. Октябрьская, д. 8 | 2024 | 276 | 200 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 0,036 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,041 | 0,049 |
| 62 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070103 | г. Сергиев Посад, ул. Репина, д. 17 | 2024 | 503 | 364 | индивидуальные теплогенераторы | 0,065 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,075 | 0,089 |
| 63 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070402 | г. Сергиев Посад, ул. Свердлова, д. 11а | 2024 | 232 | 168 | индивидуальные теплогенераторы | 0,030 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,035 | 0,041 |
| 64 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070402 | г. Сергиев Посад, ул. Свердлова, д. 9 | 2024 | 276 | 200 | индивидуальные теплогенераторы | 0,036 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,041 | 0,049 |
| 65 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070504 | г. Сергиев Посад, ул. Строительная, д. 4 | 2023 | 722 | 523 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 0,094 | 0,014 | 0,035 | 0,000 | 0,108 | 0,129 |
| 66 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070504 | г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4 | 2021 | 568 | 411 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 0,074 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,085 | 0,101 |
| 67 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070303 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 2023 | 249 | 180 | индивидуальные теплогенераторы | 0,032 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,037 | 0,044 |
| 68 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070706 | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4 | 2022 | 591 | 428 | Котельная Скобяной поселок | 0,077 | 0,012 | 0,028 | 0,000 | 0,089 | 0,105 |
| 69 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070404 | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 17 | 2021 | 678 | 491 | Котельная Клементьевский поселок | 0,088 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,102 | 0,121 |
| 70 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070404 | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 19 | 2021 | 1002 | 725 | Котельная Клементьевский поселок | 0,130 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,150 | 0,178 |
| 71 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0070404 | г. Сергиев Посад, Хотьковский пр., д. 17 | 2021 | 1296 | 939 | Котельная Клементьевский поселок | 0,168 | 0,026 | 0,062 | 0,000 | 0,194 | 0,231 |
| 72 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0060101 | д. Наугольное, д. 99 | 2022 | 309 | 224 | индивидуальные теплогенераторы | 0,040 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,046 | 0,055 |

- Приложение 4. Сводные показатели сноса строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления

| РЭТД | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 50:05:0070106 | 0 | 0 | 0 | 2191 | 0 | 0 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 2191 | 0 | 0 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 2191 | 0 | 0 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070107 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 932 | 0 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 1420 | 932 | 0 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 1420 | 932 | 0 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070310 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070403 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070404 | 624 | 7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8172 | 0 | 0 | 0 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 624 | 7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8172 | 0 | 0 | 0 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 |
| 1а-многоквартирные дома | 624 | 7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8172 | 0 | 0 | 0 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070504 | 0 | 568 | 0 | 949 | 454 | 0 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 1517 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 568 | 0 | 949 | 454 | 0 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 1517 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 568 | 0 | 949 | 454 | 0 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 1517 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070601 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070602 | 2828 | 1683 | 7531 | 0 | 276 | 0 | 12319 | 0 | 0 | 0 | 4512 | 12043 | 12043 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 2828 | 1683 | 7531 | 0 | 276 | 0 | 12319 | 0 | 0 | 0 | 4512 | 12043 | 12043 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 |
| 1а-многоквартирные дома | 2828 | 1683 | 7531 | 0 | 276 | 0 | 12319 | 0 | 0 | 0 | 4512 | 12043 | 12043 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070706 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 5. Принятые удельные нормативы потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, для оценки перспективного спроса на тепловую энергию

| Этажность | Тепловая нагрузка | Ед. изм. | Обоснование | 2011 | 2016 | 2018 | 2023 | 2028-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилые здания, общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 76,0 | 70,0 | 60,8 | 45,6 | 38,0 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 61,6 | 57,4 | 49,3 | 37,0 | 30,8 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 61,6 | 57,4 | 49,3 | 37,0 | 30,8 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 52,6 | 47,4 | 42,1 | 31,6 | 26,3 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 52,6 | 47,4 | 42,1 | 31,6 | 26,3 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 52,6 | 47,4 | 42,1 | 31,6 | 26,3 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,0 | 41,2 | 36,8 | 27,6 | 23,0 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,0 | 41,2 | 36,8 | 27,6 | 23,0 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,0 | 41,2 | 36,8 | 27,6 | 23,0 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,0 | 41,2 | 36,8 | 27,6 | 23,0 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 43,4 | 39,4 | 34,7 | 26,0 | 21,7 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 43,4 | 39,4 | 34,7 | 26,0 | 21,7 |
| 13 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 43,4 | 39,4 | 34,7 | 26,0 | 21,7 |
| 14 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 43,4 | 39,4 | 34,7 | 26,0 | 21,7 |
| 15 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 41,0 | 38,4 | 32,8 | 24,6 | 20,5 |
| 16 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 41,0 | 38,4 | 32,8 | 24,6 | 20,5 |
| 17 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 41,0 | 38,4 | 32,8 | 24,6 | 20,5 |
| 18 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 41,0 | 38,4 | 32,8 | 24,6 | 20,5 |
| 19 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 41,0 | 38,4 | 32,8 | 24,6 | 20,5 |
| 20 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 41,0 | 38,4 | 32,8 | 24,6 | 20,5 |
| 21 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 41,0 | 38,4 | 32,8 | 24,6 | 20,5 |
| 22 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 41,0 | 38,4 | 32,8 | 24,6 | 20,5 |
| 23 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 41,0 | 38,4 | 32,8 | 24,6 | 20,5 |
| 24 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 41,0 | 38,4 | 32,8 | 24,6 | 20,5 |
| 25 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 41,0 | 38,4 | 32,8 | 24,6 | 20,5 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 |  | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 65,3 | 60,2 | 52,3 | 39,2 | 32,7 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 53,0 | 49,4 | 42,4 | 31,8 | 26,5 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 53,0 | 49,4 | 42,4 | 31,8 | 26,5 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 45,2 | 40,8 | 36,2 | 27,1 | 22,6 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 45,2 | 40,8 | 36,2 | 27,1 | 22,6 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 45,2 | 40,8 | 36,2 | 27,1 | 22,6 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,6 | 35,4 | 31,6 | 23,7 | 19,8 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,6 | 35,4 | 31,6 | 23,7 | 19,8 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,6 | 35,4 | 31,6 | 23,7 | 19,8 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,6 | 35,4 | 31,6 | 23,7 | 19,8 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 37,3 | 33,9 | 29,9 | 22,4 | 18,7 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 37,3 | 33,9 | 29,9 | 22,4 | 18,7 |
| 13 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 37,3 | 33,9 | 29,9 | 22,4 | 18,7 |
| 14 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 37,3 | 33,9 | 29,9 | 22,4 | 18,7 |
| 15 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,3 | 33,0 | 28,2 | 21,2 | 17,6 |
| 16 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,3 | 33,0 | 28,2 | 21,2 | 17,6 |
| 17 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,3 | 33,0 | 28,2 | 21,2 | 17,6 |
| 18 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,3 | 33,0 | 28,2 | 21,2 | 17,6 |
| 19 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,3 | 33,0 | 28,2 | 21,2 | 17,6 |
| 20 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,3 | 33,0 | 28,2 | 21,2 | 17,6 |
| 21 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,3 | 33,0 | 28,2 | 21,2 | 17,6 |
| 22 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,3 | 33,0 | 28,2 | 21,2 | 17,6 |
| 23 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,3 | 33,0 | 28,2 | 21,2 | 17,6 |
| 24 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,3 | 33,0 | 28,2 | 21,2 | 17,6 |
| 25 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,3 | 33,0 | 28,2 | 21,2 | 17,6 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,487 | 0,487 | 0,390 | 0,292 | 0,244 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,440 | 0,440 | 0,352 | 0,264 | 0,220 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,417 | 0,417 | 0,334 | 0,250 | 0,209 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,371 | 0,371 | 0,297 | 0,223 | 0,186 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,371 | 0,371 | 0,297 | 0,223 | 0,186 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,287 | 0,215 | 0,180 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,287 | 0,215 | 0,180 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,342 | 0,342 | 0,274 | 0,205 | 0,171 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,342 | 0,342 | 0,274 | 0,205 | 0,171 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,259 | 0,194 | 0,162 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,259 | 0,194 | 0,162 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,311 | 0,311 | 0,249 | 0,187 | 0,156 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 77,0 | 77,0 | 61,6 | 46,2 | 38,5 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 69,6 | 69,6 | 55,7 | 41,8 | 34,8 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 66,0 | 66,0 | 52,8 | 39,6 | 33,0 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 58,7 | 58,7 | 47,0 | 35,2 | 29,3 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 58,7 | 58,7 | 47,0 | 35,2 | 29,3 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 56,8 | 56,8 | 45,4 | 34,1 | 28,4 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 56,8 | 56,8 | 45,4 | 34,1 | 28,4 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 54,1 | 54,1 | 43,3 | 32,5 | 27,1 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 54,1 | 54,1 | 43,3 | 32,5 | 27,1 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 51,3 | 51,3 | 41,0 | 30,8 | 25,6 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 51,3 | 51,3 | 41,0 | 30,8 | 25,6 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 49,2 | 49,2 | 39,4 | 29,5 | 24,6 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,394 | 0,394 | 0,315 | 0,236 | 0,197 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,382 | 0,382 | 0,306 | 0,229 | 0,191 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,371 | 0,371 | 0,297 | 0,223 | 0,186 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,287 | 0,215 | 0,180 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,287 | 0,215 | 0,180 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,348 | 0,348 | 0,278 | 0,209 | 0,174 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,348 | 0,348 | 0,278 | 0,209 | 0,174 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,336 | 0,336 | 0,269 | 0,202 | 0,168 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,336 | 0,336 | 0,269 | 0,202 | 0,168 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,259 | 0,194 | 0,162 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,259 | 0,194 | 0,162 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,311 | 0,311 | 0,249 | 0,187 | 0,156 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 48,8 | 48,8 | 39,0 | 29,3 | 24,4 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 47,3 | 47,3 | 37,8 | 28,4 | 23,6 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 45,9 | 45,9 | 36,7 | 27,6 | 23,0 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,5 | 44,5 | 35,6 | 26,7 | 22,2 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,5 | 44,5 | 35,6 | 26,7 | 22,2 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 43,1 | 43,1 | 34,5 | 25,9 | 21,5 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 43,1 | 43,1 | 34,5 | 25,9 | 21,5 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 41,6 | 41,6 | 33,3 | 25,0 | 20,8 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 41,6 | 41,6 | 33,3 | 25,0 | 20,8 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 40,1 | 40,1 | 32,1 | 24,1 | 20,1 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 40,1 | 40,1 | 32,1 | 24,1 | 20,1 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 38,5 | 38,5 | 30,8 | 23,1 | 19,3 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| дошкольные учреждения, хосписы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 75,3 | 75,3 | 60,2 | 45,2 | 37,6 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 75,3 | 75,3 | 60,2 | 45,2 | 37,6 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 75,3 | 75,3 | 60,2 | 45,2 | 37,6 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 75,3 | 75,3 | 60,2 | 45,2 | 37,6 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 75,3 | 75,3 | 60,2 | 45,2 | 37,6 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 75,3 | 75,3 | 60,2 | 45,2 | 37,6 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 75,3 | 75,3 | 60,2 | 45,2 | 37,6 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 75,3 | 75,3 | 60,2 | 45,2 | 37,6 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 75,3 | 75,3 | 60,2 | 45,2 | 37,6 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 75,3 | 75,3 | 60,2 | 45,2 | 37,6 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 75,3 | 75,3 | 60,2 | 45,2 | 37,6 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 75,3 | 75,3 | 60,2 | 45,2 | 37,6 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| административного назначения (офисы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,417 | 0,417 | 0,334 | 0,250 | 0,209 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,394 | 0,394 | 0,315 | 0,236 | 0,197 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,382 | 0,382 | 0,306 | 0,229 | 0,191 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,313 | 0,313 | 0,250 | 0,188 | 0,157 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,313 | 0,313 | 0,250 | 0,188 | 0,157 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,278 | 0,278 | 0,222 | 0,167 | 0,139 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,278 | 0,278 | 0,222 | 0,167 | 0,139 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,255 | 0,255 | 0,204 | 0,153 | 0,128 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,255 | 0,255 | 0,204 | 0,153 | 0,128 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 49,5 | 49,5 | 39,6 | 29,7 | 24,7 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 46,8 | 46,8 | 37,4 | 28,1 | 23,4 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 45,3 | 45,3 | 36,3 | 27,2 | 22,7 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 37,1 | 37,1 | 29,7 | 22,3 | 18,6 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 37,1 | 37,1 | 29,7 | 22,3 | 18,6 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 33,0 | 33,0 | 26,4 | 19,8 | 16,5 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 33,0 | 33,0 | 26,4 | 19,8 | 16,5 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 30,3 | 30,3 | 24,2 | 18,2 | 15,1 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 30,3 | 30,3 | 24,2 | 18,2 | 15,1 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 27,5 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 13,8 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 27,5 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 13,8 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 27,5 | 27,5 | 22,0 | 16,5 | 13,8 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| сервисного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,266 | 0,266 | 0,213 | 0,160 | 0,133 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,255 | 0,255 | 0,204 | 0,153 | 0,128 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,243 | 0,243 | 0,194 | 0,146 | 0,122 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 49,2 | 49,2 | 39,3 | 29,5 | 24,6 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 47,1 | 47,1 | 37,7 | 28,3 | 23,6 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,9 | 44,9 | 35,9 | 27,0 | 22,5 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,9 | 42,9 | 34,3 | 25,7 | 21,4 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,9 | 42,9 | 34,3 | 25,7 | 21,4 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,9 | 42,9 | 34,3 | 25,7 | 21,4 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,9 | 42,9 | 34,3 | 25,7 | 21,4 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,9 | 42,9 | 34,3 | 25,7 | 21,4 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,9 | 42,9 | 34,3 | 25,7 | 21,4 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,9 | 42,9 | 34,3 | 25,7 | 21,4 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,9 | 42,9 | 34,3 | 25,7 | 21,4 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,9 | 42,9 | 34,3 | 25,7 | 21,4 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

- Приложение 6. Прирост тепловых нагрузок для каждого расчетного элемента территориального деления по годам проектного периода

| РЭТД | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 50:05:0010106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010403 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 0 | 0 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,54 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010503 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 0 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020302 | 0 | 0 | 0,17 | 0,07 | 0 | 0,12 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,13 | 0,05 | 0 | 0,08 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020411 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020506 | 0 | 0 | 0,18 | 0,07 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,13 | 0,05 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,05 | 0,02 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030161 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0,04 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 2,96 | 0 | 0 | 0,03 | 2,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0,02 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030233 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040110 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040125 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040210 | 0 | 0 | 0 | 2,61 | 0 | 0 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040310 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050101 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 1,47 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 1,03 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,44 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050105 | 0 | 0 | 0,1 | 0,81 | 0,11 | 0 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,91 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,08 | 0,52 | 0,11 | 0 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,6 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,02 | 0,29 | 0,01 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050301 | 0 | 0 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,02 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,02 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0,01 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,05 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,05 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,39 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060203 | 0 | 0 | 0,87 | 0,13 | 0,07 | 0 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 1,01 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,68 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,19 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070102 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070107 | 0 | 0,02 | 0 | 0,37 | 0,52 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,39 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,35 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0,02 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070108 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0,05 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,05 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070202 | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070204 | 0 | 0 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070402 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 0 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| отопление и вентиляция | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070708 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0090301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0090348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100136 | 0 | 0 | 0,65 | 0,72 | 1,04 | 2,67 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 1,37 | 2,41 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,48 | 0,68 | 0,76 | 1,93 | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 1,16 | 1,92 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,17 | 0,04 | 0,29 | 0,73 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,21 | 0,5 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110101 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 18,31 | 26,02 | 47,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 21,62 | 47,63 | 47,63 | 47,63 | 47,63 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 3,15 | 17,49 | 24,85 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,15 | 20,65 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,82 | 1,17 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,97 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110105 | 0 | 0 | 0,62 | 0,09 | 0,33 | 1,52 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0,71 | 1,04 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,47 | 0,09 | 0,24 | 1,04 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0,55 | 0,8 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,15 | 0,01 | 0,09 | 0,49 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,24 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110208 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0,35 | 0,55 | 2,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,95 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 0,25 | 0,4 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 1,35 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,1 | 0,15 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110210 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 2,66 | 0,23 | 5,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 4,99 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 1,81 | 0,17 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 3,5 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,85 | 0,06 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 1,49 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110216 | 0 | 0,21 | 0,61 | 0 | 2,63 | 0 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,82 | 0,82 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0,2 | 0,48 | 0 | 1,79 | 0 | 2,47 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,68 | 0,68 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0,01 | 0,14 | 0 | 0,84 | 0 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,14 | 0,14 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110218 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,34 | 1,15 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,42 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,24 | 0,79 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,31 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,37 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120102 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120120 | 0 | 0 | 0,58 | 0,09 | 0 | 0 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,43 | 0,06 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,15 | 0,02 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,93 | 5,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,09 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120205 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0,22 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,16 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,06 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0130221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,93 | 0 | 16,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,17 | 0 | 16,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0130307 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0140229 | 0 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,11 | 0,2 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,55 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0,14 | 0,29 | 0,07 | 0,14 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,43 | 0,5 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:078833 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:079129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:084945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 7. Прирост теплопотребления для каждого расчетного элемента территориального деления по годам проектного периода

| РЭТД | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 50:05:0010106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010403 | 0 | 0 | 0 | 3978 | 0 | 0 | 3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 3799 | 0 | 0 | 3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5567 | 5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5567 | 5567 | 5567 | 5567 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5318 | 5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5318 | 5318 | 5318 | 5318 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010503 | 0 | 0 | 3805 | 0 | 0 | 0 | 3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805 | 3805 | 3805 | 3805 | 3805 | 3805 | 3805 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676 | 3676 | 3676 | 3676 | 3676 | 3676 | 3676 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601 | 0 | 2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | 0 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | 2484 | 2484 | 2484 | 2484 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020302 | 0 | 0 | 386 | 164 | 0 | 265 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 550 | 550 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 286 | 115 | 0 | 180 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 401 | 401 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 100 | 49 | 0 | 84 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020411 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020506 | 0 | 0 | 413 | 154 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 305 | 112 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 107 | 42 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030161 | 0 | 0 | 8633 | 0 | 0 | 93 | 8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8633 | 8633 | 8633 | 8726 | 8726 | 8726 | 8726 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 6718 | 0 | 0 | 60 | 6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6718 | 6718 | 6718 | 6778 | 6778 | 6778 | 6778 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 33 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915 | 1915 | 1915 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030233 | 0 | 0 | 0 | 2824 | 0 | 0 | 2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824 | 2824 | 2824 | 2824 | 2824 | 2824 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040110 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040125 | 0 | 0 | 0 | 112 | 98 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 106 | 92 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040210 | 0 | 0 | 0 | 6122 | 0 | 0 | 6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6122 | 6122 | 6122 | 6122 | 6122 | 6122 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 4436 | 0 | 0 | 4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436 | 4436 | 4436 | 4436 | 4436 | 4436 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 | 784 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 740 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040310 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 0 | 0 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050101 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3222 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3267 | 3267 | 3267 | 3267 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2255 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 967 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 979 | 979 | 979 | 979 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050105 | 0 | 0 | 231 | 1902 | 235 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2133 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 180 | 1230 | 222 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1410 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 51 | 672 | 13 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 723 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 2404 | 2404 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 1637 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 | 767 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050301 | 0 | 0 | 229 | 1900 | 0 | 48 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 2129 | 2129 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 219 | 1294 | 0 | 35 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1513 | 1513 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 10 | 606 | 0 | 13 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 616 | 616 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 115 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 109 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 6 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12372 | 12372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12372 | 12372 | 12372 | 12372 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11817 | 11817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11817 | 11817 | 11817 | 11817 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060203 | 0 | 0 | 1989 | 308 | 145 | 0 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 2297 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1547 | 223 | 105 | 0 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547 | 1771 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 441 | 85 | 40 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 526 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070102 | 0 | 0 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070107 | 0 | 31 | 0 | 873 | 1057 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 904 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 594 | 720 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 |
| ГВС (средняя) | 0 | 31 | 0 | 278 | 337 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 309 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070108 | 0 | 0 | 386 | 0 | 98 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 270 | 0 | 92 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 116 | 0 | 5 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070202 | 0 | 0 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070204 | 0 | 0 | 4576 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 4576 | 4576 | 5765 | 5765 | 5765 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 762 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 4147 | 4147 | 4147 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1618 | 1618 | 1618 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8483 | 8483 | 8483 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430 | 5430 | 5430 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053 | 3053 | 3053 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070402 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| отопление и вентиляция | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| ГВС (средняя) | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 874 | 874 | 874 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583 | 0 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583 | 3583 | 3583 | 3583 | 3583 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 0 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070503 | 0 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 |
| отопление и вентиляция | 0 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070708 | 0 | 0 | 0 | 3306 | 0 | 0 | 3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 2251 | 0 | 0 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0090301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0090348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100136 | 0 | 0 | 1485 | 1685 | 2137 | 5844 | 11152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 3171 | 5308 | 11152 | 11152 | 11152 | 11152 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1099 | 1591 | 1548 | 4234 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 2690 | 4239 | 8473 | 8473 | 8473 | 8473 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 386 | 94 | 589 | 1610 | 2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 480 | 1069 | 2678 | 2678 | 2678 | 2678 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110101 | 0 | 0 | 0 | 7756 | 37510 | 57034 | 102300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7756 | 45266 | 102300 | 102300 | 102300 | 102300 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 7408 | 35827 | 54476 | 97711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7408 | 43236 | 97711 | 97711 | 97711 | 97711 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 348 | 1683 | 2559 | 4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2031 | 4589 | 4589 | 4589 | 4589 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110105 | 0 | 0 | 1401 | 212 | 683 | 3337 | 5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 1613 | 2296 | 5632 | 5632 | 5632 | 5632 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 1065 | 200 | 495 | 2272 | 4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 1266 | 1761 | 4033 | 4033 | 4033 | 4033 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 335 | 12 | 188 | 1064 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 347 | 535 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110208 | 0 | 0 | 0 | 3751 | 716 | 1198 | 5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751 | 4467 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 2571 | 519 | 868 | 3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571 | 3090 | 3958 | 3958 | 3958 | 3958 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 1180 | 197 | 330 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1377 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110210 | 0 | 0 | 0 | 5480 | 5449 | 503 | 11433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 | 10930 | 11433 | 11433 | 11433 | 11433 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 3971 | 3711 | 364 | 8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971 | 7682 | 8046 | 8046 | 8046 | 8046 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 1509 | 1739 | 139 | 3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 3248 | 3387 | 3387 | 3387 | 3387 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110216 | 0 | 410 | 1387 | 0 | 5387 | 0 | 7185 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1798 | 1798 | 7185 | 7185 | 7185 | 7185 | 7185 |
| отопление и вентиляция | 0 | 393 | 1080 | 0 | 3669 | 0 | 5141 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1473 | 1473 | 5141 | 5141 | 5141 | 5141 | 5141 |
| ГВС (средняя) | 0 | 17 | 308 | 0 | 1719 | 0 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 17 | 325 | 325 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110218 | 0 | 0 | 178 | 0 | 696 | 2526 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 875 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 173 | 0 | 487 | 1724 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 661 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 5 | 0 | 209 | 802 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 214 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403764 | 403764 | 403764 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292555 | 292555 | 292555 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111209 | 111209 | 111209 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120102 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120120 | 0 | 0 | 1329 | 205 | 0 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 986 | 149 | 0 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 343 | 57 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12992 | 12992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8404 | 8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8404 | 8404 | 8404 | 8404 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4588 | 4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 958 | 958 | 958 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120205 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 479 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 347 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 626 | 626 | 626 | 626 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 132 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0130221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34678 | 0 | 34678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34678 | 34678 | 34678 | 34678 | 34678 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 33122 | 0 | 33122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33122 | 33122 | 33122 | 33122 | 33122 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 0 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0130307 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0140229 | 0 | 0 | 455 | 822 | 224 | 438 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 1276 | 1501 | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 318 | 678 | 153 | 307 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 996 | 1149 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 136 | 144 | 72 | 132 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 280 | 352 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:078833 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:079129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:084945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 8. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки для каждого расчетного элемента территориального деления по годам проектного периода

| РЭТД | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 50:05:0010106 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| отопление и вентиляция | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| ГВС (средняя) | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010402 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| отопление и вентиляция | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| ГВС (средняя) | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010501 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| отопление и вентиляция | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010503 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,814 |
| отопление и вентиляция | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020108 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
| отопление и вентиляция | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| ГВС (средняя) | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020206 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 |
| отопление и вентиляция | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 |
| ГВС (средняя) | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020241 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| отопление и вентиляция | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| ГВС (средняя) | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020301 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| отопление и вентиляция | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020302 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,786 | 0,797 | 0,797 | 0,816 | 0,816 | 0,816 | 0,816 |
| отопление и вентиляция | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,565 | 0,573 | 0,573 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |
| ГВС (средняя) | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,22 | 0,224 | 0,224 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020303 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| отопление и вентиляция | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| ГВС (средняя) | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020335 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 |
| отопление и вентиляция | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| ГВС (средняя) | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020411 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| отопление и вентиляция | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020415 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| отопление и вентиляция | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020416 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| отопление и вентиляция | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020506 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,455 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 |
| отопление и вентиляция | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,376 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| ГВС (средняя) | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,079 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030255 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| отопление и вентиляция | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| ГВС (средняя) | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040605 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| отопление и вентиляция | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050104 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,518 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| отопление и вентиляция | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,451 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 |
| ГВС (средняя) | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050202 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,079 | 1,079 | 1,079 |
| отопление и вентиляция | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050301 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,472 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 |
| отопление и вентиляция | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,455 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050302 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| отопление и вентиляция | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
| ГВС (средняя) | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050303 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| отопление и вентиляция | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050401 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,811 |
| отопление и вентиляция | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| ГВС (средняя) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050402 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,706 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 |
| отопление и вентиляция | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,643 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| ГВС (средняя) | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060105 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| отопление и вентиляция | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060106 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| отопление и вентиляция | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060123 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| отопление и вентиляция | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060203 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,637 | 0,644 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |
| отопление и вентиляция | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,56 | 0,565 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |
| ГВС (средняя) | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,077 | 0,079 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070101 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
| отопление и вентиляция | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ГВС (средняя) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070106 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
| отопление и вентиляция | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 |
| ГВС (средняя) | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070107 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,417 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| отопление и вентиляция | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,381 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| ГВС (средняя) | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,036 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070201 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| отопление и вентиляция | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070202 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| отопление и вентиляция | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| ГВС (средняя) | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070203 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 |
| отопление и вентиляция | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| ГВС (средняя) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070204 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,709 | 0,709 | 0,709 |
| отопление и вентиляция | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,652 | 0,652 | 0,652 |
| ГВС (средняя) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070205 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 1,202 | 1,202 | 1,202 |
| отопление и вентиляция | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| ГВС (средняя) | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070301 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| отопление и вентиляция | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| ГВС (средняя) | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070310 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| отопление и вентиляция | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
| ГВС (средняя) | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070403 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| отопление и вентиляция | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| ГВС (средняя) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070404 | 0,465 | 0,463 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| отопление и вентиляция | 0,435 | 0,433 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| ГВС (средняя) | 0,03 | 0,03 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070406 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,683 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 |
| отопление и вентиляция | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,642 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
| ГВС (средняя) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070501 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| отопление и вентиляция | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| ГВС (средняя) | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070504 | 0,265 | 0,265 | 0,256 | 0,256 | 0,24 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| отопление и вентиляция | 0,247 | 0,247 | 0,239 | 0,239 | 0,225 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070601 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| отопление и вентиляция | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070602 | 0,981 | 0,964 | 0,954 | 0,908 | 0,908 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
| отопление и вентиляция | 0,797 | 0,782 | 0,773 | 0,734 | 0,734 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 |
| ГВС (средняя) | 0,184 | 0,182 | 0,18 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070603 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| отопление и вентиляция | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |
| ГВС (средняя) | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070704 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| отопление и вентиляция | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070705 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| отопление и вентиляция | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070706 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| отопление и вентиляция | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| ГВС (средняя) | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070803 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| отопление и вентиляция | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070804 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 |
| отопление и вентиляция | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| ГВС (средняя) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080109 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| отопление и вентиляция | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ГВС (средняя) | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080110 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| отопление и вентиляция | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080401 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 |
| отопление и вентиляция | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
| ГВС (средняя) | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0080511 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| отопление и вентиляция | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0090301 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| отопление и вентиляция | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 |
| ГВС (средняя) | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0090348 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 |
| отопление и вентиляция | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 |
| ГВС (средняя) | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100134 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| отопление и вентиляция | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100135 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| отопление и вентиляция | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100136 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,207 | 0,215 | 0,227 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| отопление и вентиляция | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,186 | 0,194 | 0,202 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,021 | 0,021 | 0,025 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100137 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| отопление и вентиляция | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0100218 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| отопление и вентиляция | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| ГВС (средняя) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110101 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,31 | 0,669 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 |
| отопление и вентиляция | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,307 | 0,65 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,019 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110104 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
| отопление и вентиляция | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| ГВС (средняя) | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110105 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,36 | 0,372 | 0,414 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
| отопление и вентиляция | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,342 | 0,352 | 0,383 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 | 0,031 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110106 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| отопление и вентиляция | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110108 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| отопление и вентиляция | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110109 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| отопление и вентиляция | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110208 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,332 | 0,34 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| отопление и вентиляция | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,317 | 0,323 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,015 | 0,017 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110209 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| отопление и вентиляция | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110210 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,453 | 0,56 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
| отопление и вентиляция | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,422 | 0,494 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,031 | 0,065 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110214 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| отопление и вентиляция | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110215 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| отопление и вентиляция | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110216 | 0,275 | 0,275 | 0,301 | 0,376 | 0,376 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 |
| отопление и вентиляция | 0,268 | 0,268 | 0,293 | 0,351 | 0,351 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,025 | 0,025 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0110218 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,361 | 0,361 | 0,402 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| отопление и вентиляция | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,352 | 0,352 | 0,382 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,021 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120101 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| отопление и вентиляция | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,296 | 0,296 | 0,296 |
| ГВС (средняя) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120120 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,432 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
| отопление и вентиляция | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,368 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| ГВС (средняя) | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,064 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120147 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление и вентиляция | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120205 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,226 | 0,226 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| отопление и вентиляция | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,198 | 0,198 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,028 | 0,028 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0130221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0130307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0140229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:078833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:079129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:084945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |