Содержание тома 1

1.Раздел 1.Пояснительная записка.	2

# 1.Раздел 1.Пояснительная записка.

Настоящим проектом предлагается строительство первой очереди  полигона твердых бытовых отходов  «Парфеново-2» , расположенного в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Проектирование выполнено в рамках договора № П-03-010, заключенного между ЗАО «Фирма Геополис» и Заказчиком   ООО «СтройГарантИнновация».

Основанием для проектирования  послужили:

-Письмо Заказчика №     от            2010г.

-Договор № П-03-010   от 23.08.2010г.,

Исходные данные для проектирования:

1. Техническое задание на разработку «Проекта первой очереди строительства полигона ТБО Парфеново-2, расположенного в Сергиево-Посадском районе Московской области».

2. Технический отчет об инженерно-геодезических работах «Топографическая съемка масштаба 1:500 для разработки проекта первой очереди строительства полигона ТБО Парфеново-2 в Сергиево-Посадском районе Московской области». ООО «ОРГСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», Москва, 2010г.

3. «Отчет об инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканиях». ООО «ОРГСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», 2010г. Первая очередь полигона ТБО «Парфеново-2» в Сергиево-Посадском районе Московской области».

4. Технические условия на присоединения к городским сетям:

- электроснабжение и технологическое присоединение к электрической сети ;

- на прием фильтрата.

- Участок строительства 1-й очереди полигона ТБО «Парфеново-2» расположен в Сергиево-Посадском районе Московской области, в 12 км к северо-западу от г.Сергиев-Посад, в 600м западнее н/п Парфеново городского округа Пересвет в пределах площади отработанного карьера Парфеновского месторождения песчано-гравийного материала. Положение участка относительно населенных пунктов Реммаш и Парфеново показано на рисунке 1.

- Рисунок 1. Административное положение участка строительства 1-й очереди.

Кадастровый план земельного участка №  50:05:002 04 25:0001, площадью 3.3га, Градостроительный план земельного участка №. 50:05:002 04 25:0001, площадью 3.3га. Объект «Первая очередь полигона твердых бытовых отходов «Парфеново-2» в Сергиево-Посадском  районе Московской области.

Площадка располагается на вновь отведенных 3,3 га из нарушенных земель отработанного карьера Парфеновского месторождения песчано-гравийного материала: на двух противоположных бортах и в днище  карьера.  Перепад высот в пределах площадки составляет 24 м. Углы заложения откосов карьера составляют 30-40 .В основании площадки строительства полигона залегают перемещенные грунты вскрыши отработанного карьера, представленные суглинками с примесью гравия и гальки до 15%. Борта карьера, кроме того, сложены крупными и гравелистыми флювиогляциальными песками.

Уровень грунтовых вод, приуроченных к флювиогляциальным пескам, колеблется от 1.65м до 15.2 м. Коэффициенты фильтрации суглинков изменяются в широких пределах  от 3×10-2 до 7×10-4 м/сут, для песков  7.5 м/сут.

Задачей проектируемых работ является обеспечение захоронения твердых бытовых отходов на отведенной площади в 3.3 га с соблюдением установленных норм и правил. Рельеф участка должен быть органично «вписан» в рельеф окружающих территорий, что определяет необходимость закладки карьера отходами до отметок естественного рельефа с учетом проседания в пострекультивационный период.

- Настоящая документация включает основные проектные решения по строительству полигона для захоронения ТБО на вновь отведенных нарушенных открытыми горными разработками землях, площадью 3,3 га, с учетом действующих на текущий момент нормативных требований и на основании выполненного в октябре 2005 года комплекса инженерных изысканий, дополненного в августе-сентябре 2010 года (бурение скважин, ревизия ранее оборудованных мониторинговых скважин, опробование пород разреза, поверхностных и подземных вод).

Необходимым условием формирования потока отходов, принимаемых на захоронение, являются требования Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Доставка отходов будет производиться специализированным автотранспортом – мусоровозами с расчетной грузоподъемностью 10т.

Годовое поступление отходов предполагается в количестве 80 000 тонн, длительность эксплуатации 1 очереди полигона «Парфеново-2»  2.3 года.

Участок первой очереди полигона ТБО «Парфеново-2» включает в себя следующие основные площадки:

- Площадку приема и складирования твердых бытовых отходов.

- Территория административно-хозяйственной зоны.

Площадка приема и складирования  твердых бытовых отходов будет состоять из 2-х котлованов (секций), ограниченных земляными дамбами высотой 4.0-12.0м. Днище и внутренние откосы котлованов целиком перекрываются противофильтрационным экраном из бентоматов. Площадь изолирующего покрытия составит 23300 м2. Изолирующее покрытие укладывается на выровненный и уплотненный грунт основания секций. Одна секция устраивается по западному борту карьера, вторая  в днище карьера и по восточному его борту. Площади секций составляют соответственно 0.4 га и 1.93 га. Общая площадь складирования по внутренней бровке дамбы составит 2.33 га.

В связи с незначительной площадью и , соответственно, коротким сроком заполнения, секция №1 оборудуется  системой сбора фильтрата, состоящей из пластового дренажа (слой крупнозернистого песка мощностью 0.5 м, уложенного поверх покрытия из бентоматов). Секция №2 оборудуется системой сбора и удаления фильтрата, состоящей из пластового дренажа (слой крупнозернистого песка мощностью 0.5 м, уложенного поверх покрытия из бентоматов), системы перфорированных дренажных труб  ПЭ225, уложенных в песок с дополнительной гравийной обсыпкой и двух приемных колодцев из сборных ж/б конструкций 2000мм. Объем песка (ПГС) дренажного слоя составит 11650м3, длина трубопроводов – 218.3 п.м., объем гравия для отсыпки дренажных труб – 27.5м3. Высота колодцев изменяется от 18.5 м (К-1) до 20.0 м (К-2). Фильтрат из  колодцев будет откачиваться  для транспортировки на очистные сооружения либо, в случае необходимости, для рециркуляции в свалочное тело насосом “Calpeda”.

По верхней площадке дамб устраивается технологическая дорога с шириной проезжей части 3.0-6.0 м и обочинами 0.5 м. Проезжая часть выполняется из ж/б дорожных плит 2П18.15 на песчаном основании, обочины  песчаные.

По границе участка устанавливается ограждение из сетчатых панелей на ж/б столбах с двумя въездными воротами из сетчатых панелей  по серии 3.017-3 в.0. Длина ограждения  878м.

Вокруг секции складирования сооружается система освещения на 19-ти ж/б опорах с консольными светильниками типа ЖКУ в количестве 19 шт.

По наружному контуру дамбы устраивается канава для приема и отведения ливневого стока на рельеф.  На сбросе канава оборудуется каркасно-засыпным фильтром.

Загрузка отходов будет производиться послойно до уровня верхней бровки дамбы, а затем  по высотной схеме до отметок 256.0 м с заложением внешних откосов свалочного тела 1:3. Уплотнение отходов выполняется компактором  бульдозером 25-го класса. После достижения проектных отметок свалочное тело перекрывается многослойным финальным перекрытием общей мощностью 2.0м.

Административно-хозяйственная зона  (АХЗ) расположена вдоль северо-западного края участка земельного отвода. Площадь административно-хозяйственной зоны – 0.14 га. На площадке АХЗ расположены :

- блок-боксы для размещения персонала полигона (гардеробная, столовая, 
       административный блок)  3 шт.;

- септик для очистки хозяйственно-бытового стока;

- мобильные  туалетные кабины 3 шт.;

- контрольно-пропускной пункт (КПП);

-дезинфекционная ванна.

В комплексе рекультивационных работ выделяются работы технического и биологического этапов.

Технический этап включает в себя дополнительное уплотнение и выравнивание поверхностей, поверхностную изоляцию свалочного тела, устройство системы пассивной дегазации, создание плодородного слоя на рекультивированной площади.

Изоляция свалочного тела будет обеспечена возведением на его поверхности многофункционального финального перекрытия, включающего в себя изолирующие и дренирующие слои из природных и синтетических материалов, а так же грунты плодородного почвенного слоя. Общая мощность финального перекрытия 2.0м.

В состав финального перекрытия входят (снизу вверх):

- выравнивающий газодренажный слой из пористого несвязного грунта (песок). Мощность 0.3м. Укладывается на выровненную и уплотненную поверхность отходов. Функциональное назначение – обеспечение беспрепятственной миграции свалочного газа к газодренажным скважинам.

-минеральный изолирующий слой (глина) – 0.2м с Кф< 5*10-6 м/с;

-синтетический гидроизолирующий слой из пленки ПНД 1.5мм. Укладывается по поверхности минерального гидроизолирующего слоя.

-минеральный изолирующий слой (глина) – 0.3м с Кф< 5*10-6 м/с;

-вододренажный слой. Мощность 0.2м. Выполняется из песков с коэффициентом фильтрации более 1 м/сут. Функциональное назначение – обеспечение миграции атмосферных осадков вниз по склону в приемные лотки.

-рекультивационный (буферный) слой. Мощность слоя 0.7м. Выполняется из местных инертных песчано-глинистых грунтов. Функциональное назначение – механический буфер, сглаживающий поверхность рельефа свалочного тела при неравномерных просадках, основа для укладки плодородного почвенного слоя.

-плодородный почвенный слой. Мощность 0.3м. Выполняется из специально подготовленных плодородных грунтов. Функциональное назначение – обеспечение условий для формирования травяного газона на рекультивированной поверхности.

Дегазация грунтов секции предусматривается через систему из 3 скважин пассивной  дегазации. Диаметр скважин – 500 мм, глубина   22 м.

Биологический этап включает в себя землевание плодородного слоя, посев многолетних трав, уход за посевами (полив, скашивание).

На поверхности финального перекрытия предусматривается посев многолетних трав. Площадь травяного газона составит  23300м2.

После проведения рекультивационных работ  свалочное тело будет представлять собой сглаженную усеченную пирамиду высотой до 20м и откосами с уклоном 1:3 (18). Площадь верхней субгоризонтальной площадки составит 5838 м2, площадь откосов  17462 м2.

Потребность  в топливно-энергетических ресурсах (электроэнергия) и воде составит:

- электроэнергия (установленная мощность)	– 20 кВт;

- вода							– 141  м3/год.

Управление производством  осуществляется эксплуатирующей организацией в лице руководителя, которому непосредственно подчинен персонал полигона. Работа на участке ведется в одну смену с 7-00 до 15-00 круглогодично 365 дней в году. Охрана участка  ведется круглосуточно. Расчет численности персонала  выполнен на основании «Нормативов численности  работников полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденных приказом №176 МЖКХ РСФСР от 29.06.1989г.

Результаты расчета численного и профессионально - квалификационного состава работников участка приведены в таблице 1.:

Таблица 1.Численный и квалификационный состав работников полигона ТБО.

| Виды работ | Профессия, должность | Нормативная явочная численность, чел. | Ксм | Ксп | Списочная нормативная численность (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прием отходов | Рабочий по благоустройству | 1.4 (2) | 1.0 | 1.64 | 2.3 (3) |
| Складирование отходов на полигоне | Машинист бульдозера (уплотнителя) | 1.6 (2) | 1.0 | 1.64 | 2.6 (3) |
| Доставка грунта на рабочую карту | Водитель самосвала 10т | 0.5 (1) | 1.0 | 1.64 | 0.8 (1) |
| Охрана полигона | сторож | 1 (1) | 3 | 1.64 | 4.9 (5) |
| Обслуживание и ремонт механизмов | механик | 1 (1) | 1.0 | 1.64 | 1.6 (2) |
| Приемка отходов на КПП | регистратор-учётчик | 1 (1) | 1.0 | 1.64 | 1.6 (2) |
| Итого рабочих: 8 чел/смена |  |  |  |  | 16 |
| Руководство полигона | Управляющий Старший мастер Мастер | 0,5 (1) 0,5 (1) 0,5 (1) | 1.0 1.0 1.0 | 1.14 1.14 1.14 | 0.57 (1) 0.57 (1) 0.57 (1) |
| Всего по полигону ТБО: 11 чел/смена |  |  |  |  | 19 |

Общая численность работающих на полигоне в одну смену - 8 человек. В соответствии с этим рассчитывается потребность в необходимом количестве санитарно-бытовых и производственных помещений.

Таблица.2. Обоснование  потребности в площадях санитарно-бытовых и производственных помещениях.

| № п.п. | Наименование зданий | Норм. показатель м2/10чел. | Кол-во человек | Размеры м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контора прораба | 40 | 3 | 12.0 |
| 2 | Гардероб | 7 | 16 | 11.2 |
| 3 | Умывальные | 5.4 | 8 | 4.3 |
| 4 | Уборные | 1 | 11 | 1.1 |
| 5 | Сушилки | 2 | 8 | 1.6 |
| 6 | Помещения для питания | 10 | 11 | 11.0 |

ИТОГО:							              41,2  м2

Все построения существующих и проектных поверхностей, расчеты объемов перемещения грунтов, площадей планировки территории, планы и разрезы, озеленение территории проведены в программе GeoniCS 2004  версия  4.9.

Таблица 3. Технико-экономические показатели объекта.

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка в пределах земельного отвода, га | 3.3 |
|  | В т.ч:. |  |
|  | Площадь секций складирования отходов, га | 2.33 |
| 2 | Годовое количество поступление отходов, т. т. | 80.0 |
| 3 | Общее количество складируемых отходов, т.т. | 183.0 |
|  | в т.ч. по секции №1 | 12.69 |
|  | по секции №2 | 170.31 |
| 4 | Мощность отходов в пределах секции, макс., м | 25 |
| 5 | Потребность в ресурсах: -электроэнергия (установочная мощность), кВт -вода, м3/год | 20 141 |
| 6 | Общая численность работающих, чел. | 19 |
| 7 | Общая стоимость строительства, млн.руб. |  |
| 8 | Продолжительность технического этапа работ, в т.ч.мес. - инженерная подготовка участка складирования, мес. | 27 |
| 9. | Продолжительность биологического этапа работ, мес. | 24 |

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и в соответствии с действующими нормативно-методическими документами и государственными стандартами:

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов».

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений».

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

- СНиП 2.05.11-83 «Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях».

- СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт».

- СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения».

- СНиП II-89-80(1994г) «Генеральные планы промышленных предприятий».

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».

- СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания».

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий  по взрывопожарной и пожарной опасности».

- Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства 
(ЦНИИОМТП, 1973).

- СН 478-80 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

- ТСН 30-308-2002. Территориальные строительные нормы. Проектирование, строительство и рекультивация полигонов твердых бытовых отходов в Московской области.

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Минстрой РФ, АКХ им. Памфилова, 1996 год.

- ГОСТ 21.508-93 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий,  сооружений и жилищно-гражданских объектов».

- ГОСТ 21.101-97  «Система проектной документации для строительства. Основные требования к  проектной и рабочей документации».

- ГОСТ 21.204-93 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта».

- ГОСТ 21.604-82 «Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи».

- ГОСТ 23345-84 «Системы санитарно-технические. Общие технические условия. Здания мобильные (инвентарные)».

- ГОСТ 21.604-82 «СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи».

- Состав и содержание проекта определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Состав исполнителей:

Руководитель проекта			Гурвич В.И.

Главный инженер				Зайцев С.Е

Рук. гр. экологических проектов		Прыгов  С.И.

Ведущий специалист			Высотина Н.Г.

Ведущий специалист			Горячкин К.А.

Ведущий специалист 			Осипов В.Э.

Специалист 					Зайцев В.С.