Приложение

к решению Совета депутатов

Сергиево-Посадского

муниципального района

от _____________ № _____

Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Государственное унитарное предприятие Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства»)

129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел: (495) 681-88-18, факс: (495) 681-20-56, www.niipigrad.ru, e-mail: info@niipi.ru

| Заказчик: администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; МК от 03.11.2015 № 1-а. |  |
| --- | --- |

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения сельских поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области: подготовка, обоснование, правила и область применения

Часть 1

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Отдел экспериментального нормативно – правового проектирования

И.о. генерального директора	А.Р. Воронцов

Заместитель генерального

директора по производству	Д.В. Климов

Главный архитектор института	О.В. Малинова

Главный инженер института	Н.А. Рябиков

Заместитель генерального

директора по научной работе	А.А. Эпштейн

2015

Взамен арх..№

Архив. №.

ФИО, подпись и дата

список исполнителей

| # Начальник отдела экономики градостроительства |  | # Н.С. Жукова |
| --- | --- | --- |
| # Главный специалист отдела экспериментального нормативно – правового проектирования |  | # В.В. Алексеев |

ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _________ № _________

## Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области  и внесения в них изменений

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава  Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

## 1.	Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования  сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагается).

## 2.	Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского муниципального района и на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

## 3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

## 4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________.

## Глава Сергиево-Посадского

## муниципального района                                                                                     С.А. Пахомов

## Утверждено

## решением Совета депутатов

## Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области

## от _____________ № ___________

## Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## и внесения в них изменений

## 1. Общие положения

## 1.1.	Настоящее Положение разработано на основании статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Сергиево-Посадский муниципальный район).

## 1.2.	Настоящим Положением определены порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  (далее – местные нормативы) и внесения в них изменений.

1.3.	Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в сельском поселении Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Березняковское).

1.4.	Местные нормативы представляют совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Березняковское объектами местного значения сельского поселения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

1.5.	Местные нормативы подготавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

## 1.6.	Местные нормативы обязательны для применения на территории сельского поселения Березняковское всеми субъектами градостроительной деятельности при:

## -	подготовке, согласовании, утверждении генерального плана сельского поселения Березняковское, внесение изменений в него;

## -	подготовке, утверждении документации по планировке территории;

## -	определении условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

## -	определении условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

1.7.	Задачами применения местных нормативов на территории сельского поселения Березняковское является создание условий для:

-	преобразования пространственной организации поселения, обеспечивающего современные стандарты организации территорий жилого, производственного, рекреационного назначения;

-	планирования территории поселения для размещения объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектами социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории, связанных с решением вопросов местного значения поселения);

-	обеспечения доступности таких объектов для населения (включая инвалидов);

-	сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения.

2. Состав местных нормативов

2.1.	Подготовка проекта местных нормативов осуществляется в виде одного или нескольких документов.

2.2.	Местные нормативы включают в себя:

1)	общие положения;

2)	основную часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Березняковское бъектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

3)	материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

4)	правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

3.	Порядок подготовки местных нормативов

3.1.	Решение о подготовке местных нормативов принимается администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

3.2.	Подготовка местных нормативов осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми ею в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.3.	Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом:

-	социально-демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения Березняковское;

-	планов и программ комплексного социально-экономического развития  Московской области, Сергиево-Посадского муниципального района и сельского поселения Березняковское;

-	предложений органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района, сельского поселения Березняковское и других заинтересованных лиц.

3.4.	После разработки проекта местных нормативов администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет проверку проекта на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

3.5.	Проект местных нормативов подлежит размещению на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет сбор и обобщение предложений по проекту местных нормативов.

3.6.	По результатам проверки проекта местных нормативов с учетом предложений по проекту местных нормативов Глава Сергиево-Посадского муниципального района принимает решение о направлении проекта местных нормативов в Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

## 4. Порядок утверждения местных нормативов

4.1.	Местные нормативы утверждаются решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района.

4.2.	В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Московской области установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения сельского поселения Березняковское, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

4.3.	В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Московской области установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Березняковское не могут превышать эти предельные значения.

4.4.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Березняковское объектами местного значения расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## 4.5.	Утвержденные местные нормативы подлежат размещению на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения местных нормативов.

## 4.6.	Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

4.7.	Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет администрация Сергиево-Посадского муниципального района.

## 4.8.	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет мониторинг развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, контролирует достижение значений местных нормативов посредством проверки соответствия генерального плана сельского поселения, документации по планировке территорий местным нормативам и планированию мер по уменьшению либо устранению разницы между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и значениями местных нормативов.

## 5. Внесение изменений в местные нормативы

5.1.	Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

5.2.	Основаниями для рассмотрения администрацией Сергиево-Посадского муниципального района вопроса о внесении изменений в местные нормативы являются:

-	несоответствие местных нормативов законодательству в области градостроительной деятельности, возникшее в результате внесения в такое законодательство изменений;

-	утверждение планов и программ комплексного социально-экономического развития Московской области, Сергиево-Посадского муниципального района и сельского поселения Березняковское, влияющих на расчетные показатели местных нормативов;

-	поступление предложений органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района, сельского поселения Березняковское и других заинтересованных лиц о внесении изменений в местные нормативы.

5.3. Администрация Сергиево-Посадского муниципального района в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в местные нормативы рассматривает поступившее предложение и принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в местные нормативы или об отклонении предложения о внесении изменения в местные нормативы с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от ___________ № _________

## Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30   «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, решения Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от «____»________20__ № ________ «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и внесения в них изменений» Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## РЕШИЛ:

## 1.	Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагаются).

## 2.	Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского муниципального района и на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

## 3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

## 4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________.

## Глава Сергиево-Посадского

## муниципального района                                                                                     С.А. Пахомов

## Утверждены

## решением Совета депутатов

## Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области

## от _____________ № ___________

## Местные нормативы градостроительного проектирования  сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## 1. Общие положения

## 1.1.	В местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:

## благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

## блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на территорию общего пользования;

## домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке;

### жилой квартал – часть жилой территория населенного пункта, ограниченная улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

## здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

## индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

коэффициент застройки жилого квартала  – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала, выраженное в процентах;

многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

объекты местного значения (объекты местного значения поселения) – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по вопросам местного значения поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Московской области, уставом поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения;

плотность застройки жилого квартала  – отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала;

## помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

## природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

## сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

## территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые растения;

улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

#### улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

1.2.	Помимо понятий, перечисленных в п. 1.1 настоящего раздела, в местных нормативах, используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.

1.3.	Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области», Законом Московской от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.4.	  Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в сельском поселении Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Березняковское).

1.5.	 Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Березняковское объектами местного значения поселения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

## 1.6.	Расчетные показатели и (или) их значения, отмеченные звездочкой (*), не являются предметом утверждения местных нормативов, поскольку не связаны с решением вопросов местного значения сельского поселения. Такие расчетные показатели установлены в нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведены в справочно-информационных целях для полноты описания требований при совместном размещении объектов местного значения сельского поселения и объектов иного значения (в том числе, регионального) на территории сельского поселения Березняковское.

## 1.7.	Местные нормативы разрабатываются в целях:

## -	организации управления градостроительной деятельностью в сельском поселении Березняковское средствами установления требований к территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории;

## -	обоснованного определения параметров развития территорий сельского поселения Березняковское при подготовке генерального плана (внесении в него изменений), с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

## -	сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

1.8. Сельское поселение Березняковское входит в состав Сергиево-Посадской рекреационно-аграрной устойчивой системы расселения Московской области. Населенные пункты сельского поселения Березняковское:

| посёлок |  | Беликово; |
| --- | --- | --- |
| деревня | Березняки; |  |
| деревня | Бобошино; |  |
| деревня | Ботово; |  |
| село | Бужаниново; |  |
| деревня | Взгляднево; |  |
| деревня | Воронино; |  |
| деревня | Гагино; |  |
| деревня | Гальнево; |  |
| село | Дерюзино; |  |
| деревня | Дивово; |  |
| деревня | Дубининское; |  |
| деревня | Душищево; |  |
| посёлок | Зеленая Дубрава; |  |
| деревня | Истомино; |  |
| деревня | Козицино; |  |
| деревня | Леоново; |  |
| посёлок | Листвянка; |  |
| деревня | Малинники; |  |
| деревня | Марино; |  |
| деревня | Митино; |  |
| деревня | Никульское; |  |
| деревня | Путятино; |  |
| деревня | Редриковы Горы; |  |
| деревня | Слабнево; |  |
| деревня | Слободка; |  |
| деревня | Слотино; |  |
| деревня | Суропцово; |  |
| деревня | Терпигорьево; |  |
| деревня | Шубино; |  |
| деревня | Яковлево; |  |
| посёлок | Беликово; |  |
| посёлок | Зеленая Дубрава; |  |
| посёлок | Листвянка; |  |
| село | Бужаниново; |  |
| село | Дерюзино; |  |
| село | Сватково |  |

относятся к сельским населенным пунктам. Административным центром сельского поселения Березняковское является деревня Березняки.

2. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Березняковское бъектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

2.1. Расчетные показатели использования жилых территорий.

2.1.1. Элементом планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, является жилой квартал.

2.1.2. Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами применяются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2/га |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (деревня Березняки, село Бужаниново, село Сватково) |  |  |  |
| 1 | 44,8 | 4480 |  |
| 2 | 36,1 | 7230 |  |
| 3 | 29,9 | 9000 |  |
| 4 | 25,6 | 10300 |  |
| 5 | 22,8 | 11400 |  |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |  |
| 1 | 44,7 | 4470 |  |
| 2 | 35,9 | 7190 |  |
| 3 | 29,7 | 8920 |  |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 4 × (25,6% / 100%) × 10000 = 10300.

2.1.3.  Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами применяются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Средняя этажность блокированных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилого квартала, % | Максимальная плотность застройки жилого квартала, м2/га |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (деревня Березняки, село Бужаниново, село Сватково) |  |  |
| 1 | 48,3 | 4830 |
| 2 | 40,9 | 8180 |
| 3 | 35,8 | 10750 |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |
| 1 | 48,2 | 4820 |
| 2 | 40,7 | 8130 |
| 3 | 35,5 | 10660 |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 1 × (48,2% / 100%) × 10000 = 4820.

2.1.4. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка  40 %.

2.1.5. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

В случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными нормативами градостроительного проектирования Московской области, допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением от установленной максимально допустимой этажности 3 этажа.

2.2. Расчетные показатели объектов социального и коммунально-бытового назначения.

2.2.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, которые могут размещаться в населенных пунктах сельского поселения Березняковское, приведены в таблице 3. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения в поселении указанных объектов применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на 1 тыс. человек.

Таблица 3

| Вид объектов | Примерный состав объектов | Минимальная удельная площадь территории, га /тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и спорта | Спортивный зал, физкультурно-оздоровительные комплекс, стадион, спортивная площадка | 0,34 |
| Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, торговый центр, рынок, ярмарка, кулинария, пункт общественного питания, кафе, столовая, ресторан | 0,24 |
| Объекты коммунально - бытового назначения | Приемный пункт химчистки и прачечной, парикмахерская, ателье, мастерские по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонтные мастерские бытовой техники и электроники, гостиница, баня, предприятие жилищно-коммунальных услуг, аварийно-ремонтная служба, аварийно-спасательная служба, общественный туалет | 0,06 |
| Объекты связи, финансового и делового назначения | Отделение почтовой связи, отделение банка, междугородный переговорный пункт, юридическая консультация, нотариальная контора, ломбард | 0,11 |
| Объекты культуры и досуга | Библиотека, клуб или учреждение клубного типа, музей | 0,027 |
| Административные и управленческие объекты | Объекты органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, подразделений полиции, пожарного депо | 0,05 |

Примечания:

- Для отдельно взятого населенного пункта допускается неполный набор объектов, обслуживающих его жителей. Недостающие объекты обслуживания могут размещаться на территории других населенных пунктов поселения.

- Административные объекты, культуры, связи, коммунального и бытового назначения, обслуживающие жителей поселения, размещаются преимущественно в деревне Березняки, селе Бужаниново, селе Сватково.

2.2.2. Минимальная обеспеченность населения сельского поселения Березняковское объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) площадью торговых объектов - 1510 м2;

2) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;

3) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;

4) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;

5) площадью спортивных залов – 106 м2;

6) площадью спортивных плоскостных сооружений – 950 м2.

2.2.3. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик (вместимость, мощность, пропускная способность) размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 1 к местным нормативам.

2.2.4. При размещении на территории населенного пункта объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Виды объектов | Количество парковочных мест |
| --- | --- |
| Офисы и административные здания | 1 место на 50-60 м2 общей площади здания |
| Магазины | 1 место на 40-50 м2общей площади, но не менее 2 мест на объект |
| Спортивные залы | 1 место на 5-7 мест в раздевалке |
| Кафе, ресторан | 1 место на 7-10 посадочных мест, но не менее 4 мест на объект |
| Отделение связи | 2 места на объект |
| Отделение банка | 2 места на объект |
| Баня | 1 место на 6-7 мест |

2.2.5. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

2.3. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.

2.3.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);

3) территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом;

4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.

2.3.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется показатель - минимальная удельная площадь элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир, встроенных и пристроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы | Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов |
| --- | --- |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 0,26 |
| Территория зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой и спортом | 0,48 |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,005 |
| Придомовая территория в целом | 1,05 |

Примечания:

1) применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям  допускается перераспределять до 80 % удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения;

2) допускается устройство общих контейнерных площадок для сбора мусора, обслуживающих несколько домов на смежных земельных участках.

2.3.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,

- для занятий физической культурой 	- не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40 м),

- для мусоросборников - не менее 20 м.

2.3.4. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.3.5. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.

2.3.6. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) –                 не менее 25 м.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

3.1. Обоснование расчетных показателей основывается на:

1) применении требований и норм, связанных с градостроительным проектированием, содержащихся:

- в нормативных правовых актах Российской федерации;

- в нормативных правовых актах Московской области,

- в муниципальных правовых актах Сергиево-Посадского муниципального района;

- в муниципальных правовых актах сельского поселения Березняковское;

- в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

- технических регламентов;

- нормативов градостроительного проектирования Московской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

- в планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения Березняковское, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории сельского поселения Березняковское;

- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;

- в утвержденных документах территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных документах территориального планирования сельского поселения Березняковское и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;

- в  методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов.

3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели, приведены в таблице 6. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, пояснения и математические расчеты (при необходимости).

Таблица 6

| Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 2.1.1 таблица 1 2.1.2 таблица 2 | Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.15 и таблица № 2) для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (деревня Березняки, село Бужаниново, село Сватково) и с численностью населения менее 1 тыс. человек (остальные сельские населенные пункты), в рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения. |
| 2.1.4 | Максимальный коэффициент застройки земельного участка индивидуальными жилыми домами 40 % установлен по [1] (раздел I, подраздел 1, п.1.17). |
| 2.1.5 | Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах Московской области установлена в [1] (раздел I, подраздел 1, п.1.1 и таблица № 1). В сельских населенных пунктах вне зависимости от численности населения максимальная этажность 3 этажа. |
| 2.2.1 таблица 3 | Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в таблице 3 установлена в соответствии c [1] (см. раздел I, подраздел 1, п. 5. таблицы № 31 и № 32). |
| 2.2.2 | Обеспеченность жителей площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами установлена в соответствии с [1]. Обеспеченность жителей объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с [1]. |
| 2.2.3 Приложение № 1 | Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом [2] (см. приложение Ж) и [3] (см. приложение П). |
| 2.2.4 таблица 4 | Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены с учетом [2] (см. приложение К). |
| 2.2.5 | Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.11). |
| 2.3.2 таблица 5 | Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой: G зуmin = (1 - Kз зуmax) / (Kз зуmax × Nэт × k ), где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k≈0,75. При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kз зуmax Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зуmax = Kз квmax, получаем: G зуmin = (1 - Kз квmax) / (Kз квmax × Nэт × k ). Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом этажности. Поэтому G зуmax, рассчитанная на максимальную этажность Nэт= 3, является оценкой снизу для всего допустимого диапазона этажности от 1 до 3. G зуmin = (1 – 0,297) / (0,297× 3 × 0,75 ) = 1,05. Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта 0,20 рассчитана по данным [1] (см. строки 1 и 14 таблиц №№ 31, 32) о минимально необходимой площади территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. (3,3+1,9)/20 = 0,26, что соответствует обеспеченности машиноместами на придомовой территории на уровне не ниже 100% × (3.3+1,9)/(22,5×0,42) = 55 %. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и спорта установлены исходя из нормы озеленения 9,6 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 9,6/20 = 0,48. |
| 2.3.3 | Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок установлены с учетом [2] (см. п.7.5). |
| 2.3.5 2.3.6 | Минимальные отступы от границ земельного участка до стены индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен соседнего дома установлены с учетом [2] (см. п.7.1). |

3.3. Перечень документов, использованных в материалах по обоснованию расчетных показателей, приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Документы, использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1 | Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30). |
| 2 | Свод правил 2 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820). |
| 3 | Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000)» (приняты и введены в действие распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 17.12.1999 № 339 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 № 18/11). |

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

## 4.1.	Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

## -	подготовку, согласование, утверждение генерального плана сельского поселения Березняковское, внесение изменений в него;

## -	подготовку, утверждение документации по планировке территории;

## -	определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

## -	определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

## 4.2.  Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков жилыми и нежилыми зданиями могут опосредованно применяться и при подготовке градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки сельского поселения Березняковское. Частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность изменения правил землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительствана на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями местных нормативов.

## 4.3. Расчетные показатели могут использоваться при рассмотрении проектов генерального плана сельского поселения, проектов планировок территории и проектов межевания территории на публичных слушаниях, при подготовке и обосновании предложений и замечаний заинтересованных лиц по указанным проектам.

## 4.4.  На территории сельского поселения Березняковское местные нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в п. 4.1.

## Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

## 4.5. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.

## 4.6. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана сельского поселения Березняковское (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).

4.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

## 4.8. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, демонстрируются на примерах, приведенных в приложении № 2 к местным нормативам.

Приложение № 1 к местным нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

(рекомендуемое)

Минимальные площади земельных участков для размещения на территории сельского поселения Березняковское объектов социального и коммунально-бытового назначения

| № п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Характеристика (вместимость, мощность, пропускная способность) объектов | Минимальные удельные показатели площади территории на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | га |
| 1 | Торговые центры, предприятия торговли | 100 м2 торговой площади | до 250 250-650 |  | 0,08 0,08-0,06 |
| 2 | Рынки сельскохозяйственной продукции | Объект |  |  | 0,7-1,0 |
| 3 | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям | Место Объект | до 50 более 150 |  | 0,2-0,25 0,1 |
| 4 | Учреждения культуры клубного типа | Объект |  |  | 0,2-0,3 |
| 5 | Библиотеки | Объект |  |  | 0,15 |
| 6 | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; во встроенных помещениях или пристроенных к зданиям | Рабочее место Объект | 10-50 до 10 |  | 0,1-0,2 0,15 |
| 8 | Бани | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 9 | Прачечные, химчистки | Объект |  |  | 0,5-1,0 |
| 10 | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект |  |  | 0,3-1,0 |
| 11 | Общественные туалеты | Объект |  | 30,0-80,0 |  |
| 12 | Стадионы | Объект |  |  | 2,1-3,0 |
| 13 | Плоскостные спортивные сооружения | Объект |  |  | 0,1-1,5 |
| 14 | Спортивные залы | Объект |  |  | 0,2-0,5 |

Приложение № 2 к местным нормативам градостроительного проектирования

сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Правила применения расчетных показателей на примерах

Пример 1

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 900 | 3 |
| 4 | 900 | 3 |
| 5 | 900 | 3 |
| 6 | 900 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  500+ 500+900+ 900+900+900 = 4600 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум  по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 500×1+ 500×2+900×3+ 900×3+900×3+900×5= 14100 м2.

3) Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кз кв = 100% ×  (Sз сум / Sкв ) ;

Рз кв = Sэт сум / Sкв ;

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Кз кв = 100 × 4600 / 21000 = 21,9% ;

Рз кв = 100 × 14100 / 21000= 0,67 м2/м2 , что  эквивалентно 6700 м2/га;

Nэтср = 14100 / 4600 = 3,1.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,1 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(3,1)

Kз кв max(3,1) = Kз кв max(3) + (3,1– 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) ) ;

Kз кв max(3,1) = 29,9 + 0,1 × (26,0-29,9) =29,5% .

и соответствующая  плотность застройки квартала Kз кв max(3,8) по формуле:

Рз кв max(3,1) = (Kз кв max ×  Nэт ср) /100% ;

Рз кв max(3,1)  = (29,5× 3,1) /100 = 0,91 м2/м2 , что  эквивалентно 9100 м2/га

или методом линейной интерполяции по табличным значениям.

5) Проверяются условия соблюдения норматива:

Kз кв  ≤ Kз кв max и   Рз кв  ≤ Рз кв max .

Они выполняются, т.к. 21,9 < 29,5  и  6700 < 9100.

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 900 | 3 |
| 4 | 900 | 3 |
| 5 | 900 | 3 |
| 6 | 900 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2.

Требуется: определить параметры планируемых новых домов (этажность и количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность в объектах общественного питания и торговли, для жителей нового дома.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  900+ 900+900+900+900 = 3600 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум   по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 900×3+ 900×3+900×3+900×5= 12600 м2.

3) Определяется  средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Nэтср = 12600 / 3600 = 3,5.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,5 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз кв max(3,5)

Kз кв max(3,5) = Kз кв max(3) + (3,5- 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) );

Kз кв max(3,5) = 29,9+ 0,5 × (26,0 – 29,9) =28,0%.

5) Минимальная потребность в территории Sтр в границах квартала  сохраняемых домов с площадью застройки Sз сум  и средней этажностью Nэтср= 3,5 определяется по формуле:

Sтр = Sз сум  / (Kз кв max / 100%);

Sтр = 3600 / (28,0/ 100) = 12900 м2.

6) Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 21000 – 12900 = 8100 м2

7) На части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной площадью Sз сум = S стр × Рз кв max . При максимальной для нового строительства этажности 3 этажа и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 0,90 м2/м2   Sз сум =8100 × 0,90 = 7290 м2.  С учетом площади одной трехэтажной секции  3×300 = 900 м2  может быть построено  максимум 8 секций общей площадью 900 × 8 =7200 м2.

8) При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новых домах  площадью 7200 м2 могут поселиться 7200/28 = 257 человек.

9) Для 257 жителей нового дома с учетом (см. п. 2.2.2 местных нормативов) принятой обеспеченности площадью торговых объектов 1510 м2/тыс. чел. и посадочными местами в объектах общественного питания 40 мест/тыс. чел. потребуется  257 × 1510/1000 = 388 м2  и  257 × 40/1000 = 10 мест соответственно.

Пример 3

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 14400 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 3 |
| 3 | 1200 | 4 |
| 4 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

Решение:

1) Минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:

Sтрmini = Sз i  / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);

Sтрmin1 = 500  / (36,1 / 100) =  1390 м2;

Sтрmin2 = 500  / (29,9 / 100) =  1670 м2;

Sтрmin3 = 1200  / (25,6  / 100) =  4620 м2;

Sтрmin4 = 1200  / (22,8  / 100) =  5260 м2.

2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов

Sтрminсум  = ∑ Sтрmini  = 1390+1670+4620+5260=12940 м2.

Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум =14400-12940 =1460 м2.

3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок (на нем может разместиться дом типа i=1), то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini , т.е.  Sзуi =  Sтрmini.

Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;

Sзу1 = (1390 / 12960) × 14400 = 1550 м2;

Sзу2 = (1670 / 12960) × 14400 = 1860 м2;

Sзу3 = (4620 / 12960) × 14400 = 5140 м2;

Sзу4 = (5260 / 12960) × 14400 = 5850 м2.

В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрmini , что допускается для существующих жилых домов.

Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Государственное унитарное предприятие Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства»)

129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел: (495) 681-88-18, факс: (495) 681-20-56, www.niipigrad.ru, e-mail: info@niipi.ru

| Заказчик: администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; МК от 03.11.2015 № 1-а. |  |
| --- | --- |

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения сельских поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области: подготовка, обоснование, правила и область применения

Часть 2

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Отдел экспериментального нормативно – правового проектирования

И.о. генерального директора	А.Р. Воронцов

Заместитель генерального

директора по производству	Д.В. Климов

Главный архитектор института	О.В. Малинова

Главный инженер института	Н.А. Рябиков

Заместитель генерального

директора по научной работе	А.А. Эпштейн

2015

Взамен арх..№

Архив. №.

ФИО, подпись и дата

список исполнителей

| # Начальник отдела экономики градостроительства |  | # Н.С. Жукова |
| --- | --- | --- |
| # Главный специалист отдела экспериментального нормативно – правового проектирования |  | # В.В. Алексеев |

ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _________ № _________

## Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области  и внесения в них изменений

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава  Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

## 1.	Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования  сельского поселения Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагается).

## 2.	Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского муниципального района и на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

## 3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

## 4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________.

## Глава Сергиево-Посадского

## муниципального района                                                                                     С.А. Пахомов

## Утверждено

## решением Совета депутатов

## Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области

## от _____________ № ___________

## Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## и внесения в них изменений

## 1. Общие положения

## 1.1.	Настоящее Положение разработано на основании статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Сергиево-Посадский муниципальный район).

## 1.2.	Настоящим Положением определены порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  (далее – местные нормативы) и внесения в них изменений.

1.3.	Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в сельском поселении Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Васильевское).

1.4.	Местные нормативы представляют совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Васильевское объектами местного значения сельского поселения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

1.5.	Местные нормативы подготавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

## 1.6.	Местные нормативы обязательны для применения на территории сельского поселения Васильевское всеми субъектами градостроительной деятельности при:

## -	подготовке, согласовании, утверждении генерального плана сельского поселения Васильевское, внесение изменений в него;

## -	подготовке, утверждении документации по планировке территории;

## -	определении условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

## -	определении условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

1.7.	Задачами применения местных нормативов на территории сельского поселения Васильевское является создание условий для:

-	преобразования пространственной организации поселения, обеспечивающего современные стандарты организации территорий жилого, производственного, рекреационного назначения;

-	планирования территории поселения для размещения объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектами социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории, связанных с решением вопросов местного значения поселения);

-	обеспечения доступности таких объектов для населения (включая инвалидов);

-	сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения.

2. Состав местных нормативов

2.1.	Подготовка проекта местных нормативов осуществляется в виде одного или нескольких документов.

2.2.	Местные нормативы включают в себя:

1)	общие положения;

2)	основную часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Васильевское бъектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

3)	материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

4)	правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

3.	Порядок подготовки местных нормативов

3.1.	Решение о подготовке местных нормативов принимается администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

3.2.	Подготовка местных нормативов осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми ею в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.3.	Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом:

-	социально-демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения Васильевское;

-	планов и программ комплексного социально-экономического развития  Московской области, Сергиево-Посадского муниципального района и сельского поселения Васильевское;

-	предложений органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района, сельского поселения Васильевское и других заинтересованных лиц.

3.4.	После разработки проекта местных нормативов администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет проверку проекта на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

3.5.	Проект местных нормативов подлежит размещению на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет сбор и обобщение предложений по проекту местных нормативов.

3.6.	По результатам проверки проекта местных нормативов с учетом предложений по проекту местных нормативов Глава Сергиево-Посадского муниципального района принимает решение о направлении проекта местных нормативов в Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

## 4. Порядок утверждения местных нормативов

4.1.	Местные нормативы утверждаются решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района.

4.2.	В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Московской области установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения сельского поселения Васильевское, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

4.3.	В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Московской области установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Васильевское не могут превышать эти предельные значения.

4.4.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Васильевское объектами местного значения расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## 4.5.	Утвержденные местные нормативы подлежат размещению на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения местных нормативов.

## 4.6.	Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

4.7.	Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет администрация Сергиево-Посадского муниципального района.

## 4.8.	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет мониторинг развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, контролирует достижение значений местных нормативов посредством проверки соответствия генерального плана сельского поселения, документации по планировке территорий местным нормативам и планированию мер по уменьшению либо устранению разницы между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и значениями местных нормативов.

## 5. Внесение изменений в местные нормативы

5.1.	Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

5.2.	Основаниями для рассмотрения администрацией Сергиево-Посадского муниципального района вопроса о внесении изменений в местные нормативы являются:

-	несоответствие местных нормативов законодательству в области градостроительной деятельности, возникшее в результате внесения в такое законодательство изменений;

-	утверждение планов и программ комплексного социально-экономического развития Московской области, Сергиево-Посадского муниципального района и сельского поселения Васильевское, влияющих на расчетные показатели местных нормативов;

-	поступление предложений органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района, сельского поселения Васильевское и других заинтересованных лиц о внесении изменений в местные нормативы.

5.3. Администрация Сергиево-Посадского муниципального района в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в местные нормативы рассматривает поступившее предложение и принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в местные нормативы или об отклонении предложения о внесении изменения в местные нормативы с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от ___________ № _________

## Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30   «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, решения Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от «____»________20__ № ________ «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и внесения в них изменений» Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## РЕШИЛ:

## 1.	Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагаются).

## 2.	Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского муниципального района и на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

## 3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

## 4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________.

## Глава Сергиево-Посадского

## муниципального района                                                                                     С.А. Пахомов

## Утверждены

## решением Совета депутатов

## Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области

## от _____________ № ___________

## Местные нормативы градостроительного проектирования  сельского поселения Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## 1. Общие положения

## 1.1.	В местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:

## благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

## блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на территорию общего пользования;

## домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке;

### жилой квартал – часть жилой территория населенного пункта, ограниченная улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

## здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

## индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

коэффициент застройки жилого квартала  – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала, выраженное в процентах;

многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

объекты местного значения (объекты местного значения поселения) – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по вопросам местного значения поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Московской области, уставом поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения;

плотность застройки жилого квартала  – отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала;

## помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

## природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

## сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

## территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые растения;

улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

#### улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

1.2.	Помимо понятий, перечисленных в п. 1.1 настоящего раздела, в местных нормативах, используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.

1.3.	Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области», Законом Московской от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.4.	  Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в сельском поселении Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Васильевское).

1.5.	 Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Васильевское объектами местного значения поселения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

## 1.6.	Расчетные показатели и (или) их значения, отмеченные звездочкой (*), не являются предметом утверждения местных нормативов, поскольку не связаны с решением вопросов местного значения сельского поселения. Такие расчетные показатели установлены в нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведены в справочно-информационных целях для полноты описания требований при совместном размещении объектов местного значения сельского поселения и объектов иного значения (в том числе, регионального) на территории сельского поселения Васильевское.

## 1.7.	Местные нормативы разрабатываются в целях:

## -	организации управления градостроительной деятельностью в сельском поселении Васильевское средствами установления требований к территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории;

## -	обоснованного определения параметров развития территорий сельского поселения Васильевское при подготовке генерального плана (внесении в него изменений), с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

## -	сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

1.8. Сельское поселение Васильевское входит в состав Сергиево-Посадской рекреационно-аграрной устойчивой системы расселения Московской области. Населенные пункты сельского поселения Васильевское:

| деревня | Алферьево; |
| --- | --- |
| деревня | Башлаево; |
| село | Васильевское; |
| деревня | Васьково; |
| деревня | Ворохобино; |
| деревня | Житниково; |
| деревня | Ивнягово; |
| деревня | Каменки; |
| деревня | Костромино; |
| деревня | Кузьминки; |
| деревня | Лазарево; |
| деревня | Левково; |
| посёлок | Мостовик; |
| деревня | Новинки; |
| деревня | Новожёлтиково; |
| село | Озерецкое; |
| деревня | Пальчино; |
| деревня | Прокшино; |
| деревня | Псарёво; |
| деревня | Пузино; |
| деревня | Соснино; |
| деревня | Старожёлтиково; |
| деревня | Тарбеево; |
| деревня | Устинки; |
| деревня | Царевское; |
| деревня | Ярыгино |

относятся к сельским населенным пунктам. Административным центром сельского поселения Васильевское является посёлок Мостовик.

2. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Васильевское бъектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

2.1. Расчетные показатели использования жилых территорий.

2.1.1. Элементом планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, является жилой квартал.

2.1.2. Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами применяются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2/га |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (село Васильевское. посёлок Мостовик) |  |  |  |
| 1 | 44,8 | 4480 |  |
| 2 | 36,1 | 7230 |  |
| 3 | 29,9 | 9000 |  |
| 4 | 25,6 | 10300 |  |
| 5 | 22,8 | 11400 |  |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |  |
| 1 | 44,7 | 4470 |  |
| 2 | 35,9 | 7190 |  |
| 3 | 29,7 | 8920 |  |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 4 × (25,6% / 100%) × 10000 = 10300.

2.1.3.  Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами применяются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Средняя этажность блокированных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилого квартала, % | Максимальная плотность застройки жилого квартала, м2/га |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (село Васильевское. посёлок Мостовик) |  |  |
| 1 | 48,3 | 4830 |
| 2 | 40,9 | 8180 |
| 3 | 35,8 | 10750 |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |
| 1 | 48,2 | 4820 |
| 2 | 40,7 | 8130 |
| 3 | 35,5 | 10660 |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 1 × (48,4% / 100%) × 10000 = 4840.

2.1.4. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка  40 %.

2.1.5. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

В случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными нормативами градостроительного проектирования Московской области, допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением от установленной максимально допустимой этажности 3 этажа.

2.2. Расчетные показатели объектов социального и коммунально-бытового назначения.

2.2.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, которые могут размещаться в населенных пунктах сельского поселения Васильевское, приведены в таблице 3. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения в поселении указанных объектов применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на 1 тыс. человек.

Таблица 3

| Вид объектов | Примерный состав объектов | Минимальная удельная площадь территории, га /тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и спорта | Спортивный зал, физкультурно-оздоровительные комплекс, стадион, спортивная площадка | 0,34 |
| Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, торговый центр, рынок, ярмарка, кулинария, пункт общественного питания, кафе, столовая, ресторан | 0,24 |
| Объекты коммунально - бытового назначения | Приемный пункт химчистки и прачечной, парикмахерская, ателье, мастерские по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонтные мастерские бытовой техники и электроники, гостиница, баня, предприятие жилищно-коммунальных услуг, аварийно-ремонтная служба, аварийно-спасательная служба, общественный туалет | 0,06 |
| Объекты связи, финансового и делового назначения | Отделение почтовой связи, отделение банка, междугородный переговорный пункт, юридическая консультация, нотариальная контора, ломбард | 0,11 |
| Объекты культуры и досуга | Библиотека, клуб или учреждение клубного типа, музей | 0,027 |
| Административные и управленческие объекты | Объекты органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, подразделений полиции, пожарного депо | 0,05 |

Примечания:

- Для отдельно взятого населенного пункта допускается неполный набор объектов, обслуживающих его жителей. Недостающие объекты обслуживания могут размещаться на территории других населенных пунктов поселения.

- Административные объекты, культуры, связи, коммунального и бытового назначения, обслуживающие жителей поселения, размещаются преимущественно в селе Васильевское. посёлке Мостовик.

2.2.2. Минимальная обеспеченность населения сельского поселения Васильевское объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) площадью торговых объектов - 1510 м2;

2) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;

3) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;

4) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;

5) площадью спортивных залов – 106 м2;

6) площадью спортивных плоскостных сооружений – 950 м2.

2.2.3. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик (вместимость, мощность, пропускная способность) размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 1 к местным нормативам.

2.2.4. При размещении на территории населенного пункта объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Виды объектов | Количество парковочных мест |
| --- | --- |
| Офисы и административные здания | 1 место на 50-60 м2 общей площади здания |
| Магазины | 1 место на 40-50 м2общей площади, но не менее 2 мест на объект |
| Спортивные залы | 1 место на 5-7 мест в раздевалке |
| Кафе, ресторан | 1 место на 7-10 посадочных мест, но не менее 4 мест на объект |
| Отделение связи | 2 места на объект |
| Отделение банка | 2 места на объект |
| Баня | 1 место на 6-7 мест |

2.2.5. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

2.3. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.

2.3.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);

3) территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом;

4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.

2.3.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется показатель - минимальная удельная площадь элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир, встроенных и пристроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы | Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов |
| --- | --- |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 0,26 |
| Территория зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой и спортом | 0,48 |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,005 |
| Придомовая территория в целом | 1,05 |

Примечания:

1) применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям  допускается перераспределять до 80 % удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения;

2) допускается устройство общих контейнерных площадок для сбора мусора, обслуживающих несколько домов на смежных земельных участках.

2.3.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,

- для занятий физической культурой 	- не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40 м),

- для мусоросборников - не менее 20 м.

2.3.4. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.3.5. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.

2.3.6. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) –                 не менее 25 м.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

3.1. Обоснование расчетных показателей основывается на:

1) применении требований и норм, связанных с градостроительным проектированием, содержащихся:

- в нормативных правовых актах Российской федерации;

- в нормативных правовых актах Московской области,

- в муниципальных правовых актах Сергиево-Посадского муниципального района;

- в муниципальных правовых актах сельского поселения Васильевское;

- в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

- технических регламентов;

- нормативов градостроительного проектирования Московской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

- в планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения Васильевское, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории сельского поселения Васильевское;

- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;

- в утвержденных документах территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных документах территориального планирования сельского поселения Васильевское и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;

- в  методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов.

3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели, приведены в таблице 6. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, пояснения и математические расчеты (при необходимости).

Таблица 6

| Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 2.1.1 таблица 1 2.1.2 таблица 2 | Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.15 и таблица № 2) для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (село Васильевское. посёлок Мостовик) и с численностью населения менее 1 тыс. человек (остальные сельские населенные пункты), в рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения. |
| 2.1.4 | Максимальный коэффициент застройки земельного участка индивидуальными жилыми домами 40 % установлен по [1] (раздел I, подраздел 1, п.1.17). |
| 2.1.5 | Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах Московской области установлена в [1] (раздел I, подраздел 1, п.1.1 и таблица № 1). В сельских населенных пунктах вне зависимости от численности населения максимальная этажность 3 этажа. |
| 2.2.1 таблица 3 | Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в таблице 3 установлена в соответствии c [1] (см. раздел I, подраздел 1, п. 5. таблицы № 31 и № 32). |
| 2.2.2 | Обеспеченность жителей площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами установлена в соответствии с [1]. Обеспеченность жителей объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с [1]. |
| 2.2.3 Приложение № 1 | Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом [2] (см. приложение Ж) и [3] (см. приложение П). |
| 2.2.4 таблица 4 | Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены с учетом [2] (см. приложение К). |
| 2.2.5 | Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.11). |
| 2.3.2 таблица 5 | Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой: G зуmin = (1 - Kз зуmax) / (Kз зуmax × Nэт × k ), где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k≈0,75. При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kз зуmax Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зуmax = Kз квmax, получаем: G зуmin = (1 - Kз квmax) / (Kз квmax × Nэт × k ). Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом этажности. Поэтому G зуmax, рассчитанная на максимальную этажность Nэт= 3, является оценкой снизу для всего допустимого диапазона этажности от 1 до 3. G зуmin = (1 – 0,297) / (0,297× 3 × 0,75 ) = 1,05. Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта 0,20 рассчитана по данным [1] (см. строки 1 и 14 таблиц №№ 31, 32) о минимально необходимой площади территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. (3,3+1,9)/20 = 0,26, что соответствует обеспеченности машиноместами на придомовой территории на уровне не ниже 100% × (3.3+1,9)/(22,5×0,42) = 55 %. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и спорта установлены исходя из нормы озеленения 9,6 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 9,6/20 = 0,48. |
| 2.3.3 | Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок установлены с учетом [2] (см. п.7.5). |
| 2.3.5 2.3.6 | Минимальные отступы от границ земельного участка до стены индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен соседнего дома установлены с учетом [2] (см. п.7.1). |

3.3. Перечень документов, использованных в материалах по обоснованию расчетных показателей, приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Документы, использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1 | Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30). |
| 2 | Свод правил 2 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820). |
| 3 | Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000)» (приняты и введены в действие распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 17.12.1999 № 339 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 № 18/11). |

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

## 4.1.	Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

## -	подготовку, согласование, утверждение генерального плана сельского поселения Васильевское, внесение изменений в него;

## -	подготовку, утверждение документации по планировке территории;

## -	определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

## -	определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

## 4.2.  Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков жилыми и нежилыми зданиями могут опосредованно применяться и при подготовке градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки сельского поселения Васильевское. Частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность изменения правил землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительствана на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями местных нормативов.

## 4.3. Расчетные показатели могут использоваться при рассмотрении проектов генерального плана сельского поселения, проектов планировок территории и проектов межевания территории на публичных слушаниях, при подготовке и обосновании предложений и замечаний заинтересованных лиц по указанным проектам.

## 4.4.  На территории сельского поселения Васильевское местные нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в п. 4.1.

## Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

## 4.5. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.

## 4.6. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана сельского поселения Васильевское (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).

4.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

## 4.8. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, демонстрируются на примерах, приведенных в приложении № 2 к местным нормативам.

Приложение № 1 к местным нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

(рекомендуемое)

Минимальные площади земельных участков для размещения на территории сельского поселения Васильевское объектов социального и коммунально-бытового назначения

| № п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Характеристика (вместимость, мощность, пропускная способность) объектов | Минимальные удельные показатели площади территории на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | га |
| 1 | Торговые центры, предприятия торговли | 100 м2 торговой площади | до 250 250-650 |  | 0,08 0,08-0,06 |
| 2 | Рынки сельскохозяйственной продукции | Объект |  |  | 0,7-1,0 |
| 3 | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям | Место Объект | до 50 более 150 |  | 0,2-0,25 0,1 |
| 4 | Учреждения культуры клубного типа | Объект |  |  | 0,2-0,3 |
| 5 | Библиотеки | Объект |  |  | 0,15 |
| 6 | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; во встроенных помещениях или пристроенных к зданиям | Рабочее место Объект | 10-50 до 10 |  | 0,1-0,2 0,15 |
| 8 | Бани | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 9 | Прачечные, химчистки | Объект |  |  | 0,5-1,0 |
| 10 | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект |  |  | 0,3-1,0 |
| 11 | Общественные туалеты | Объект |  | 30,0-80,0 |  |
| 12 | Стадионы | Объект |  |  | 2,1-3,0 |
| 13 | Плоскостные спортивные сооружения | Объект |  |  | 0,1-1,5 |
| 14 | Спортивные залы | Объект |  |  | 0,2-0,5 |

Приложение № 2 к местным нормативам градостроительного проектирования

сельского поселения Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Правила применения расчетных показателей на примерах

Пример 1

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 900 | 3 |
| 4 | 900 | 3 |
| 5 | 900 | 3 |
| 6 | 900 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  500+ 500+900+ 900+900+900 = 4600 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум  по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 500×1+ 500×2+900×3+ 900×3+900×3+900×5= 14100 м2.

3) Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кз кв = 100% ×  (Sз сум / Sкв ) ;

Рз кв = Sэт сум / Sкв ;

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Кз кв = 100 × 4600 / 21000 = 21,9% ;

Рз кв = 100 × 14100 / 21000= 0,67 м2/м2 , что  эквивалентно 6700 м2/га;

Nэтср = 14100 / 4600 = 3,1.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,1 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(3,1)

Kз кв max(3,1) = Kз кв max(3) + (3,1– 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) ) ;

Kз кв max(3,1) = 29,9 + 0,1 × (26,0-29,9) =29,5% .

и соответствующая  плотность застройки квартала Kз кв max(3,8) по формуле:

Рз кв max(3,1) = (Kз кв max ×  Nэт ср) /100% ;

Рз кв max(3,1)  = (29,5× 3,1) /100 = 0,91 м2/м2 , что  эквивалентно 9100 м2/га

или методом линейной интерполяции по табличным значениям.

5) Проверяются условия соблюдения норматива:

Kз кв  ≤ Kз кв max и   Рз кв  ≤ Рз кв max .

Они выполняются, т.к. 21,9 < 29,5  и  6700 < 9100.

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 900 | 3 |
| 4 | 900 | 3 |
| 5 | 900 | 3 |
| 6 | 900 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2.

Требуется: определить параметры планируемых новых домов (этажность и количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность в объектах общественного питания и торговли, для жителей нового дома.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  900+ 900+900+900+900 = 3600 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум   по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 900×3+ 900×3+900×3+900×5= 12600 м2.

3) Определяется  средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Nэтср = 12600 / 3600 = 3,5.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,5 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз кв max(3,5)

Kз кв max(3,5) = Kз кв max(3) + (3,5- 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) );

Kз кв max(3,5) = 29,9+ 0,5 × (26,0 – 29,9) =28,0%.

5) Минимальная потребность в территории Sтр в границах квартала  сохраняемых домов с площадью застройки Sз сум  и средней этажностью Nэтср= 3,5 определяется по формуле:

Sтр = Sз сум  / (Kз кв max / 100%);

Sтр = 3600 / (28,0/ 100) = 12900 м2.

6) Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 21000 – 12900 = 8100 м2

7) На части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной площадью Sз сум = S стр × Рз кв max . При максимальной для нового строительства этажности 3 этажа и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 0,90 м2/м2   Sз сум =8100 × 0,90 = 7290 м2.  С учетом площади одной трехэтажной секции  3×300 = 900 м2  может быть построено  максимум 8 секций общей площадью 900 × 8 =7200 м2.

8) При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новых домах  площадью 7200 м2 могут поселиться 7200/28 = 257 человек.

9) Для 257 жителей нового дома с учетом (см. п. 2.2.2 местных нормативов) принятой обеспеченности площадью торговых объектов 1510 м2/тыс. чел. и посадочными местами в объектах общественного питания 40 мест/тыс. чел. потребуется  257 × 1510/1000 = 388 м2  и  257 × 40/1000 = 10 мест соответственно.

Пример 3

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 14400 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 3 |
| 3 | 1200 | 4 |
| 4 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

Решение:

1) Минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:

Sтрmini = Sз i  / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);

Sтрmin1 = 500  / (36,1 / 100) =  1390 м2;

Sтрmin2 = 500  / (29,9 / 100) =  1670 м2;

Sтрmin3 = 1200  / (25,6  / 100) =  4620 м2;

Sтрmin4 = 1200  / (22,8  / 100) =  5260 м2.

2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов

Sтрminсум  = ∑ Sтрmini  = 1390+1670+4620+5260=12940 м2.

Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум =14400-12940 =1460 м2.

3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок (на нем может разместиться дом типа i=1), то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini , т.е.  Sзуi =  Sтрmini.

Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;

Sзу1 = (1390 / 12960) × 14400 = 1550 м2;

Sзу2 = (1670 / 12960) × 14400 = 1860 м2;

Sзу3 = (4620 / 12960) × 14400 = 5140 м2;

Sзу4 = (5260 / 12960) × 14400 = 5850 м2.

В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрmini , что допускается для существующих жилых домов.

Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Государственное унитарное предприятие Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства»)

129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел: (495) 681-88-18, факс: (495) 681-20-56, www.niipigrad.ru, e-mail: info@niipi.ru

| Заказчик: администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; МК от 03.11.2015 № 1-а. |  |
| --- | --- |

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения сельских поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области: подготовка, обоснование, правила и область применения

Часть 3

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Отдел экспериментального нормативно – правового проектирования

И.о. генерального директора	А.Р. Воронцов

Заместитель генерального

директора по производству	Д.В. Климов

Главный архитектор института	О.В. Малинова

Главный инженер института	Н.А. Рябиков

Заместитель генерального

директора по научной работе	А.А. Эпштейн

2015

Взамен арх..№

Архив. №.

ФИО, подпись и дата

список исполнителей

| # Начальник отдела экономики градостроительства |  | # Н.С. Жукова |
| --- | --- | --- |
| # Главный специалист отдела экспериментального нормативно – правового проектирования |  | # В.В. Алексеев |

ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _________ № _________

## Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области  и внесения в них изменений

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава  Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

## 1.	Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования  сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагается).

## 2.	Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского муниципального района и на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

## 3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

## 4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________.

## Глава Сергиево-Посадского

## муниципального района                                                                                     С.А. Пахомов

## Утверждено

## решением Совета депутатов

## Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области

## от _____________ № ___________

## Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## и внесения в них изменений

## 1. Общие положения

## 1.1.	Настоящее Положение разработано на основании статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Сергиево-Посадский муниципальный район).

## 1.2.	Настоящим Положением определены порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  (далее – местные нормативы) и внесения в них изменений.

1.3.	Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в сельском поселении Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Лозовское).

1.4.	Местные нормативы представляют совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Лозовское объектами местного значения сельского поселения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

1.5.	Местные нормативы подготавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

## 1.6.	Местные нормативы обязательны для применения на территории сельского поселения Лозовское всеми субъектами градостроительной деятельности при:

## -	подготовке, согласовании, утверждении генерального плана сельского поселения Лозовское, внесение изменений в него;

## -	подготовке, утверждении документации по планировке территории;

## -	определении условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

## -	определении условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

1.7.	Задачами применения местных нормативов на территории сельского поселения Лозовское является создание условий для:

-	преобразования пространственной организации поселения, обеспечивающего современные стандарты организации территорий жилого, производственного, рекреационного назначения;

-	планирования территории поселения для размещения объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектами социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории, связанных с решением вопросов местного значения поселения);

-	обеспечения доступности таких объектов для населения (включая инвалидов);

-	сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения.

2. Состав местных нормативов

2.1.	Подготовка проекта местных нормативов осуществляется в виде одного или нескольких документов.

2.2.	Местные нормативы включают в себя:

1)	общие положения;

2)	основную часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Лозовское бъектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

3)	материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

4)	правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

3.	Порядок подготовки местных нормативов

3.1.	Решение о подготовке местных нормативов принимается администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

3.2.	Подготовка местных нормативов осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми ею в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.3.	Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом:

-	социально-демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения Лозовское;

-	планов и программ комплексного социально-экономического развития  Московской области, Сергиево-Посадского муниципального района и сельского поселения Лозовское;

-	предложений органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района, сельского поселения Лозовское и других заинтересованных лиц.

3.4.	После разработки проекта местных нормативов администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет проверку проекта на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

3.5.	Проект местных нормативов подлежит размещению на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет сбор и обобщение предложений по проекту местных нормативов.

3.6.	По результатам проверки проекта местных нормативов с учетом предложений по проекту местных нормативов Глава Сергиево-Посадского муниципального района принимает решение о направлении проекта местных нормативов в Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

## 4. Порядок утверждения местных нормативов

4.1.	Местные нормативы утверждаются решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района.

4.2.	В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Московской области установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения сельского поселения Лозовское, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

4.3.	В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Московской области установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Лозовское не могут превышать эти предельные значения.

4.4.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Лозовское объектами местного значения расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## 4.5.	Утвержденные местные нормативы подлежат размещению на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения местных нормативов.

## 4.6.	Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

4.7.	Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет администрация Сергиево-Посадского муниципального района.

## 4.8.	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет мониторинг развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, контролирует достижение значений местных нормативов посредством проверки соответствия генерального плана сельского поселения, документации по планировке территорий местным нормативам и планированию мер по уменьшению либо устранению разницы между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и значениями местных нормативов.

## 5. Внесение изменений в местные нормативы

5.1.	Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

5.2.	Основаниями для рассмотрения администрацией Сергиево-Посадского муниципального района вопроса о внесении изменений в местные нормативы являются:

-	несоответствие местных нормативов законодательству в области градостроительной деятельности, возникшее в результате внесения в такое законодательство изменений;

-	утверждение планов и программ комплексного социально-экономического развития Московской области, Сергиево-Посадского муниципального района и сельского поселения Лозовское, влияющих на расчетные показатели местных нормативов;

-	поступление предложений органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района, сельского поселения Лозовское и других заинтересованных лиц о внесении изменений в местные нормативы.

5.3. Администрация Сергиево-Посадского муниципального района в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в местные нормативы рассматривает поступившее предложение и принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в местные нормативы или об отклонении предложения о внесении изменения в местные нормативы с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от ___________ № _________

## Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30   «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, решения Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от «____»________20__ № ________ «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и внесения в них изменений» Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## РЕШИЛ:

## 1.	Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагаются).

## 2.	Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского муниципального района и на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

## 3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

## 4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________.

## Глава Сергиево-Посадского

## муниципального района                                                                                     С.А. Пахомов

## Утверждены

## решением Совета депутатов

## Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области

## от _____________ № ___________

## Местные нормативы градостроительного проектирования  сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## 1. Общие положения

## 1.1.	В местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:

## благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

## блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на территорию общего пользования;

## домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке;

### жилой квартал – часть жилой территория населенного пункта, ограниченная улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

## здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

## индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

коэффициент застройки жилого квартала  – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала, выраженное в процентах;

многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

объекты местного значения (объекты местного значения поселения) – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по вопросам местного значения поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Московской области, уставом поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения;

плотность застройки жилого квартала  – отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала;

## помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

## природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

## сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

## территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые растения;

улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

#### улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

1.2.	Помимо понятий, перечисленных в п. 1.1 настоящего раздела, в местных нормативах, используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.

1.3.	Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области», Законом Московской от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.4.	  Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в сельском поселении Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Лозовское).

1.5.	 Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Лозовское объектами местного значения поселения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

## 1.6.	Расчетные показатели и (или) их значения, отмеченные звездочкой (*), не являются предметом утверждения местных нормативов, поскольку не связаны с решением вопросов местного значения сельского поселения. Такие расчетные показатели установлены в нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведены в справочно-информационных целях для полноты описания требований при совместном размещении объектов местного значения сельского поселения и объектов иного значения (в том числе, регионального) на территории сельского поселения Лозовское.

## 1.7.	Местные нормативы разрабатываются в целях:

## -	организации управления градостроительной деятельностью в сельском поселении Лозовское средствами установления требований к территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории;

## -	обоснованного определения параметров развития территорий сельского поселения Лозовское при подготовке генерального плана (внесении в него изменений), с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

## -	сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

1.8. Сельское поселение Лозовское входит в состав Сергиево-Посадской рекреационно-аграрной устойчивой системы расселения Московской области. Населенные пункты сельского поселения Лозовское:

| деревня | Абрамово; |
| --- | --- |
| деревня | Алексеево; |
| деревня | Бревново; |
| деревня | Варавино; |
| деревня | Вихрево; |
| село | Воздвиженское; |
| деревня | Голыгино; |
| деревня | Ерёмино; |
| посёлок | Заречный; |
| посёлок | Здравница; |
| деревня | Зубцово; |
| деревня | Ильинки; |
| деревня | Киримово; |
| деревня | Куроедово; |
| деревня | Лешково; |
| посёлок | Лоза; |
| деревня | Лычёво; |
| деревня | Ляпино; |
| деревня | Назарьево; |
| деревня | Новосёлки; |
| деревня | Охотино; |
| деревня | Подсосино; |
| село | Радонеж; |
| деревня | Рязанцы; |
| посёлок | Ситники; |
| деревня | Спасс-Торбеево; |
| деревня | Шарапово; |
| деревня | Шелково; |
| деревня | Шильцы; |
| деревня | Шитова Сторожка |

относятся к сельским населенным пунктам. Административным центром сельского поселения Лозовское является посёлок Лоза.

2. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Лозовское бъектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

2.1. Расчетные показатели использования жилых территорий.

2.1.1. Элементом планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, является жилой квартал.

2.1.2. Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами применяются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2/га |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (посёлок Лоза) |  |  |  |
| 1 | 44,8 | 4480 |  |
| 2 | 36,1 | 7230 |  |
| 3 | 29,9 | 9000 |  |
| 4 | 25,6 | 10300 |  |
| 5 | 22,8 | 11400 |  |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |  |
| 1 | 44,7 | 4470 |  |
| 2 | 35,9 | 7190 |  |
| 3 | 29,7 | 8920 |  |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 4 × (25,6% / 100%) × 10000 = 10300.

2.1.3.  Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами применяются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Средняя этажность блокированных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилого квартала, % | Максимальная плотность застройки жилого квартала, м2/га |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (посёлок Лоза) |  |  |
| 1 | 48,3 | 4830 |
| 2 | 40,9 | 8180 |
| 3 | 35,8 | 10750 |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |
| 1 | 48,2 | 4820 |
| 2 | 40,7 | 8130 |
| 3 | 35,5 | 10660 |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 1 × (48,2% / 100%) × 10000 = 4820.

2.1.4. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка  40 %.

2.1.5. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

В случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными нормативами градостроительного проектирования Московской области, допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением от установленной максимально допустимой этажности 3 этажа.

2.2. Расчетные показатели объектов социального и коммунально-бытового назначения.

2.2.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, которые могут размещаться в населенных пунктах сельского поселения Лозовское, приведены в таблице 3. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения в поселении указанных объектов применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на 1 тыс. человек.

Таблица 3

| Вид объектов | Примерный состав объектов | Минимальная удельная площадь территории, га /тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и спорта | Спортивный зал, физкультурно-оздоровительные комплекс, стадион, спортивная площадка | 0,34 |
| Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, торговый центр, рынок, ярмарка, кулинария, пункт общественного питания, кафе, столовая, ресторан | 0,24 |
| Объекты коммунально - бытового назначения | Приемный пункт химчистки и прачечной, парикмахерская, ателье, мастерские по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонтные мастерские бытовой техники и электроники, гостиница, баня, предприятие жилищно-коммунальных услуг, аварийно-ремонтная служба, аварийно-спасательная служба, общественный туалет | 0,06 |
| Объекты связи, финансового и делового назначения | Отделение почтовой связи, отделение банка, междугородный переговорный пункт, юридическая консультация, нотариальная контора, ломбард | 0,11 |
| Объекты культуры и досуга | Библиотека, клуб или учреждение клубного типа, музей | 0,027 |
| Административные и управленческие объекты | Объекты органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, подразделений полиции, пожарного депо | 0,05 |

Примечания:

- Для отдельно взятого населенного пункта допускается неполный набор объектов, обслуживающих его жителей. Недостающие объекты обслуживания могут размещаться на территории других населенных пунктов поселения.

- Административные объекты, культуры, связи, коммунального и бытового назначения, обслуживающие жителей поселения, размещаются преимущественно в посёлке Лоза, посёлке Заречный, посёлке Здравница, деревне Шарапово.

2.2.2. Минимальная обеспеченность населения сельского поселения Лозовское объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) площадью торговых объектов - 1510 м2;

2) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;

3) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;

4) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;

5) площадью спортивных залов – 106 м2;

6) площадью спортивных плоскостных сооружений – 950 м2.

2.2.3. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик (вместимость, мощность, пропускная способность) размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 1 к местным нормативам.

2.2.4. При размещении на территории населенного пункта объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Виды объектов | Количество парковочных мест |
| --- | --- |
| Офисы и административные здания | 1 место на 50-60 м2 общей площади здания |
| Магазины | 1 место на 40-50 м2общей площади, но не менее 2 мест на объект |
| Спортивные залы | 1 место на 5-7 мест в раздевалке |
| Кафе, ресторан | 1 место на 7-10 посадочных мест, но не менее 4 мест на объект |
| Отделение связи | 2 места на объект |
| Отделение банка | 2 места на объект |
| Баня | 1 место на 6-7 мест |

2.2.5. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

2.3. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.

2.3.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);

3) территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом;

4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.

2.3.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется показатель - минимальная удельная площадь элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир, встроенных и пристроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы | Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов |
| --- | --- |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 0,26 |
| Территория зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой и спортом | 0,48 |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,005 |
| Придомовая территория в целом | 1,05 |

Примечания:

1) применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям  допускается перераспределять до 80 % удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения;

2) допускается устройство общих контейнерных площадок для сбора мусора, обслуживающих несколько домов на смежных земельных участках.

2.3.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,

- для занятий физической культурой 	- не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40 м),

- для мусоросборников - не менее 20 м.

2.3.4. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.3.5. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.

2.3.6. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) –                 не менее 25 м.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

3.1. Обоснование расчетных показателей основывается на:

1) применении требований и норм, связанных с градостроительным проектированием, содержащихся:

- в нормативных правовых актах Российской федерации;

- в нормативных правовых актах Московской области,

- в муниципальных правовых актах Сергиево-Посадского муниципального района;

- в муниципальных правовых актах сельского поселения Лозовское;

- в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

- технических регламентов;

- нормативов градостроительного проектирования Московской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

- в планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения Лозовское, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории сельского поселения Лозовское;

- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;

- в утвержденных документах территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных документах территориального планирования сельского поселения Лозовское и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;

- в  методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов.

3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели, приведены в таблице 6. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, пояснения и математические расчеты (при необходимости).

Таблица 6

| Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 2.1.1 таблица 1 2.1.2 таблица 2 | Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.15 и таблица № 2) для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (посёлок Лоза) и с численностью населения менее 1 тыс. человек (остальные сельские населенные пункты), в рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения. |
| 2.1.4 | Максимальный коэффициент застройки земельного участка индивидуальными жилыми домами 40 % установлен по [1] (раздел I, подраздел 1, п.1.17). |
| 2.1.5 | Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах Московской области установлена в [1] (раздел I, подраздел 1, п.1.1 и таблица № 1). В сельских населенных пунктах вне зависимости от численности населения максимальная этажность 3 этажа. |
| 2.2.1 таблица 3 | Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в таблице 3 установлена в соответствии c [1] (см. раздел I, подраздел 1, п. 5. таблицы № 31 и № 32). |
| 2.2.2 | Обеспеченность жителей площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами установлена в соответствии с [1]. Обеспеченность жителей объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с [1]. |
| 2.2.3 Приложение № 1 | Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом [2] (см. приложение Ж) и [3] (см. приложение П). |
| 2.2.4 таблица 4 | Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены с учетом [2] (см. приложение К). |
| 2.2.5 | Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.11). |
| 2.3.2 таблица 5 | Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой: G зуmin = (1 - Kз зуmax) / (Kз зуmax × Nэт × k ), где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k≈0,75. При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kз зуmax Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зуmax = Kз квmax, получаем: G зуmin = (1 - Kз квmax) / (Kз квmax × Nэт × k ). Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом этажности. Поэтому G зуmax, рассчитанная на максимальную этажность Nэт= 3, является оценкой снизу для всего допустимого диапазона этажности от 1 до 3. G зуmin = (1 – 0,297) / (0,297× 3 × 0,75 ) = 1,05. Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта 0,20 рассчитана по данным [1] (см. строки 1 и 14 таблиц №№ 31, 32) о минимально необходимой площади территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. (3,3+1,9)/20 = 0,26, что соответствует обеспеченности машиноместами на придомовой территории на уровне не ниже 100% × (3.3+1,9)/(22,5×0,42) = 55 %. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и спорта установлены исходя из нормы озеленения 9,6 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 9,6/20 = 0,48. |
| 2.3.3 | Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок установлены с учетом [2] (см. п.7.5). |
| 2.3.5 2.3.6 | Минимальные отступы от границ земельного участка до стены индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен соседнего дома установлены с учетом [2] (см. п.7.1). |

3.3. Перечень документов, использованных в материалах по обоснованию расчетных показателей, приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Документы, использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1 | Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30). |
| 2 | Свод правил 2 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820). |
| 3 | Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000)» (приняты и введены в действие распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 17.12.1999 № 339 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 № 18/11). |

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

## 4.1.	Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

## -	подготовку, согласование, утверждение генерального плана сельского поселения Лозовское, внесение изменений в него;

## -	подготовку, утверждение документации по планировке территории;

## -	определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

## -	определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

## 4.2.  Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков жилыми и нежилыми зданиями могут опосредованно применяться и при подготовке градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки сельского поселения Лозовское. Частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность изменения правил землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительствана на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями местных нормативов.

## 4.3. Расчетные показатели могут использоваться при рассмотрении проектов генерального плана сельского поселения, проектов планировок территории и проектов межевания территории на публичных слушаниях, при подготовке и обосновании предложений и замечаний заинтересованных лиц по указанным проектам.

## 4.4.  На территории сельского поселения Лозовское местные нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в п. 4.1.

## Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

## 4.5. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.

## 4.6. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана сельского поселения Лозовское (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).

4.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

## 4.8. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, демонстрируются на примерах, приведенных в приложении № 2 к местным нормативам.

Приложение № 1 к местным нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

(рекомендуемое)

Минимальные площади земельных участков для размещения на территории сельского поселения Лозовское объектов социального и коммунально-бытового назначения

| № п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Характеристика (вместимость, мощность, пропускная способность) объектов | Минимальные удельные показатели площади территории на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | га |
| 1 | Торговые центры, предприятия торговли | 100 м2 торговой площади | до 250 250-650 |  | 0,08 0,08-0,06 |
| 2 | Рынки сельскохозяйственной продукции | Объект |  |  | 0,7-1,0 |
| 3 | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям | Место Объект | до 50 более 150 |  | 0,2-0,25 0,1 |
| 4 | Учреждения культуры клубного типа | Объект |  |  | 0,2-0,3 |
| 5 | Библиотеки | Объект |  |  | 0,15 |
| 6 | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; во встроенных помещениях или пристроенных к зданиям | Рабочее место Объект | 10-50 до 10 |  | 0,1-0,2 0,15 |
| 8 | Бани | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 9 | Прачечные, химчистки | Объект |  |  | 0,5-1,0 |
| 10 | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект |  |  | 0,3-1,0 |
| 11 | Общественные туалеты | Объект |  | 30,0-80,0 |  |
| 12 | Стадионы | Объект |  |  | 2,1-3,0 |
| 13 | Плоскостные спортивные сооружения | Объект |  |  | 0,1-1,5 |
| 14 | Спортивные залы | Объект |  |  | 0,2-0,5 |

Приложение № 2 к местным нормативам градостроительного проектирования

сельского поселения Лозовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Правила применения расчетных показателей на примерах

Пример 1

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 900 | 3 |
| 4 | 900 | 3 |
| 5 | 900 | 3 |
| 6 | 900 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  500+ 500+900+ 900+900+900 = 4600 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум  по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 500×1+ 500×2+900×3+ 900×3+900×3+900×5= 14100 м2.

3) Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кз кв = 100% ×  (Sз сум / Sкв ) ;

Рз кв = Sэт сум / Sкв ;

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Кз кв = 100 × 4600 / 21000 = 21,9% ;

Рз кв = 100 × 14100 / 21000= 0,67 м2/м2 , что  эквивалентно 6700 м2/га;

Nэтср = 14100 / 4600 = 3,1.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,1 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(3,1)

Kз кв max(3,1) = Kз кв max(3) + (3,1– 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) ) ;

Kз кв max(3,1) = 29,9 + 0,1 × (26,0-29,9) =29,5% .

и соответствующая  плотность застройки квартала Kз кв max(3,8) по формуле:

Рз кв max(3,1) = (Kз кв max ×  Nэт ср) /100% ;

Рз кв max(3,1)  = (29,5× 3,1) /100 = 0,91 м2/м2 , что  эквивалентно 9100 м2/га

или методом линейной интерполяции по табличным значениям.

5) Проверяются условия соблюдения норматива:

Kз кв  ≤ Kз кв max и   Рз кв  ≤ Рз кв max .

Они выполняются, т.к. 21,9 < 29,5  и  6700 < 9100.

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 900 | 3 |
| 4 | 900 | 3 |
| 5 | 900 | 3 |
| 6 | 900 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2.

Требуется: определить параметры планируемых новых домов (этажность и количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность в объектах общественного питания и торговли, для жителей нового дома.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  900+ 900+900+900+900 = 3600 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум   по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 900×3+ 900×3+900×3+900×5= 12600 м2.

3) Определяется  средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Nэтср = 12600 / 3600 = 3,5.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,5 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз кв max(3,5)

Kз кв max(3,5) = Kз кв max(3) + (3,5- 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) );

Kз кв max(3,5) = 29,9+ 0,5 × (26,0 – 29,9) =28,0%.

5) Минимальная потребность в территории Sтр в границах квартала  сохраняемых домов с площадью застройки Sз сум  и средней этажностью Nэтср= 3,5 определяется по формуле:

Sтр = Sз сум  / (Kз кв max / 100%);

Sтр = 3600 / (28,0/ 100) = 12900 м2.

6) Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 21000 – 12900 = 8100 м2

7) На части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной площадью Sз сум = S стр × Рз кв max . При максимальной для нового строительства этажности 3 этажа и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 0,90 м2/м2   Sз сум =8100 × 0,90 = 7290 м2.  С учетом площади одной трехэтажной секции  3×300 = 900 м2  может быть построено  максимум 8 секций общей площадью 900 × 8 =7200 м2.

8) При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новых домах  площадью 7200 м2 могут поселиться 7200/28 = 257 человек.

9) Для 257 жителей нового дома с учетом (см. п. 2.2.2 местных нормативов) принятой обеспеченности площадью торговых объектов 1510 м2/тыс. чел. и посадочными местами в объектах общественного питания 40 мест/тыс. чел. потребуется  257 × 1510/1000 = 388 м2  и  257 × 40/1000 = 10 мест соответственно.

Пример 3

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 14400 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 3 |
| 3 | 1200 | 4 |
| 4 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

Решение:

1) Минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:

Sтрmini = Sз i  / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);

Sтрmin1 = 500  / (36,1 / 100) =  1390 м2;

Sтрmin2 = 500  / (29,9 / 100) =  1670 м2;

Sтрmin3 = 1200  / (25,6  / 100) =  4620 м2;

Sтрmin4 = 1200  / (22,8  / 100) =  5260 м2.

2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов

Sтрminсум  = ∑ Sтрmini  = 1390+1670+4620+5260=12940 м2.

Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум =14400-12940 =1460 м2.

3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок (на нем может разместиться дом типа i=1), то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini , т.е.  Sзуi =  Sтрmini.

Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;

Sзу1 = (1390 / 12960) × 14400 = 1550 м2;

Sзу2 = (1670 / 12960) × 14400 = 1860 м2;

Sзу3 = (4620 / 12960) × 14400 = 5140 м2;

Sзу4 = (5260 / 12960) × 14400 = 5850 м2.

В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрmini , что допускается для существующих жилых домов.

Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Государственное унитарное предприятие Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства»)

129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел: (495) 681-88-18, факс: (495) 681-20-56, www.niipigrad.ru, e-mail: info@niipi.ru

| Заказчик: администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; МК от 03.11.2015 № 1-а. |  |
| --- | --- |

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения сельских поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области: подготовка, обоснование, правила и область применения

Часть 4

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Отдел экспериментального нормативно – правового проектирования

И.о. генерального директора	А.Р. Воронцов

Заместитель генерального

директора по производству	Д.В. Климов

Главный архитектор института	О.В. Малинова

Главный инженер института	Н.А. Рябиков

Заместитель генерального

директора по научной работе	А.А. Эпштейн

2015

Взамен арх..№

Архив. №.

ФИО, подпись и дата

список исполнителей

| # Начальник отдела экономики градостроительства |  | # Н.С. Жукова |
| --- | --- | --- |
| # Главный специалист отдела экспериментального нормативно – правового проектирования |  | # В.В. Алексеев |

ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _________ № _________

## Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области  и внесения в них изменений

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава  Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

## 1.	Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования  сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагается).

## 2.	Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского муниципального района и на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

## 3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

## 4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________.

## Глава Сергиево-Посадского

## муниципального района                                                                                     С.А. Пахомов

## Утверждено

## решением Совета депутатов

## Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области

## от _____________ № ___________

## Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## и внесения в них изменений

## 1. Общие положения

## 1.1.	Настоящее Положение разработано на основании статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Сергиево-Посадский муниципальный район).

## 1.2.	Настоящим Положением определены порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  (далее – местные нормативы) и внесения в них изменений.

1.3.	Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в сельском поселении Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Реммаш).

1.4.	Местные нормативы представляют совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Реммаш объектами местного значения сельского поселения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

1.5.	Местные нормативы подготавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

## 1.6.	Местные нормативы обязательны для применения на территории сельского поселения Реммаш всеми субъектами градостроительной деятельности при:

## -	подготовке, согласовании, утверждении генерального плана сельского поселения Реммаш, внесение изменений в него;

## -	подготовке, утверждении документации по планировке территории;

## -	определении условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

## -	определении условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

1.7.	Задачами применения местных нормативов на территории сельского поселения Реммаш является создание условий для:

-	преобразования пространственной организации поселения, обеспечивающего современные стандарты организации территорий жилого, производственного, рекреационного назначения;

-	планирования территории поселения для размещения объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектами социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории, связанных с решением вопросов местного значения поселения);

-	обеспечения доступности таких объектов для населения (включая инвалидов);

-	сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения.

2. Состав местных нормативов

2.1.	Подготовка проекта местных нормативов осуществляется в виде одного или нескольких документов.

2.2.	Местные нормативы включают в себя:

1)	общие положения;

2)	основную часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Реммаш бъектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

3)	материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

4)	правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

3.	Порядок подготовки местных нормативов

3.1.	Решение о подготовке местных нормативов принимается администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

3.2.	Подготовка местных нормативов осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми ею в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.3.	Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом:

-	социально-демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения Реммаш;

-	планов и программ комплексного социально-экономического развития  Московской области, Сергиево-Посадского муниципального района и сельского поселения Реммаш;

-	предложений органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района, сельского поселения Реммаш и других заинтересованных лиц.

3.4.	После разработки проекта местных нормативов администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет проверку проекта на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

3.5.	Проект местных нормативов подлежит размещению на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет сбор и обобщение предложений по проекту местных нормативов.

3.6.	По результатам проверки проекта местных нормативов с учетом предложений по проекту местных нормативов Глава Сергиево-Посадского муниципального района принимает решение о направлении проекта местных нормативов в Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

## 4. Порядок утверждения местных нормативов

4.1.	Местные нормативы утверждаются решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района.

4.2.	В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Московской области установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения сельского поселения Реммаш, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

4.3.	В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Московской области установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Реммаш не могут превышать эти предельные значения.

4.4.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Реммаш объектами местного значения расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## 4.5.	Утвержденные местные нормативы подлежат размещению на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения местных нормативов.

## 4.6.	Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

4.7.	Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет администрация Сергиево-Посадского муниципального района.

## 4.8.	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет мониторинг развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, контролирует достижение значений местных нормативов посредством проверки соответствия генерального плана сельского поселения, документации по планировке территорий местным нормативам и планированию мер по уменьшению либо устранению разницы между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и значениями местных нормативов.

## 5. Внесение изменений в местные нормативы

5.1.	Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

5.2.	Основаниями для рассмотрения администрацией Сергиево-Посадского муниципального района вопроса о внесении изменений в местные нормативы являются:

-	несоответствие местных нормативов законодательству в области градостроительной деятельности, возникшее в результате внесения в такое законодательство изменений;

-	утверждение планов и программ комплексного социально-экономического развития Московской области, Сергиево-Посадского муниципального района и сельского поселения Реммаш, влияющих на расчетные показатели местных нормативов;

-	поступление предложений органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района, сельского поселения Реммаш и других заинтересованных лиц о внесении изменений в местные нормативы.

5.3. Администрация Сергиево-Посадского муниципального района в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в местные нормативы рассматривает поступившее предложение и принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в местные нормативы или об отклонении предложения о внесении изменения в местные нормативы с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от ___________ № _________

## Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30   «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, решения Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от «____»________20__ № ________ «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и внесения в них изменений» Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## РЕШИЛ:

## 1.	Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагаются).

## 2.	Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского муниципального района и на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

## 3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

## 4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________.

## Глава Сергиево-Посадского

## муниципального района                                                                                     С.А. Пахомов

## Утверждены

## решением Совета депутатов

## Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области

## от _____________ № ___________

## Местные нормативы градостроительного проектирования  сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## 1. Общие положения

## 1.1.	В местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:

## благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

## блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на территорию общего пользования;

## домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке;

### жилой квартал – часть жилой территория населенного пункта, ограниченная улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

## здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

## индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

коэффициент застройки жилого квартала  – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала, выраженное в процентах;

многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

объекты местного значения (объекты местного значения поселения) – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по вопросам местного значения поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Московской области, уставом поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения;

плотность застройки жилого квартала  – отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала;

## помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

## природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

## сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

## территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые растения;

улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

#### улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

1.2.	Помимо понятий, перечисленных в п. 1.1 настоящего раздела, в местных нормативах, используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.

1.3.	Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области», Законом Московской от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.4.	  Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в сельском поселении Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Реммаш).

1.5.	 Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Реммаш объектами местного значения поселения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

## 1.6.	Расчетные показатели и (или) их значения, отмеченные звездочкой (*), не являются предметом утверждения местных нормативов, поскольку не связаны с решением вопросов местного значения сельского поселения. Такие расчетные показатели установлены в нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведены в справочно-информационных целях для полноты описания требований при совместном размещении объектов местного значения сельского поселения и объектов иного значения (в том числе, регионального) на территории сельского поселения Реммаш.

## 1.7.	Местные нормативы разрабатываются в целях:

## -	организации управления градостроительной деятельностью в сельском поселении Реммаш средствами установления требований к территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории;

## -	обоснованного определения параметров развития территорий сельского поселения Реммаш при подготовке генерального плана (внесении в него изменений), с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

## -	сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

1.8. Сельское поселение Реммаш входит в состав Сергиево-Посадской рекреационно-аграрной устойчивой системы расселения Московской области. Населенные пункты сельского поселения Реммаш:

| село | Иудино; |
| --- | --- |
| деревня | Мехово; |
| посёлок | Реммаш |

относятся к сельским населенным пунктам. Административным центром сельского поселения Реммаш является посёлок Реммаш.

2. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Реммаш бъектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

2.1. Расчетные показатели использования жилых территорий.

2.1.1. Элементом планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, является жилой квартал.

2.1.2. Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами применяются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2/га |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек (посёлок Реммаш) |  |  |
| 1 | 45,0 | 4500 |
| 2 | 36,3 | 7260 |
| 3 | 30,1 | 9000 |
| 4 | 25,8 | 10300 |
| 5 | 22,6 | 11300 |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |  |
| 1 | 44,7 | 4470 |  |
| 2 | 35,9 | 7190 |  |
| 3 | 29,7 | 8920 |  |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 4 × (25,6% / 100%) × 10000 = 10300.

2.1.3.  Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами применяются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Средняя этажность блокированных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилого квартала, % | Максимальная плотность застройки жилого квартала, м2/га |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от т 3 до 15 тыс. человек (посёлок Реммаш) |  |  |
| 1 | 48,3 | 4830 |
| 2 | 40,9 | 8180 |
| 3 | 35,8 | 10750 |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |
| 1 | 48,2 | 4820 |
| 2 | 40,7 | 8130 |
| 3 | 35,5 | 10660 |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 1 × (48,2% / 100%) × 10000 = 4820.

2.1.4. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка  40 %.

2.1.5. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

В случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными нормативами градостроительного проектирования Московской области, допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением от установленной максимально допустимой этажности 3 этажа.

2.2. Расчетные показатели объектов социального и коммунально-бытового назначения.

2.2.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, которые могут размещаться в населенных пунктах сельского поселения Реммаш, приведены в таблице 3. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения в поселении указанных объектов применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на 1 тыс. человек.

Таблица 3

| Вид объектов | Примерный состав объектов | Минимальная удельная площадь территории, га /тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и спорта | Спортивный зал, физкультурно-оздоровительные комплекс, стадион, спортивная площадка | 0,35 |
| Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, торговый центр, рынок, ярмарка, кулинария, пункт общественного питания, кафе, столовая, ресторан | 0,27 |
| Объекты коммунально - бытового назначения | Приемный пункт химчистки и прачечной, парикмахерская, ателье, мастерские по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонтные мастерские бытовой техники и электроники, гостиница, баня, предприятие жилищно-коммунальных услуг, аварийно-ремонтная служба, аварийно-спасательная служба, общественный туалет | 0,06 |
| Объекты связи, финансового и делового назначения | Отделение почтовой связи, отделение банка, междугородный переговорный пункт, юридическая консультация, нотариальная контора, ломбард | 0,12 |
| Объекты культуры и досуга | Библиотека, клуб или учреждение клубного типа, музей | 0,027 |
| Административные и управленческие объекты | Объекты органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, подразделений полиции, пожарного депо | 0,05 |

Примечания:

- Для отдельно взятого населенного пункта допускается неполный набор объектов, обслуживающих его жителей. Недостающие объекты обслуживания могут размещаться на территории других населенных пунктов поселения.

- Административные объекты, культуры, связи, коммунального и бытового назначения, обслуживающие жителей поселения, размещаются преимущественно в селе Шеметово, деревне Шабурново, деревне Марьино, деревне Кузьмино, деревне Самотовино селе Константиново.

2.2.2. Минимальная обеспеченность населения сельского поселения Реммаш объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) площадью торговых объектов - 1510 м2;

2) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;

3) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;

4) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;

5) площадью спортивных залов – 106 м2;

6) площадью спортивных плоскостных сооружений – 950 м2.

2.2.3. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик (вместимость, мощность, пропускная способность) размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 1 к местным нормативам.

2.2.4. При размещении на территории населенного пункта объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Виды объектов | Количество парковочных мест |
| --- | --- |
| Офисы и административные здания | 1 место на 50-60 м2 общей площади здания |
| Магазины | 1 место на 40-50 м2общей площади, но не менее 2 мест на объект |
| Спортивные залы | 1 место на 5-7 мест в раздевалке |
| Кафе, ресторан | 1 место на 7-10 посадочных мест, но не менее 4 мест на объект |
| Отделение связи | 2 места на объект |
| Отделение банка | 2 места на объект |
| Баня | 1 место на 6-7 мест |

2.2.5. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

2.3. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.

2.3.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);

3) территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом;

4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.

2.3.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется показатель - минимальная удельная площадь элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир, встроенных и пристроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы | Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов |
| --- | --- |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 0,26 |
| Территория зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой и спортом | 0,46 |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,005 |
| Придомовая территория в целом | 1,03 |

Примечания:

1) применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям  допускается перераспределять до 80 % удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения;

2) допускается устройство общих контейнерных площадок для сбора мусора, обслуживающих несколько домов на смежных земельных участках.

2.3.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,

- для занятий физической культурой 	- не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40 м),

- для мусоросборников - не менее 20 м.

2.3.4. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.3.5. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.

2.3.6. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) –                 не менее 25 м.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

3.1. Обоснование расчетных показателей основывается на:

1) применении требований и норм, связанных с градостроительным проектированием, содержащихся:

- в нормативных правовых актах Российской федерации;

- в нормативных правовых актах Московской области,

- в муниципальных правовых актах Сергиево-Посадского муниципального района;

- в муниципальных правовых актах сельского поселения Реммаш;

- в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

- технических регламентов;

- нормативов градостроительного проектирования Московской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

- в планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения Реммаш, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории сельского поселения Реммаш;

- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;

- в утвержденных документах территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных документах территориального планирования сельского поселения Реммаш и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;

- в  методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов.

3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели, приведены в таблице 6. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, пояснения и математические расчеты (при необходимости).

Таблица 6

| Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 2.1.1 таблица 1 2.1.2 таблица 2 | Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.15и таблица № 2) для населенных пунктов с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек (посёлок Реммаш) и с численностью населения менее 1 тыс. человек (остальные сельские населенные пункты), расположенных в рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения. |
| 2.1.4 | Максимальный коэффициент застройки земельного участка индивидуальными жилыми домами 40 % установлен по [1] (раздел I, подраздел 1, п.1.17). |
| 2.1.5 | Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах Московской области установлена в [1] (раздел I, подраздел 1, п.1.1 и таблица № 1). В сельских населенных пунктах вне зависимости от численности населения максимальная этажность 3 этажа. |
| 2.2.1 таблица 3 | Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в таблице 3 установлена в соответствии c [1] (см. раздел I, подраздел 1, п. 5. таблицы № таблицы № 30 и № 32). |
| 2.2.2 | Обеспеченность жителей площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами установлена в соответствии с [1]. Обеспеченность жителей объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с [1]. |
| 2.2.3 Приложение № 1 | Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом [2] (см. приложение Ж) и [3] (см. приложение П). |
| 2.2.4 таблица 4 | Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены с учетом [2] (см. приложение К). |
| 2.2.5 | Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.11). |
| 2.3.2 таблица 5 | Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой: G зуmin = (1 - Kз зуmax) / (Kз зуmax × Nэт × k ), где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k≈0,75. При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kз зуmax Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зуmax = Kз квmax, получаем: G зуmin = (1 - Kз квmax) / (Kз квmax × Nэт × k ). Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом этажности. Поэтому G зуmax, рассчитанная на максимальную этажность Nэт= 3, является оценкой снизу для всего допустимого диапазона этажности от 1 до 3. G зуmin = (1 – 0,301) / (0,301× 3 × 0,75 ) = 1,03. Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта 0,20 рассчитана по данным [1] (см. строки 1 и 14 таблиц №№ 30, 32) о минимально необходимой площади территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. (3,3+1,8)/20 = 0,26, что соответствует обеспеченности машиноместами на придомовой территории на уровне не ниже 100% ×(3.3+1,8) /(22,5×0,42) = 54 %. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и спорта установлены исходя из нормы озеленения 9,2 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 9,2/20 = 0,46. |
| 2.3.3 | Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок установлены с учетом [2] (см. п.7.5). |
| 2.3.5 2.3.6 | Минимальные отступы от границ земельного участка до стены индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен соседнего дома установлены с учетом [2] (см. п.7.1). |

3.3. Перечень документов, использованных в материалах по обоснованию расчетных показателей, приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Документы, использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1 | Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30). |
| 2 | Свод правил 2 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820). |
| 3 | Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000)» (приняты и введены в действие распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 17.12.1999 № 339 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 № 18/11). |

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

## 4.1.	Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

## -	подготовку, согласование, утверждение генерального плана сельского поселения Реммаш, внесение изменений в него;

## -	подготовку, утверждение документации по планировке территории;

## -	определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

## -	определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

## 4.2.  Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков жилыми и нежилыми зданиями могут опосредованно применяться и при подготовке градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки сельского поселения Реммаш. Частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность изменения правил землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительствана на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями местных нормативов.

## 4.3. Расчетные показатели могут использоваться при рассмотрении проектов генерального плана сельского поселения, проектов планировок территории и проектов межевания территории на публичных слушаниях, при подготовке и обосновании предложений и замечаний заинтересованных лиц по указанным проектам.

## 4.4.  На территории сельского поселения Реммаш местные нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в п. 4.1.

## Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

## 4.5. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.

## 4.6. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана сельского поселения Реммаш (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).

4.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

## 4.8. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, демонстрируются на примерах, приведенных в приложении № 2 к местным нормативам.

Приложение № 1 к местным нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

(рекомендуемое)

Минимальные площади земельных участков для размещения на территории сельского поселения Реммаш объектов социального и коммунально-бытового назначения

| № п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Характеристика (вместимость, мощность, пропускная способность) объектов | Минимальные удельные показатели площади территории на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | га |
| 1 | Торговые центры, предприятия торговли | 100 м2 торговой площади | до 250 250-650 |  | 0,08 0,08-0,06 |
| 2 | Рынки сельскохозяйственной продукции | Объект |  |  | 0,7-1,0 |
| 3 | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям | Место Объект | до 50 более 150 |  | 0,2-0,25 0,1 |
| 4 | Учреждения культуры клубного типа | Объект |  |  | 0,2-0,3 |
| 5 | Библиотеки | Объект |  |  | 0,15 |
| 6 | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; во встроенных помещениях или пристроенных к зданиям | Рабочее место Объект | 10-50 до 10 |  | 0,1-0,2 0,15 |
| 8 | Бани | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 9 | Прачечные, химчистки | Объект |  |  | 0,5-1,0 |
| 10 | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект |  |  | 0,3-1,0 |
| 11 | Общественные туалеты | Объект |  | 30,0-80,0 |  |
| 12 | Стадионы | Объект |  |  | 2,1-3,0 |
| 13 | Плоскостные спортивные сооружения | Объект |  |  | 0,1-1,5 |
| 14 | Спортивные залы | Объект |  |  | 0,2-0,5 |

Приложение № 2 к местным нормативам градостроительного проектирования

сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Правила применения расчетных показателей на примерах

Пример 1

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 900 | 3 |
| 4 | 900 | 3 |
| 5 | 900 | 3 |
| 6 | 900 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  500+ 500+900+ 900+900+900 = 4600 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум  по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 500×1+ 500×2+900×3+ 900×3+900×3+900×5= 14100 м2.

3) Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кз кв = 100% ×  (Sз сум / Sкв ) ;

Рз кв = Sэт сум / Sкв ;

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Кз кв = 100 × 4600 / 21000 = 21,9% ;

Рз кв = 100 × 14100 / 21000= 0,67 м2/м2 , что  эквивалентно 6700 м2/га;

Nэтср = 14100 / 4600 = 3,1.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,1 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(3,1)

Kз кв max(3,1) = Kз кв max(3) + (3,1– 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) ) ;

Kз кв max(3,1) = 29,9 + 0,1 × (26,0-29,9) =29,5% .

и соответствующая  плотность застройки квартала Kз кв max(3,8) по формуле:

Рз кв max(3,1) = (Kз кв max ×  Nэт ср) /100% ;

Рз кв max(3,1)  = (29,5× 3,1) /100 = 0,91 м2/м2 , что  эквивалентно 9100 м2/га

или методом линейной интерполяции по табличным значениям.

5) Проверяются условия соблюдения норматива:

Kз кв  ≤ Kз кв max и   Рз кв  ≤ Рз кв max .

Они выполняются, т.к. 21,9 < 29,5  и  6700 < 9100.

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 900 | 3 |
| 4 | 900 | 3 |
| 5 | 900 | 3 |
| 6 | 900 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2.

Требуется: определить параметры планируемых новых домов (этажность и количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность в объектах общественного питания и торговли, для жителей нового дома.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  900+ 900+900+900+900 = 3600 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум   по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 900×3+ 900×3+900×3+900×5= 12600 м2.

3) Определяется  средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Nэтср = 12600 / 3600 = 3,5.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,5 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз кв max(3,5)

Kз кв max(3,5) = Kз кв max(3) + (3,5- 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) );

Kз кв max(3,5) = 30,1+ 0,5 × (25,8 – 30,1) =28,0%.

5) Минимальная потребность в территории Sтр в границах квартала  сохраняемых домов с площадью застройки Sз сум  и средней этажностью Nэтср= 3,5 определяется по формуле:

Sтр = Sз сум  / (Kз кв max / 100%);

Sтр = 3600 / (28,0/ 100) = 12900 м2.

6) Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 21000 – 12900 = 8100 м2

7) На части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной площадью Sз сум = S стр × Рз кв max . При максимальной для нового строительства этажности 3 этажа и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 0,90 м2/м2   Sз сум =8100 × 0,90 = 7290 м2.  С учетом площади одной трехэтажной секции  3×300 = 900 м2  может быть построено  максимум 8 секций общей площадью 900 × 8 =7200 м2.

8) При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новых домах  площадью 7200 м2 могут поселиться 7200/28 = 257 человек.

9) Для 257 жителей нового дома с учетом (см. п. 2.2.2 местных нормативов) принятой обеспеченности площадью торговых объектов 1510 м2/тыс. чел. и посадочными местами в объектах общественного питания 40 мест/тыс. чел. потребуется  257 × 1510/1000 = 388 м2  и  257 × 40/1000 = 10 мест соответственно.

Пример 3

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 14400 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 3 |
| 3 | 1200 | 4 |
| 4 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

Решение:

1) Минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:

Sтрmini = Sз i  / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);

Sтрmin1 = 500  / (36,3 / 100) =  1380 м2;

Sтрmin2 = 500  / (30,1 / 100) =  1660 м2;

Sтрmin3 = 1200  / (25,8  / 100) =  4650 м2;

Sтрmin4 = 1200  / (22,6  / 100) =  5310 м2.

2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов

Sтрminсум  = ∑ Sтрmini  = 1380+1660+4650+5310=13000 м2.

Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум =14400-13000 =1400 м2.

3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок (на нем может разместиться дом типа i=1), то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini , т.е.  Sзуi =  Sтрmini.

Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;

Sзу1 = (1380 / 13000) × 14400 = 1530 м2;

Sзу2 = (1660 / 13000) × 14400 = 1840 м2;

Sзу3 = (4650 / 13000) × 14400 = 5150 м2;

Sзу4 = (5310 / 13000) × 14400 = 5880 м2.

В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрmini , что допускается для существующих жилых домов.

Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Государственное унитарное предприятие Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства»)

129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел: (495) 681-88-18, факс: (495) 681-20-56, www.niipigrad.ru, e-mail: info@niipi.ru

| Заказчик: администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; МК от 03.11.2015 № 1-а. |  |
| --- | --- |

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения сельских поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области: подготовка, обоснование, правила и область применения

Часть 5

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Отдел экспериментального нормативно – правового проектирования

И.о. генерального директора	А.Р. Воронцов

Заместитель генерального

директора по производству	Д.В. Климов

Главный архитектор института	О.В. Малинова

Главный инженер института	Н.А. Рябиков

Заместитель генерального

директора по научной работе	А.А. Эпштейн

2015

Взамен арх..№

Архив. №.

ФИО, подпись и дата

список исполнителей

| # Начальник отдела экономики градостроительства |  | # Н.С. Жукова |
| --- | --- | --- |
| # Главный специалист отдела экспериментального нормативно – правового проектирования |  | # В.В. Алексеев |

ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _________ № _________

## Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области  и внесения в них изменений

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава  Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

## 1.	Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования  сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагается).

## 2.	Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского муниципального района и на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

## 3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

## 4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________.

## Глава Сергиево-Посадского

## муниципального района                                                                                     С.А. Пахомов

## Утверждено

## решением Совета депутатов

## Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области

## от _____________ № ___________

## Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## и внесения в них изменений

## 1. Общие положения

## 1.1.	Настоящее Положение разработано на основании статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Сергиево-Посадский муниципальный район).

## 1.2.	Настоящим Положением определены порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  (далее – местные нормативы) и внесения в них изменений.

1.3.	  Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в сельском поселении Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Селковское).

1.4.	Местные нормативы представляют совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Селковское объектами местного значения сельского поселения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

1.5.	Местные нормативы подготавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

## 1.6.	Местные нормативы обязательны для применения на территории сельского поселения Селковское всеми субъектами градостроительной деятельности при:

## -	подготовке, согласовании, утверждении генерального плана сельского поселения Селковское, внесение изменений в него;

## -	подготовке, утверждении документации по планировке территории;

## -	определении условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

## -	определении условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

1.7.	Задачами применения местных нормативов на территории сельского поселения Селковское является создание условий для:

-	преобразования пространственной организации поселения, обеспечивающего современные стандарты организации территорий жилого, производственного, рекреационного назначения;

-	планирования территории поселения для размещения объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектами социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории, связанных с решением вопросов местного значения поселения);

-	обеспечения доступности таких объектов для населения (включая инвалидов);

-	сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения.

2. Состав местных нормативов

2.1.	Подготовка проекта местных нормативов осуществляется в виде одного или нескольких документов.

2.2.	Местные нормативы включают в себя:

1)	общие положения;

2)	основную часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Селковское бъектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

3)	материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

4)	правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

3.	Порядок подготовки местных нормативов

3.1.	Решение о подготовке местных нормативов принимается администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

3.2.	Подготовка местных нормативов осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми ею в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.3.	Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом:

-	социально-демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения Селковское;

-	планов и программ комплексного социально-экономического развития  Московской области, Сергиево-Посадского муниципального района и сельского поселения Селковское;

-	предложений органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района, сельского поселения Селковское и других заинтересованных лиц.

3.4.	После разработки проекта местных нормативов администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет проверку проекта на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

3.5.	Проект местных нормативов подлежит размещению на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет сбор и обобщение предложений по проекту местных нормативов.

3.6.	По результатам проверки проекта местных нормативов с учетом предложений по проекту местных нормативов Глава Сергиево-Посадского муниципального района принимает решение о направлении проекта местных нормативов в Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

## 4. Порядок утверждения местных нормативов

4.1.	Местные нормативы утверждаются решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района.

4.2.	В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Московской области установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения сельского поселения Селковское, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

4.3.	В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Московской области установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Селковское не могут превышать эти предельные значения.

4.4.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Селковское объектами местного значения расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## 4.5.	Утвержденные местные нормативы подлежат размещению на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения местных нормативов.

## 4.6.	Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

4.7.	Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет администрация Сергиево-Посадского муниципального района.

## 4.8.	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет мониторинг развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, контролирует достижение значений местных нормативов посредством проверки соответствия генерального плана сельского поселения, документации по планировке территорий местным нормативам и планированию мер по уменьшению либо устранению разницы между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и значениями местных нормативов.

## 5. Внесение изменений в местные нормативы

5.1.	Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

5.2.	Основаниями для рассмотрения администрацией Сергиево-Посадского муниципального района вопроса о внесении изменений в местные нормативы являются:

-	несоответствие местных нормативов законодательству в области градостроительной деятельности, возникшее в результате внесения в такое законодательство изменений;

-	утверждение планов и программ комплексного социально-экономического развития Московской области, Сергиево-Посадского муниципального района и сельского поселения Селковское, влияющих на расчетные показатели местных нормативов;

-	поступление предложений органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района, сельского поселения Селковское и других заинтересованных лиц о внесении изменений в местные нормативы.

5.3. Администрация Сергиево-Посадского муниципального района в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в местные нормативы рассматривает поступившее предложение и принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в местные нормативы или об отклонении предложения о внесении изменения в местные нормативы с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от ___________ № _________

## Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30   «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, решения Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от «____»________20__ № ________ «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и внесения в них изменений» Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## РЕШИЛ:

## 1.	Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагаются).

## 2.	Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского муниципального района и на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

## 3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

## 4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________.

## Глава Сергиево-Посадского

## муниципального района                                                                                     С.А. Пахомов

## Утверждены

## решением Совета депутатов

## Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области

## от _____________ № ___________

## Местные нормативы градостроительного проектирования  сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## 1. Общие положения

## 1.1.	В местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:

## благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

## блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на территорию общего пользования;

## домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке;

### жилой квартал – часть жилой территория населенного пункта, ограниченная улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

## здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

## индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

коэффициент застройки жилого квартала  – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала, выраженное в процентах;

многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

объекты местного значения (объекты местного значения поселения) – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по вопросам местного значения поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Московской области, уставом поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения;

плотность застройки жилого квартала  – отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала;

## помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

## природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

## сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

## территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые растения;

улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

#### улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

1.2.	Помимо понятий, перечисленных в п. 1.1 настоящего раздела, в местных нормативах, используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.

1.3.	Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области», Законом Московской от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.4.	  Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в сельском поселении Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Селковское).

1.5.	 Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Селковское объектами местного значения поселения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

## 1.6.	Расчетные показатели и (или) их значения, отмеченные звездочкой (*), не являются предметом утверждения местных нормативов, поскольку не связаны с решением вопросов местного значения сельского поселения. Такие расчетные показатели установлены в нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведены в справочно-информационных целях для полноты описания требований при совместном размещении объектов местного значения сельского поселения и объектов иного значения (в том числе, регионального) на территории сельского поселения Селковское.

## 1.7.	Местные нормативы разрабатываются в целях:

## -	организации управления градостроительной деятельностью в сельском поселении Селковское средствами установления требований к территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории;

## -	обоснованного определения параметров развития территорий сельского поселения Селковское при подготовке генерального плана (внесении в него изменений), с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

## -	сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

1.8. Сельское поселение Селковское входит в состав Сергиево-Посадской рекреационно-аграрной устойчивой системы расселения Московской области. Населенные пункты сельского поселения Селковское:

| деревня | Барово; |
| --- | --- |
| деревня | Боблово; |
| деревня | Большие Дубравы; |
| деревня | Ваулино; |
| деревня | Веригино; |
| деревня | Власово; |
| деревня | Вонякино; |
| деревня | Вороново; |
| деревня | Горюшка; |
| деревня | Григорово; |
| деревня | Дмитровское; |
| село | Заболотье; |
| деревня | Замостье; |
| деревня | Запольское; |
| деревня | Калошино; |
| деревня | Катунино; |
| деревня | Климово; |
| деревня | Македонка; |
| деревня | Малинки; |
| деревня | Малые Дубравы; |
| деревня | Мардарьево; |
| деревня | Мергусово; |
| деревня | Меркурьево; |
| деревня | Морозово; |
| деревня | Новая Шурма; |
| деревня | Ново; |
| деревня | Новосёлки; |
| деревня | Переславичи; |
| деревня | Петрушино; |
| деревня | Плотихино; |
| деревня | Полубарское; |
| деревня | Пустое Рождество; |
| хутор | Ремнёво; |
| деревня | Сальково; |
| деревня | Селково; |
| хутор | Селково; |
| деревня | Скорынино; |
| деревня | Снятинка; |
| деревня | Сорокино; |
| деревня | Строилово; |
| деревня | Толстоухово; |
| деревня | Торгашино; |
| деревня | Трёхселище; |
| деревня | Федорцово; |
| деревня | Хребтово; |
| деревня | Шепелево; |
| деревня | Юрцово |

относятся к сельским населенным пунктам. Административным центром сельского поселения Селковское является деревня Селково.

2. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Селковское бъектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

2.1. Расчетные показатели использования жилых территорий.

2.1.1. Элементом планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, является жилой квартал.

2.1.2. Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами применяются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2/га |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (деревня Селково) |  |  |  |
| 1 | 44,8 | 4480 |  |
| 2 | 36,1 | 7230 |  |
| 3 | 29,9 | 9000 |  |
| 4 | 25,6 | 10300 |  |
| 5 | 22,8 | 11400 |  |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |  |
| 1 | 44,7 | 4470 |  |
| 2 | 35,9 | 7190 |  |
| 3 | 29,7 | 8920 |  |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 4 × (25,6% / 100%) × 10000 = 10300.

2.1.3.  Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами применяются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Средняя этажность блокированных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилого квартала, % | Максимальная плотность застройки жилого квартала, м2/га |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (деревня Селково) |  |  |
| 1 | 48,3 | 4830 |
| 2 | 40,9 | 8180 |
| 3 | 35,8 | 10750 |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |
| 1 | 48,2 | 4820 |
| 2 | 40,7 | 8130 |
| 3 | 35,5 | 10660 |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 1 × (48,2% / 100%) × 10000 = 4820.

2.1.4. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка  40 %.

2.1.5. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

В случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными нормативами градостроительного проектирования Московской области, допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением от установленной максимально допустимой этажности 3 этажа.

2.2. Расчетные показатели объектов социального и коммунально-бытового назначения.

2.2.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, которые могут размещаться в населенных пунктах сельского поселения Селковское, приведены в таблице 3. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения в поселении указанных объектов применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на 1 тыс. человек.

Таблица 3

| Вид объектов | Примерный состав объектов | Минимальная удельная площадь территории, га /тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и спорта | Спортивный зал, физкультурно-оздоровительные комплекс, стадион, спортивная площадка | 0,34 |
| Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, торговый центр, рынок, ярмарка, кулинария, пункт общественного питания, кафе, столовая, ресторан | 0,24 |
| Объекты коммунально - бытового назначения | Приемный пункт химчистки и прачечной, парикмахерская, ателье, мастерские по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонтные мастерские бытовой техники и электроники, гостиница, баня, предприятие жилищно-коммунальных услуг, аварийно-ремонтная служба, аварийно-спасательная служба, общественный туалет | 0,06 |
| Объекты связи, финансового и делового назначения | Отделение почтовой связи, отделение банка, междугородный переговорный пункт, юридическая консультация, нотариальная контора, ломбард | 0,11 |
| Объекты культуры и досуга | Библиотека, клуб или учреждение клубного типа, музей | 0,027 |
| Административные и управленческие объекты | Объекты органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, подразделений полиции, пожарного депо | 0,05 |

Примечания:

- Для отдельно взятого населенного пункта допускается неполный набор объектов, обслуживающих его жителей. Недостающие объекты обслуживания могут размещаться на территории других населенных пунктов поселения.

- Административные объекты, культуры, связи, коммунального и бытового назначения, обслуживающие жителей поселения, размещаются преимущественно в (деревня Селково)

2.2.2. Минимальная обеспеченность населения сельского поселения Селковское объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) площадью торговых объектов - 1510 м2;

2) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;

3) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;

4) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;

5) площадью спортивных залов – 106 м2;

6) площадью спортивных плоскостных сооружений – 950 м2.

2.2.3. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик (вместимость, мощность, пропускная способность) размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 1 к местным нормативам.

2.2.4. При размещении на территории населенного пункта объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Виды объектов | Количество парковочных мест |
| --- | --- |
| Офисы и административные здания | 1 место на 50-60 м2 общей площади здания |
| Магазины | 1 место на 40-50 м2общей площади, но не менее 2 мест на объект |
| Спортивные залы | 1 место на 5-7 мест в раздевалке |
| Кафе, ресторан | 1 место на 7-10 посадочных мест, но не менее 4 мест на объект |
| Отделение связи | 2 места на объект |
| Отделение банка | 2 места на объект |
| Баня | 1 место на 6-7 мест |

2.2.5. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

2.3. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.

2.3.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);

3) территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом;

4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.

2.3.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется показатель - минимальная удельная площадь элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир, встроенных и пристроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы | Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов |
| --- | --- |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 0,26 |
| Территория зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой и спортом | 0,48 |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,005 |
| Придомовая территория в целом | 1,05 |

Примечания:

1) применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям  допускается перераспределять до 80 % удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения;

2) допускается устройство общих контейнерных площадок для сбора мусора, обслуживающих несколько домов на смежных земельных участках.

2.3.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,

- для занятий физической культурой 	- не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40 м),

- для мусоросборников - не менее 20 м.

2.3.4. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.3.5. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.

2.3.6. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) –                 не менее 25 м.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

3.1. Обоснование расчетных показателей основывается на:

1) применении требований и норм, связанных с градостроительным проектированием, содержащихся:

- в нормативных правовых актах Российской федерации;

- в нормативных правовых актах Московской области,

- в муниципальных правовых актах Сергиево-Посадского муниципального района;

- в муниципальных правовых актах сельского поселения Селковское;

- в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

- технических регламентов;

- нормативов градостроительного проектирования Московской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

- в планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения Селковское, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории сельского поселения Селковское;

- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;

- в утвержденных документах территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных документах территориального планирования сельского поселения Селковское и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;

- в  методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов.

3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели, приведены в таблице 6. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, пояснения и математические расчеты (при необходимости).

Таблица 6

| Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 2.1.1 таблица 1 2.1.2 таблица 2 | Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.15 и таблица № 2) для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (деревня Селково) и с численностью населения менее 1 тыс. человек (остальные сельские населенные пункты), в рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения. |
| 2.1.4 | Максимальный коэффициент застройки земельного участка индивидуальными жилыми домами 40 % установлен по [1] (раздел I, подраздел 1, п.1.17). |
| 2.1.5 | Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах Московской области установлена в [1] (раздел I, подраздел 1, п.1.1 и таблица № 1). В сельских населенных пунктах вне зависимости от численности населения максимальная этажность 3 этажа. |
| 2.2.1 таблица 3 | Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в таблице 3 установлена в соответствии c [1] (см. раздел I, подраздел 1, п. 5. таблицы № 31 и № 32). |
| 2.2.2 | Обеспеченность жителей площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами установлена в соответствии с [1]. Обеспеченность жителей объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с [1]. |
| 2.2.3 Приложение № 1 | Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом [2] (см. приложение Ж) и [3] (см. приложение П). |
| 2.2.4 таблица 4 | Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены с учетом [2] (см. приложение К). |
| 2.2.5 | Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.11). |
| 2.3.2 таблица 5 | Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой: G зуmin = (1 - Kз зуmax) / (Kз зуmax × Nэт × k ), где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k≈0,75. При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kз зуmax Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зуmax = Kз квmax, получаем: G зуmin = (1 - Kз квmax) / (Kз квmax × Nэт × k ). Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом этажности. Поэтому G зуmax, рассчитанная на максимальную этажность Nэт= 3, является оценкой снизу для всего допустимого диапазона этажности от 1 до 3. G зуmin = (1 – 0,297) / (0,297× 3 × 0,75 ) = 1,05. Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта 0,20 рассчитана по данным [1] (см. строки 1 и 14 таблиц №№ 31, 32) о минимально необходимой площади территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. (3,3+1,9)/20 = 0,26, что соответствует обеспеченности машиноместами на придомовой территории на уровне не ниже 100% × (3.3+1,9)/(22,5×0,42) = 55 %. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и спорта установлены исходя из нормы озеленения 9,6 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 9,6/20 = 0,48. |
| 2.3.3 | Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок установлены с учетом [2] (см. п.7.5). |
| 2.3.5 2.3.6 | Минимальные отступы от границ земельного участка до стены индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен соседнего дома установлены с учетом [2] (см. п.7.1). |

3.3. Перечень документов, использованных в материалах по обоснованию расчетных показателей, приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Документы, использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1 | Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30). |
| 2 | Свод правил 2 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820). |
| 3 | Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000)» (приняты и введены в действие распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 17.12.1999 № 339 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 № 18/11). |

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

## 4.1.	Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

## -	подготовку, согласование, утверждение генерального плана сельского поселения Селковское, внесение изменений в него;

## -	подготовку, утверждение документации по планировке территории;

## -	определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

## -	определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

## 4.2.  Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков жилыми и нежилыми зданиями могут опосредованно применяться и при подготовке градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки сельского поселения Селковское. Частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность изменения правил землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительствана на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями местных нормативов.

## 4.3. Расчетные показатели могут использоваться при рассмотрении проектов генерального плана сельского поселения, проектов планировок территории и проектов межевания территории на публичных слушаниях, при подготовке и обосновании предложений и замечаний заинтересованных лиц по указанным проектам.

## 4.4.  На территории сельского поселения Селковское местные нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в п. 4.1.

## Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

## 4.5. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.

## 4.6. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана сельского поселения Селковское (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).

4.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

## 4.8. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, демонстрируются на примерах, приведенных в приложении № 2 к местным нормативам.

Приложение № 1 к местным нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

(рекомендуемое)

Минимальные площади земельных участков для размещения на территории сельского поселения Селковское объектов социального и коммунально-бытового назначения

| № п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Характеристика (вместимость, мощность, пропускная способность) объектов | Минимальные удельные показатели площади территории на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | га |
| 1 | Торговые центры, предприятия торговли | 100 м2 торговой площади | до 250 250-650 |  | 0,08 0,08-0,06 |
| 2 | Рынки сельскохозяйственной продукции | Объект |  |  | 0,7-1,0 |
| 3 | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям | Место Объект | до 50 более 150 |  | 0,2-0,25 0,1 |
| 4 | Учреждения культуры клубного типа | Объект |  |  | 0,2-0,3 |
| 5 | Библиотеки | Объект |  |  | 0,15 |
| 6 | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; во встроенных помещениях или пристроенных к зданиям | Рабочее место Объект | 10-50 до 10 |  | 0,1-0,2 0,15 |
| 8 | Бани | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 9 | Прачечные, химчистки | Объект |  |  | 0,5-1,0 |
| 10 | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект |  |  | 0,3-1,0 |
| 11 | Общественные туалеты | Объект |  | 30,0-80,0 |  |
| 12 | Стадионы | Объект |  |  | 2,1-3,0 |
| 13 | Плоскостные спортивные сооружения | Объект |  |  | 0,1-1,5 |
| 14 | Спортивные залы | Объект |  |  | 0,2-0,5 |

Приложение № 2 к местным нормативам градостроительного проектирования

сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Правила применения расчетных показателей на примерах

Пример 1

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 900 | 3 |
| 4 | 900 | 3 |
| 5 | 900 | 3 |
| 6 | 900 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  500+ 500+900+ 900+900+900 = 4600 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум  по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 500×1+ 500×2+900×3+ 900×3+900×3+900×5= 14100 м2.

3) Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кз кв = 100% ×  (Sз сум / Sкв ) ;

Рз кв = Sэт сум / Sкв ;

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Кз кв = 100 × 4600 / 21000 = 21,9% ;

Рз кв = 100 × 14100 / 21000= 0,67 м2/м2 , что  эквивалентно 6700 м2/га;

Nэтср = 14100 / 4600 = 3,1.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,1 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(3,1)

Kз кв max(3,1) = Kз кв max(3) + (3,1– 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) ) ;

Kз кв max(3,1) = 29,9 + 0,1 × (26,0-29,9) =29,5% .

и соответствующая  плотность застройки квартала Kз кв max(3,8) по формуле:

Рз кв max(3,1) = (Kз кв max ×  Nэт ср) /100% ;

Рз кв max(3,1)  = (29,5× 3,1) /100 = 0,91 м2/м2 , что  эквивалентно 9100 м2/га

или методом линейной интерполяции по табличным значениям.

5) Проверяются условия соблюдения норматива:

Kз кв  ≤ Kз кв max и   Рз кв  ≤ Рз кв max .

Они выполняются, т.к. 21,9 < 29,5  и  6700 < 9100.

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 900 | 3 |
| 4 | 900 | 3 |
| 5 | 900 | 3 |
| 6 | 900 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2.

Требуется: определить параметры планируемых новых домов (этажность и количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность в объектах общественного питания и торговли, для жителей нового дома.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  900+ 900+900+900+900 = 3600 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум   по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 900×3+ 900×3+900×3+900×5= 12600 м2.

3) Определяется  средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Nэтср = 12600 / 3600 = 3,5.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,5 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз кв max(3,5)

Kз кв max(3,5) = Kз кв max(3) + (3,5- 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) );

Kз кв max(3,5) = 29,9+ 0,5 × (26,0 – 29,9) =28,0%.

5) Минимальная потребность в территории Sтр в границах квартала  сохраняемых домов с площадью застройки Sз сум  и средней этажностью Nэтср= 3,5 определяется по формуле:

Sтр = Sз сум  / (Kз кв max / 100%);

Sтр = 3600 / (28,0/ 100) = 12900 м2.

6) Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 21000 – 12900 = 8100 м2

7) На части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной площадью Sз сум = S стр × Рз кв max . При максимальной для нового строительства этажности 3 этажа и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 0,90 м2/м2   Sз сум =8100 × 0,90 = 7290 м2.  С учетом площади одной трехэтажной секции  3×300 = 900 м2  может быть построено  максимум 8 секций общей площадью 900 × 8 =7200 м2.

8) При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новых домах  площадью 7200 м2 могут поселиться 7200/28 = 257 человек.

9) Для 257 жителей нового дома с учетом (см. п. 2.2.2 местных нормативов) принятой обеспеченности площадью торговых объектов 1510 м2/тыс. чел. и посадочными местами в объектах общественного питания 40 мест/тыс. чел. потребуется  257 × 1510/1000 = 388 м2  и  257 × 40/1000 = 10 мест соответственно.

Пример 3

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 14400 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 3 |
| 3 | 1200 | 4 |
| 4 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

Решение:

1) Минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:

Sтрmini = Sз i  / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);

Sтрmin1 = 500  / (36,1 / 100) =  1390 м2;

Sтрmin2 = 500  / (29,9 / 100) =  1670 м2;

Sтрmin3 = 1200  / (25,6  / 100) =  4620 м2;

Sтрmin4 = 1200  / (22,8  / 100) =  5260 м2.

2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов

Sтрminсум  = ∑ Sтрmini  = 1390+1670+4620+5260=12940 м2.

Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум =14400-12940 =1460 м2.

3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок (на нем может разместиться дом типа i=1), то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini , т.е.  Sзуi =  Sтрmini.

Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;

Sзу1 = (1390 / 12960) × 14400 = 1550 м2;

Sзу2 = (1670 / 12960) × 14400 = 1860 м2;

Sзу3 = (4620 / 12960) × 14400 = 5140 м2;

Sзу4 = (5260 / 12960) × 14400 = 5850 м2.

В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрmini , что допускается для существующих жилых домов.

Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Государственное унитарное предприятие Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства»)

129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел: (495) 681-88-18, факс: (495) 681-20-56, www.niipigrad.ru, e-mail: info@niipi.ru

| Заказчик: администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; МК от 03.11.2015 № 1-а. |  |
| --- | --- |

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения сельских поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области: подготовка, обоснование, правила и область применения

Часть 6

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Отдел экспериментального нормативно – правового проектирования

И.о. генерального директора	А.Р. Воронцов

Заместитель генерального

директора по производству	Д.В. Климов

Главный архитектор института	О.В. Малинова

Главный инженер института	Н.А. Рябиков

Заместитель генерального

директора по научной работе	А.А. Эпштейн

2015

Взамен арх..№

Архив. №.

ФИО, подпись и дата

список исполнителей

| # Начальник отдела экономики градостроительства |  | # Н.С. Жукова |
| --- | --- | --- |
| # Главный специалист отдела экспериментального нормативно – правового проектирования |  | # В.В. Алексеев |

ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _________ № _________

## Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области  и внесения в них изменений

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава  Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

## 1.	Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования  сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагается).

## 2.	Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского муниципального района и на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

## 3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

## 4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________.

## Глава Сергиево-Посадского

## муниципального района                                                                                     С.А. Пахомов

## Утверждено

## решением Совета депутатов

## Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области

## от _____________ № ___________

## Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## и внесения в них изменений

## 1. Общие положения

## 1.1.	Настоящее Положение разработано на основании статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Сергиево-Посадский муниципальный район).

## 1.2.	Настоящим Положением определены порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  (далее – местные нормативы) и внесения в них изменений.

1.3.	 Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в сельском поселении Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Шеметовское).

1.4.	Местные нормативы представляют совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Шеметовское объектами местного значения сельского поселения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

1.5.	Местные нормативы подготавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

## 1.6.	Местные нормативы обязательны для применения на территории сельского поселения Шеметовское всеми субъектами градостроительной деятельности при:

## -	подготовке, согласовании, утверждении генерального плана сельского поселения Шеметовское, внесение изменений в него;

## -	подготовке, утверждении документации по планировке территории;

## -	определении условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

## -	определении условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

1.7.	Задачами применения местных нормативов на территории сельского поселения Шеметовское является создание условий для:

-	преобразования пространственной организации поселения, обеспечивающего современные стандарты организации территорий жилого, производственного, рекреационного назначения;

-	планирования территории поселения для размещения объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектами социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории, связанных с решением вопросов местного значения поселения);

-	обеспечения доступности таких объектов для населения (включая инвалидов);

-	сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения.

2. Состав местных нормативов

2.1.	Подготовка проекта местных нормативов осуществляется в виде одного или нескольких документов.

2.2.	Местные нормативы включают в себя:

1)	общие положения;

2)	основную часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Шеметовское бъектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

3)	материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

4)	правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

3.	Порядок подготовки местных нормативов

3.1.	Решение о подготовке местных нормативов принимается администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

3.2.	Подготовка местных нормативов осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми ею в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.3.	Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом:

-	социально-демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения Шеметовское;

-	планов и программ комплексного социально-экономического развития  Московской области, Сергиево-Посадского муниципального района и сельского поселения Шеметовское;

-	предложений органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района, сельского поселения Шеметовское и других заинтересованных лиц.

3.4.	После разработки проекта местных нормативов администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет проверку проекта на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

3.5.	Проект местных нормативов подлежит размещению на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет сбор и обобщение предложений по проекту местных нормативов.

3.6.	По результатам проверки проекта местных нормативов с учетом предложений по проекту местных нормативов Глава Сергиево-Посадского муниципального района принимает решение о направлении проекта местных нормативов в Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

## 4. Порядок утверждения местных нормативов

4.1.	Местные нормативы утверждаются решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района.

4.2.	В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Московской области установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения сельского поселения Шеметовское, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

4.3.	В случае, если в нормативах градостроительного проектирования Московской области установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Шеметовское не могут превышать эти предельные значения.

4.4.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Шеметовское объектами местного значения расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## 4.5.	Утвержденные местные нормативы подлежат размещению на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения местных нормативов.

## 4.6.	Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

4.7.	Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет администрация Сергиево-Посадского муниципального района.

## 4.8.	Администрация Сергиево-Посадского муниципального района осуществляет мониторинг развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, контролирует достижение значений местных нормативов посредством проверки соответствия генерального плана сельского поселения, документации по планировке территорий местным нормативам и планированию мер по уменьшению либо устранению разницы между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и значениями местных нормативов.

## 5. Внесение изменений в местные нормативы

5.1.	Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

5.2.	Основаниями для рассмотрения администрацией Сергиево-Посадского муниципального района вопроса о внесении изменений в местные нормативы являются:

-	несоответствие местных нормативов законодательству в области градостроительной деятельности, возникшее в результате внесения в такое законодательство изменений;

-	утверждение планов и программ комплексного социально-экономического развития Московской области, Сергиево-Посадского муниципального района и сельского поселения Шеметовское, влияющих на расчетные показатели местных нормативов;

-	поступление предложений органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района, сельского поселения Шеметовское и других заинтересованных лиц о внесении изменений в местные нормативы.

5.3. Администрация Сергиево-Посадского муниципального района в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в местные нормативы рассматривает поступившее предложение и принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в местные нормативы или об отклонении предложения о внесении изменения в местные нормативы с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от ___________ № _________

## Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30   «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, решения Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от «____»________20__ № ________ «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и внесения в них изменений» Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## РЕШИЛ:

## 1.	Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагаются).

## 2.	Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского муниципального района и на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

## 3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

## 4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________.

## Глава Сергиево-Посадского

## муниципального района                                                                                     С.А. Пахомов

## Утверждены

## решением Совета депутатов

## Сергиево-Посадского муниципального района

## Московской области

## от _____________ № ___________

## Местные нормативы градостроительного проектирования  сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

## 1. Общие положения

## 1.1.	В местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:

## благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

## блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на территорию общего пользования;

## домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке;

### жилой квартал – часть жилой территория населенного пункта, ограниченная улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

## здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

## индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

коэффициент застройки жилого квартала  – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала, выраженное в процентах;

многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

объекты местного значения (объекты местного значения поселения) – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по вопросам местного значения поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Московской области, уставом поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения;

плотность застройки жилого квартала  – отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала;

## помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

## природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

## сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

## территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые растения;

улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

#### улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

1.2.	Помимо понятий, перечисленных в п. 1.1 настоящего раздела, в местных нормативах, используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.

1.3.	Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области», Законом Московской от 28.02.2005 № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.4.	  Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в сельском поселении Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Шеметовское).

1.5.	 Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Шеметовское объектами местного значения поселения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

## 1.6.	Расчетные показатели и (или) их значения, отмеченные звездочкой (*), не являются предметом утверждения местных нормативов, поскольку не связаны с решением вопросов местного значения сельского поселения. Такие расчетные показатели установлены в нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведены в справочно-информационных целях для полноты описания требований при совместном размещении объектов местного значения сельского поселения и объектов иного значения (в том числе, регионального) на территории сельского поселения Шеметовское.

## 1.7.	Местные нормативы разрабатываются в целях:

## -	организации управления градостроительной деятельностью в сельском поселении Шеметовское средствами установления требований к территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории;

## -	обоснованного определения параметров развития территорий сельского поселения Шеметовское при подготовке генерального плана (внесении в него изменений), с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

## -	сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

1.8. Сельское поселение Шеметовское входит в состав Сергиево-Посадской рекреационно-аграрной устойчивой системы расселения Московской области. Населенные пункты сельского поселения Шеметовское:

| деревня | Агинтово; |
| --- | --- |
| деревня | Адамово; |
| деревня | Аким-Анна; |
| деревня | Акулово; |
| деревня | Алмазово; |
| деревня | Антолопово; |
| деревня | Антоново; |
| деревня | Афанасово; |
| деревня | Базыкино; |
| посёлок | Башенка; |
| деревня | Бобошино; |
| село | Богородское; |
| деревня | Бор; |
| деревня | Борисцево; |
| деревня | Былино; |
| деревня | Ворсково; |
| деревня | Генутьево; |
| деревня | Грачнево; |
| деревня | Дмитровское; |
| деревня | Добрая Слободка; |
| деревня | Дубки; |
| деревня | Дьяконово; |
| деревня | Ерёмино; |
| село | Закубежье; |
| деревня | Иваньково; |
| деревня | Игнашино; |
| деревня | Кисляково; |
| деревня | Козлово; |
| село | Константиново; |
| деревня | Корытцево; |
| деревня | Кузьмино; |
| деревня | Кулебякино; |
| деревня | Кустово; |
| село | Кучки; |
| деревня | Лихачёво; |
| деревня | Марьино; |
| деревня | Махра; |
| деревня | Машутино; |
| деревня | Минино; |
| деревня | Михалёво; |
| село | Никульское; |
| деревня | Новиково; |
| деревня | Новиково; |
| деревня | Новосёлки; |
| деревня | Окаёмово; |
| деревня | Опарино; |
| деревня | Парфёнково; |
| деревня | Паюсово; |
| деревня | Посевьево; |
| деревня | Прикащецкое; |
| деревня | Разделенцы; |
| деревня | Садовниково; |
| деревня | Самотовино; |
| деревня | Сахарово; |
| деревня | Селиваново; |
| деревня | Селихово; |
| деревня | Симоново; |
| деревня | Сковородино; |
| деревня | Старогригорово; |
| деревня | Судниково; |
| деревня | Сырнево; |
| посёлок | Сырнево; |
| деревня | Тарбинское; |
| деревня | Торжнево; |
| деревня | Фалисово; |
| деревня | Филипповское; |
| деревня | Филисово; |
| деревня | Ченцы; |
| деревня | Чернецкое; |
| деревня | Чижево; |
| деревня | Чирково; |
| деревня | Шабурново; |
| село | Шеметово; |
| деревня | Юдино; |
| деревня | Ясниково |

относятся к сельским населенным пунктам. Административным центром сельского поселения Шеметовское является село Шеметово.

2. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Шеметовское бъектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

2.1. Расчетные показатели использования жилых территорий.

2.1.1. Элементом планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, является жилой квартал.

2.1.2. Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами применяются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2/га |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек (село Шеметово) |  |  |
| 1 | 45,0 | 4500 |
| 2 | 36,3 | 7260 |
| 3 | 30,1 | 9000 |
| 4 | 25,8 | 10300 |
| 5 | 22,6 | 11300 |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (деревня Шабурново) |  |  |  |
| 1 | 44,8 | 4480 |  |
| 2 | 36,1 | 7230 |  |
| 3 | 29,9 | 9000 |  |
| 4 | 25,6 | 10300 |  |
| 5 | 22,8 | 11400 |  |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |  |
| 1 | 44,7 | 4470 |  |
| 2 | 35,9 | 7190 |  |
| 3 | 29,7 | 8920 |  |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 4 × (25,6% / 100%) × 10000 = 10300.

2.1.3.  Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами применяются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Средняя этажность блокированных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилого квартала, % | Максимальная плотность застройки жилого квартала, м2/га |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от т 3 до 15 тыс. человек (село Шеметово) |  |  |
| 1 | 48,3 | 4830 |
| 2 | 40,9 | 8180 |
| 3 | 35,8 | 10750 |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (деревня Шабурново) |  |  |
| 1 | 48,3 | 4830 |
| 2 | 40,8 | 8160 |
| 3 | 35,7 | 10700 |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |
| 1 | 48,2 | 4820 |
| 2 | 40,7 | 8130 |
| 3 | 35,5 | 10660 |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 1 × (48,2% / 100%) × 10000 = 4820.

2.1.4. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка  40 %.

2.1.5. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

В случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными нормативами градостроительного проектирования Московской области, допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением от установленной максимально допустимой этажности 3 этажа.

2.2. Расчетные показатели объектов социального и коммунально-бытового назначения.

2.2.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, которые могут размещаться в населенных пунктах сельского поселения Шеметовское, приведены в таблице 3. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения в поселении указанных объектов применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на 1 тыс. человек.

Таблица 3

| Вид объектов | Примерный состав объектов | Минимальная удельная площадь территории, га /тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и спорта | Спортивный зал, физкультурно-оздоровительные комплекс, стадион, спортивная площадка | 0,35 |
| Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, торговый центр, рынок, ярмарка, кулинария, пункт общественного питания, кафе, столовая, ресторан | 0,27 |
| Объекты коммунально - бытового назначения | Приемный пункт химчистки и прачечной, парикмахерская, ателье, мастерские по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонтные мастерские бытовой техники и электроники, гостиница, баня, предприятие жилищно-коммунальных услуг, аварийно-ремонтная служба, аварийно-спасательная служба, общественный туалет | 0,06 |
| Объекты связи, финансового и делового назначения | Отделение почтовой связи, отделение банка, междугородный переговорный пункт, юридическая консультация, нотариальная контора, ломбард | 0,12 |
| Объекты культуры и досуга | Библиотека, клуб или учреждение клубного типа, музей | 0,027 |
| Административные и управленческие объекты | Объекты органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, подразделений полиции, пожарного депо | 0,05 |

Примечания:

- Для отдельно взятого населенного пункта допускается неполный набор объектов, обслуживающих его жителей. Недостающие объекты обслуживания могут размещаться на территории других населенных пунктов поселения.

- Административные объекты, культуры, связи, коммунального и бытового назначения, обслуживающие жителей поселения, размещаются преимущественно в селе Шеметово, деревне Шабурново, деревне Марьино, деревне Кузьмино, деревне Самотовино селе Константиново.

2.2.2. Минимальная обеспеченность населения сельского поселения Шеметовское объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) площадью торговых объектов - 1510 м2;

2) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;

3) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;

4) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;

5) площадью спортивных залов – 106 м2;

6) площадью спортивных плоскостных сооружений – 950 м2.

2.2.3. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик (вместимость, мощность, пропускная способность) размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 1 к местным нормативам.

2.2.4. При размещении на территории населенного пункта объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической культуры и массового спорта для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Виды объектов | Количество парковочных мест |
| --- | --- |
| Офисы и административные здания | 1 место на 50-60 м2 общей площади здания |
| Магазины | 1 место на 40-50 м2общей площади, но не менее 2 мест на объект |
| Спортивные залы | 1 место на 5-7 мест в раздевалке |
| Кафе, ресторан | 1 место на 7-10 посадочных мест, но не менее 4 мест на объект |
| Отделение связи | 2 места на объект |
| Отделение банка | 2 места на объект |
| Баня | 1 место на 6-7 мест |

2.2.5. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

2.3. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.

2.3.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);

3) территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом;

4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.

2.3.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется показатель - минимальная удельная площадь элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир, встроенных и пристроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы | Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов |
| --- | --- |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 0,26 |
| Территория зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой и спортом | 0,48 |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,005 |
| Придомовая территория в целом | 1,05 |

Примечания:

1) применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям  допускается перераспределять до 80 % удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения;

2) допускается устройство общих контейнерных площадок для сбора мусора, обслуживающих несколько домов на смежных земельных участках.

2.3.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,

- для занятий физической культурой 	- не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40 м),

- для мусоросборников - не менее 20 м.

2.3.4. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.3.5. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.

2.3.6. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) –                 не менее 25 м.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

3.1. Обоснование расчетных показателей основывается на:

1) применении требований и норм, связанных с градостроительным проектированием, содержащихся:

- в нормативных правовых актах Российской федерации;

- в нормативных правовых актах Московской области,

- в муниципальных правовых актах Сергиево-Посадского муниципального района;

- в муниципальных правовых актах сельского поселения Шеметовское;

- в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

- технических регламентов;

- нормативов градостроительного проектирования Московской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

- в планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения Шеметовское, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории сельского поселения Шеметовское;

- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;

- в утвержденных документах территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных документах территориального планирования сельского поселения Шеметовское и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;

- в  методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов.

3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели, приведены в таблице 6. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, пояснения и математические расчеты (при необходимости).

Таблица 6

| Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 2.1.1 таблица 1 2.1.2 таблица 2 | Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.15и таблица № 2) для населенных пунктов с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек (село Шеметово), с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (деревня Шабурново) и с численностью населения менее 1 тыс. человек (остальные сельские населенные пункты), расположенных в рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения. |
| 2.1.4 | Максимальный коэффициент застройки земельного участка индивидуальными жилыми домами 40 % установлен по [1] (раздел I, подраздел 1, п.1.17). |
| 2.1.5 | Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах Московской области установлена в [1] (раздел I, подраздел 1, п.1.1 и таблица № 1). В сельских населенных пунктах вне зависимости от численности населения максимальная этажность 3 этажа. |
| 2.2.1 таблица 3 | Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в таблице 3 установлена в соответствии c [1] (см. раздел I, подраздел 1, п. 5. таблицы № таблицы № 30, № 31 и № 32). |
| 2.2.2 | Обеспеченность жителей площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами установлена в соответствии с [1]. Обеспеченность жителей объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с [1]. |
| 2.2.3 Приложение № 1 | Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом [2] (см. приложение Ж) и [3] (см. приложение П). |
| 2.2.4 таблица 4 | Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены с учетом [2] (см. приложение К). |
| 2.2.5 | Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.11). |
| 2.3.2 таблица 5 | Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой: G зуmin = (1 - Kз зуmax) / (Kз зуmax × Nэт × k ), где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k≈0,75. При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kз зуmax Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зуmax = Kз квmax, получаем: G зуmin = (1 - Kз квmax) / (Kз квmax × Nэт × k ). Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом этажности. Поэтому G зуmax, рассчитанная на максимальную этажность Nэт= 3, является оценкой снизу для всего допустимого диапазона этажности от 1 до 3. G зуmin = (1 – 0,301) / (0,301× 3 × 0,75 ) = 1,03. Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта 0,20 рассчитана по данным [1] (см. строки 1 и 14 таблиц №№ 30, 32) о минимально необходимой площади территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. (3,3+1,8)/20 = 0,26, что соответствует обеспеченности машиноместами на придомовой территории на уровне не ниже 100% × (3.3+1,8)/(22,5×0,42) = 54 %. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и спорта установлены исходя из нормы озеленения 9,2 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 9,2/20 = 0,46. |
| 2.3.3 | Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок установлены с учетом [2] (см. п.7.5). |
| 2.3.5 2.3.6 | Минимальные отступы от границ земельного участка до стены индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен соседнего дома установлены с учетом [2] (см. п.7.1). |

3.3. Перечень документов, использованных в материалах по обоснованию расчетных показателей, приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Документы, использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1 | Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30). |
| 2 | Свод правил 2 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820). |
| 3 | Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000)» (приняты и введены в действие распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 17.12.1999 № 339 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 № 18/11). |

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

## 4.1.	Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

## -	подготовку, согласование, утверждение генерального плана сельского поселения Шеметовское, внесение изменений в него;

## -	подготовку, утверждение документации по планировке территории;

## -	определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

## -	определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

## 4.2.  Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков жилыми и нежилыми зданиями могут опосредованно применяться и при подготовке градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки сельского поселения Шеметовское. Частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность изменения правил землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительствана на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями местных нормативов.

## 4.3. Расчетные показатели могут использоваться при рассмотрении проектов генерального плана сельского поселения, проектов планировок территории и проектов межевания территории на публичных слушаниях, при подготовке и обосновании предложений и замечаний заинтересованных лиц по указанным проектам.

## 4.4.  На территории сельского поселения Шеметовское местные нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в п. 4.1.

## Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

## 4.5. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.

## 4.6. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана сельского поселения Шеметовское (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).

4.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

## 4.8. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, демонстрируются на примерах, приведенных в приложении № 2 к местным нормативам.

Приложение № 1 к местным нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

(рекомендуемое)

Минимальные площади земельных участков для размещения на территории сельского поселения Шеметовское объектов социального и коммунально-бытового назначения

| № п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Характеристика (вместимость, мощность, пропускная способность) объектов | Минимальные удельные показатели площади территории на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | га |
| 1 | Торговые центры, предприятия торговли | 100 м2 торговой площади | до 250 250-650 |  | 0,08 0,08-0,06 |
| 2 | Рынки сельскохозяйственной продукции | Объект |  |  | 0,7-1,0 |
| 3 | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям | Место Объект | до 50 более 150 |  | 0,2-0,25 0,1 |
| 4 | Учреждения культуры клубного типа | Объект |  |  | 0,2-0,3 |
| 5 | Библиотеки | Объект |  |  | 0,15 |
| 6 | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; во встроенных помещениях или пристроенных к зданиям | Рабочее место Объект | 10-50 до 10 |  | 0,1-0,2 0,15 |
| 8 | Бани | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 9 | Прачечные, химчистки | Объект |  |  | 0,5-1,0 |
| 10 | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект |  |  | 0,3-1,0 |
| 11 | Общественные туалеты | Объект |  | 30,0-80,0 |  |
| 12 | Стадионы | Объект |  |  | 2,1-3,0 |
| 13 | Плоскостные спортивные сооружения | Объект |  |  | 0,1-1,5 |
| 14 | Спортивные залы | Объект |  |  | 0,2-0,5 |

Приложение № 2 к местным нормативам градостроительного проектирования

сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Правила применения расчетных показателей на примерах

Пример 1

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 900 | 3 |
| 4 | 900 | 3 |
| 5 | 900 | 3 |
| 6 | 900 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  500+ 500+900+ 900+900+900 = 4600 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум  по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 500×1+ 500×2+900×3+ 900×3+900×3+900×5= 14100 м2.

3) Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кз кв = 100% ×  (Sз сум / Sкв ) ;

Рз кв = Sэт сум / Sкв ;

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Кз кв = 100 × 4600 / 21000 = 21,9% ;

Рз кв = 100 × 14100 / 21000= 0,67 м2/м2 , что  эквивалентно 6700 м2/га;

Nэтср = 14100 / 4600 = 3,1.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,1 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(3,1)

Kз кв max(3,1) = Kз кв max(3) + (3,1– 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) ) ;

Kз кв max(3,1) = 29,9 + 0,1 × (26,0-29,9) =29,5% .

и соответствующая  плотность застройки квартала Kз кв max(3,8) по формуле:

Рз кв max(3,1) = (Kз кв max ×  Nэт ср) /100% ;

Рз кв max(3,1)  = (29,5× 3,1) /100 = 0,91 м2/м2 , что  эквивалентно 9100 м2/га

или методом линейной интерполяции по табличным значениям.

5) Проверяются условия соблюдения норматива:

Kз кв  ≤ Kз кв max и   Рз кв  ≤ Рз кв max .

Они выполняются, т.к. 21,9 < 29,5  и  6700 < 9100.

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 900 | 3 |
| 4 | 900 | 3 |
| 5 | 900 | 3 |
| 6 | 900 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2.

Требуется: определить параметры планируемых новых домов (этажность и количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность в объектах общественного питания и торговли, для жителей нового дома.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  900+ 900+900+900+900 = 3600 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум   по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 900×3+ 900×3+900×3+900×5= 12600 м2.

3) Определяется  средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Nэтср = 12600 / 3600 = 3,5.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,5 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз кв max(3,5)

Kз кв max(3,5) = Kз кв max(3) + (3,5- 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) );

Kз кв max(3,5) = 29,9+ 0,5 × (26,0 – 29,9) =28,0%.

5) Минимальная потребность в территории Sтр в границах квартала  сохраняемых домов с площадью застройки Sз сум  и средней этажностью Nэтср= 3,5 определяется по формуле:

Sтр = Sз сум  / (Kз кв max / 100%);

Sтр = 3600 / (28,0/ 100) = 12900 м2.

6) Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 21000 – 12900 = 8100 м2

7) На части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной площадью Sз сум = S стр × Рз кв max . При максимальной для нового строительства этажности 3 этажа и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 0,90 м2/м2   Sз сум =8100 × 0,90 = 7290 м2.  С учетом площади одной трехэтажной секции  3×300 = 900 м2  может быть построено  максимум 8 секций общей площадью 900 × 8 =7200 м2.

8) При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новых домах  площадью 7200 м2 могут поселиться 7200/28 = 257 человек.

9) Для 257 жителей нового дома с учетом (см. п. 2.2.2 местных нормативов) принятой обеспеченности площадью торговых объектов 1510 м2/тыс. чел. и посадочными местами в объектах общественного питания 40 мест/тыс. чел. потребуется  257 × 1510/1000 = 388 м2  и  257 × 40/1000 = 10 мест соответственно.

Пример 3

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 14400 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 3 |
| 3 | 1200 | 4 |
| 4 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

Решение:

1) Минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:

Sтрmini = Sз i  / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);

Sтрmin1 = 500  / (36,1 / 100) =  1390 м2;

Sтрmin2 = 500  / (29,9 / 100) =  1670 м2;

Sтрmin3 = 1200  / (25,6  / 100) =  4620 м2;

Sтрmin4 = 1200  / (22,8  / 100) =  5260 м2.

2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов

Sтрminсум  = ∑ Sтрmini  = 1390+1670+4620+5260=12940 м2.

Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум =14400-12940 =1460 м2.

3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок (на нем может разместиться дом типа i=1), то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini , т.е.  Sзуi =  Sтрmini.

Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;

Sзу1 = (1390 / 12960) × 14400 = 1550 м2;

Sзу2 = (1670 / 12960) × 14400 = 1860 м2;

Sзу3 = (4620 / 12960) × 14400 = 5140 м2;

Sзу4 = (5260 / 12960) × 14400 = 5850 м2.

В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрmini , что допускается для существующих жилых домов.